M O T O C Y K L

- 125 ccm, typ 355

- 175 ccm, typ 356

- 250 ccm, typ 353

- 350 ccm, typ 354

© Závody 9. května n. p., 1959

M O T O C Y K L

- 125 ccm, typ 355, 355/01, 355/02

- 175 ccm, typ 356, 356/01, 356/02

- 250 ccm, typ 353, 353/03, 353/04

- 350 ccm, typ 354, 354/03, 354/04

## ÚVODEM

V roce 1954 byla zavedena do výroby řada tzv. mezitypů. Jejich základním rysem byl konstrukčně totožný podvozek vyráběný ve dvou alternativách. Do tzv. malého podvozku byly montovány motory ČZ používané u dřívějších typů motocyklu této značky ve třídách 125 a 150 cm3. 
       Do tzv. velkého podvozku byly montovány motory Jawa 250 a 350 cm3. 
       V roce 1956 došlo ke změně výrobního programu v řadě těchto mezitypů vyráběných továrnami ČZM — Strakonice a Závody 9.května JAWA Praha. 
       Motory ČZ 125 a 150 cm3 byly nahrazeny nově vyvinutými motory Jawa-ČZ 125 a 175 cm3, které jsou konstrukčně odvozeny od motoru Jawa 250 cm3. Nyní vyráběná řada se skládá tedy z typu 125, 175, 250 a 350 cm3. 
       Tak jako dříve, je podvozek typu 125 a 175 cm3 stejný, stejně tak jako podvozek typu 250 a 350 cm3. Podvozky nemají zásadních změn vzhledem k dřívějším. 
       Motory jsou u všech čtyř typů založeny na stejných principech a konstrukčně i vzhledem jsou si podobné. U nových typů motorů 125 a 175 je hlavní rozdíl v konstrukci převodovky, jak bude vysvětleno v detailních popisech.

motocykl Jawa-ČZ 125

## Obsah knihy

### I. Hlavní údaje

### II. Technický popis

II. 1. Motor a převodové ústrojí
   - Všeobecně o motorech
   - Činnost dvoudobého motoru
   - Popis motorů
   - Motor Jawa-ČZ 250
            - kliková skříň
            - válec
            - hlava válce
            - píst
            - ojnice
            - klikový hřídel se setrvačníky
   - Řez motorem Jawa-ČZ 250, typ 353/03
   - Motory Jawa-ČZ 125 a 175
   - Motor Jawa-ČZ 350
   - Řez motorem Jawa-ČZ 350, typ 354/03
   - Karburátor a čistič vzduchu
   - Výfuk
   - Všeobecně o převodech
   - Převodovka Jawa-ČZ 250 a 350
   - Ústrojí k řazení rychlostních stupňů
   - Roztáčecí ústrojí
   - Řetězy
   - Spojka
   - Převodovka Jawa-ČZ 125 a 175
II. 2. Podvozek
   - Přední vidlice s krytem světlometu a blatníkem
   - Rám s příslušenstvím
            - vlastní rám
            - palivová nádrž s kohoutem a přívodem paliva
            - schránky a kryty
            - dvojsedlo s pomocným rámem
            - blatník zadního kola
            - stupačky, páka nožní brzdy a stojánek
            - kryt sekundárního řetězu
   - Pérování zadního kola
   - Kola a brzdy
            - Ráfek
            - Dráty
            - Náboj
            - Ovládací zařízení brzd
II. 3. Ovládací ústrojí
   - Řídítka, vidlice s hlavou řízení a předním kolem
   - Páka spojky
   - Páka řazení
   - Rukojeť plynu
   - Brzdové páky
   - Spouštěcí páka

II. 4. Elektrické zařízení s příslušenstvím
   - Zdroje proudu
            - dynamo s regulátorem napětí
            - akumulátor. 
   - Zapalování
   - Spotřebiče proudu
   - Zapojení
   - Elektrická schemata
            - Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 125 a 175
            - Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 250
            - Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 350
            - Schema elektrického zapojení Jawa 250 (zapalovací cívka ve spínací skříňce "PAL")
            - Schema elektrického zapojení Jawa 250 (samostatná zapalovací cívka pod rámem)
            - Schema elektrického zapojení Jawa 350 (zapalovací cívka ve spínací skříňce "PAL")
            - Schema elektrického zapojení Jawa 350 (samostatná zapalovací cívka pod rámem)

### III. Montáž

III. 1. Motor
   - Vyjmutí motoru z rámu
   - Demontáž hlavy a válce
   - Demontáž spojky, primárního řetězu a seřizování spojky
   - Demontáž karburátoru
   - Demontáž spouštěče
   - Demontáž a montáž klikového ústrojí, převodovky a řadícího ústrojí
            - Sejmutí dynama
            - Sejmutí vačky samočinného vypínání spojky
            - Vyjmutí hřídele řazení
            - Oddělení dílu klikové skříně u motoru 250 a 350, poznámka pro demontáž skříně 125 a 175
            - Demontáž klikového ústrojí
            - Montáž klikového ústrojí a spojení dílu klikové skříně
            - Demontáž převodovky 250 a 350
            - Montáž převodovky 250 a 350
            - Demontáž převodovky 125 a 175
            - Montáž převodovky 125 a 175
            - Montáž řetězového kola a kola s nábojem (hlavou)
            - Demontáž řadícího ústrojí
            - Montáž řadícího ústrojí
            - Montáž držáku s kulisou řazení
            - Montáž hřídele řazení
            - Montáž vačky samočinného vypínání spojky na hřídel řazení
            - Vyjmutí pohonu rychloměru
            - Demontáž pryžových těsnících kroužků
            - Demontáž kuličkových ložisek
            - Vyjmutí ložiska hnacího hřídele z pravého dílu skříně
            - Montáž kuličkových ložisek do dílu skříně
            - Montáž pryžových těsnění do kroužků
   III. 2. Podvozek
   - Demontáž přední vidlice se světlometem, řídítek a předního blatníku
            - demontáž světlometu
            - demontáž horního dílu plášte světlometu
            - demontáž řídítek
            - demontáž otočné rukojeťi plynu
            - demontáž předního blatníku
            - demontáž ramena vidlice
            - demontáž kluzáku
            - demontáž pouzder vidlice
            - demontáž tlumiče
            - demontáž vidlice z rámu
   - Demontáž předního kola z brzdou
            - Vyjmutí předního kola z podvozku 
            - Montáž předního kola do podvozku 
            - Demontáž štítu brzdy 
            - Montáž štítu brzdy 
            - Demontáž náboje kola
            - Montáž náboje kola 
   - Demontáž příslušenství rámu
            - Demontáž nádržky na palivo 
            - Demontáž sedla
            - Demontáž krytu Jawa-ČZ 125 a 175, 250 a 350
            - Demontáž schránek 
            - Demontáž nosníku sedla 
            - Demontáž zadního blatníku 
            - Demontáž stojánku
            - Montáž stojánku
            - Demontáž pedálu brzdy 
            - Demontáž nosníku pedálu brzdy 
            - Demontáž stupaček 
   - Demontáž zadního pérování s olejovými tlumiči
            - Vyjmutí zadního pérování z rámu 
            - Demontáž zadního pérování 
            - Demontáž tlumiče 
            - Montáž zadního pérování 
            - Demontáž a montáž tlumiče nového provedení 
   - Vyjmutí zadního kola
   - Sejmutí krytu řetězu a výměna řetězu
   - Demontáž zadní kyvné vidlice

### IV. Poruchy a seřizování

IV. 1. Motor a převodové ústrojí

- Tabulka poruch a jejich odstranění
- Klikové ústrojí
            - Seřizování klikového ústrojí 
            - Poruchy a opravy klikového ústrojí 
            - Dekarbonizace pístu a sejmutí pístních kroužků 
            - Výměna pístu a pístních čepů 
            - Výměna horního pouzdra ojnice 
- Seřízení karburátoru a odstranování jeho poruch
- Seřizování spojky, její poruchy a jejich odstranování
- Seřizování, poruchy a opravy převodovek
- Seřizování, poruchy a opravy spouštěče
- Seřizování, poruchy a opravy řetezu

IV. 2. Elektrické zařízení
- Seřizování, poruchy a opravy řazení
- Seřizování elektrického zařízení, jeho poruchy a jejich odstraňování
- Zapalování
            - Seřízení předstihu 
            - Seřízení předstihu motoru Jawa-ČZ 350 
            - Seřízení předstihu motoru Jawa-ČZ 125, 175 a 250 
            - Poruchy a opravy zapalování 
            - Čištení a seřizování doteku přerušovače 
            - Zapalovací cívky 
            - Zapalovací svíčky 
   - Dynamo
   - Regulační spínač
   - Spínací skříňka
   - Akumulátor
   - Vedení
   - Spínač brzdového světla
  IV. 3. Podvozek

- Seřizování předního pérování, jeho poruchy a jejich odstranění
   - Poruchy
            - Kovové klepání ve vidlici.
            - Unikání tlumičové kapaliny z ramen vidlice.
            - Uvolněné táhlo tlumiče v uzavírací matici ramena vidlice.
            - Uvolněná matice upevňující píst tlumiče a vedení pístu k táhlu.
            - Trubka tlumiče vyšroubovaná z koncovky tlumiče.
            - Uvolnění spodního kužele v koncovce vidlice,
            - Unikání oleje odvzdušnovacím ventilkem.
- Seřizování zadníhó pérování, jeho poruchy a jejich odstranění
- Rám s příslušenstvím, jeho poruchy a jejich odstranění
- Kola a brzdy, seřizování, poruchy a jejich odstranění
- Pneumatiky, jejich opravy a montáž

### V. Provoz a údržba

- Zajíždění stroje a jeho přiměřené zatěžování v provozu
- Příprava k jízdě
- Spouštění motoru
- Jízda
- Správné mazání
- Čištění
- Údržba elektrického zažízení

- Tabulka mazání

### VI. Přívěsné a postranní vozíky ke strojům Jawa-Čz

- Přívěsný vozík Motex, Pav 40, Pav 41
- Postranní vozík Velorex, typ 560

## I. HLAVNÍ ÚDAJE O MOTOCYKLECH JAWA - ČZ 125, 175, 250, 350

|  | Jawa-ČZ 125/355 | Jawa-ČZ 175/356 | Jawa-ČZ 250/353/03 | Jawa-ČZ 350/354/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměry a váhy |  |  |  |  |
| Největší délka | 1960 mm | 1960 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Rozvor | 1310 mm | 1310 mm | 1318 mm | 1318 mm |
| Největší výška | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Výška sedla (nad zemí) | 730 mm | 730 mm | 780 mm | 780 mm |
| Světlá výška | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
| Šířka řídítek | 660 mm | 660 mm | 670 mm | 670 mm |
| Stopa | 77 mm | 77 mm | 74 mm | 74 mm |
| Úhel sklonu přední vidlice | 62° | 62° | 62° | 62° |
| Vlastní váha vozidla bez paliva | 112 kg | 115 kg | 132 kg | 142 kg |
| Vlastní váha vozidla s palivem | 122 kg | 125 kg | 142 kg | 152 kg |
| Užitečné zatížení | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg |
| Celková váha zatíženého vozidla | 272 kg | 275 kg | 302 kg | 312 kg |
| Maximální zatížení předního kola | 81,5 kg | 82,5 kg | 100 kg | 105 kg |
| Maximální zatížení zadního kola | 190,5 kg | 192,5 kg | 202 kg | 207 kg |
| Jízdní vlastnosti |  |  |  |  |
| Největší rychlost na rovině | 75 km/h | 90 km/h | 105 km/h | 120 km/h |
| Spotřeba benzinu na 100 km při průměrné rychlosti 50-60 km/h | 3 l | 3,1 l | 3,2 l | 3,3 l |
| Motor |  |  |  |  |
| Druh motoru | benzinový, dvoudobý, vzduchem chlazený |  |  |  |
| Zdvih pístu | 58 mm | 65 mm | 75 mm | 65 mm |
| Průměr válce | 52 mm | 58 mm | 65 mm | 58 mm |
| Počet válců | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Obsah válců | 123,2 cm3 | 171,7 cm3 | 248,5 cm3 | 344 cm3 |
| Maximální výkon | 5,6 k při 4800 ot/min | 8 k při 4800 ot/min | 12 k při 4750 ot/min | 16 k při 4700 ot/min |
| Mazání | mastnou směsí, tj. směsí benzínu a oleje v poměru 1:25 |  |  |  |
| Karburátor | 2920 prum.20 | 2924 prum.24 | 2926 prum.26 | 2924 prum.24 |
| Hlavní tryska | 85 | 95-100 | 102 | 105 |
| Převody |  |  |  |  |
| Spojka | 5 lamel | 5 lamel | 5 lamel | 5 lamel |
| Počet rychlostních stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Převodový poměr v převodovce při zařazené I.rychlosti | 1 : 3,031 | 1 : 3,031 | 1 : 3,186 | 1 : 3,166 |
| II.rychlosti | 1 : 1,732 | 1 : 1,732 | 1 : 1,768 | 1 :1,768 |
| III.rychlosti | 1 : 1,249 | 1 : 1,249 | 1 : 1,266 | 1 :1,286 |
| IV.rychlosti | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Ovládání radicího ústrojí | nožní pákou se samočinným vypínáním spojky |  |  |  |
| Převodový poměr od motoru k převodovce | 1 : 1,902 | 1 :1,902 | 1 : 2,045 | 1 : 1,66 |
| Převodový poměr od převodovky k zadnímu kolu | 1 : 3,355 | 1 : 2,943 | 1 : 2,421 | 1 : 2,55 |
| Primární retez | 3/8 x 3/8 54 článků | 3/8 x 3/8 54 článků | 3/8 x 3/8 60 článků | 3/8 x 3/8 64 článků |
| Sekundární řetěz | 1/2 x 5/16 117 článků | 1/2 x 5/16 119 článků | 1/2 x 5/16 120 článků | 1/2 x 5/16 120 článků |
| Elektrické zařízení a příslušenství |  |  |  |  |
| Zapalování | dynamo bateriové 6 V |  |  |  |
| Svíčky | PAL 14/175 | PAL 14/175 | PAL 14/195 (PAL 14/225) | PAL 14/225 (PAL 14/240) |
| Předstih | 4,5 mm | 4,5 mm | 4-4,5 mm | 3,2—3,4 mm |
| Zdroj proudu | dynamo 6 V—45 W |  |  |  |
| Akumulátor | 6 V — 7 Ah |  | 6 V — l4 Ah |  |
| Osvětlení |  |  |  |  |
| Průměr světlometu | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Světla | dálkové, setkávací, obrysové, koncové a brzdové světlo |  |  |  |
| Hlavní žárovka světlometu | dvouvláknová 6 V — 25/25 W |  |  |  |
| Obrysová žárovka světlometu | 6 V — 1,5 W |  |  |  |
| Žárovka koncového světla | 6 V — 5 W |  |  |  |
| Žárovka brzdového světla | 6 V — 5 W |  |  |  |
| Žárovka ukazatele neutrálu | 12 V — 1,5 W |  |  |  |
| Kola a pneumatiky |  |  |  |  |
| Ráfek přední | 2,50 X 16“ | 2,50 X 16“ | 2,50 X 16“ | 2,50 X 16“ |
| Ráfek zadní | 2,50 x 16“ | 2,50 x 16“ | 2,50 x 16“ | 2,50 x 18“ |
| Pneumatiky | 3,00 X 16“ | 3,00 X 16“ | 3,25 X 16“ | 3,25 X 16“ |
| Tlak vzduchu v pneumatikách předních | 1,0 atp | 1,0 atp | 1,25 atp | 1,25 atp |
| Tlak vzduchu v pneumatikách zadních | 1,4—1,9 atp | 1,4—1,9 atp | 1,5—2 atp | 1,5—2 atp |
| Tlouštka drátů kol | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Palivová nádrž |  |  |  |  |
| Obsah | 13 l | 13 l | 13 l | 13 l |
| Pruměr plnicího hrdla | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Záložní zásoba | asi 1 l | asi 1 l | asi 1 l | asi 1 l |
| Rám a pérování |  |  |  |  |
| Rám | uzavřený, svařovaný ze čtyřhranných trubek |  |  |  |
| Pérování predního kola | teleskopická vidlice se šroubovými pružinami a olejovými tlumiči |  |  |  |
| Pérování zadního kola | kyvná vidlice, odpružená teleskopy se šroubovými pružinami a olejovými tlumiči |  |  |  |
| Brzdy |  |  |  |  |
| Druh | mechanické, vnitrní čelisťové |  |  |  |
| Způsob ovládání | přední — ruční pákou na řídítkách zadní — nožní pákou |  |  |  |
| Průměr bubnu | 140 mm | 146 mm | 160 mm | 160 mm |
| Šírka obložení | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |

### II. TECHNICKÝ POPIS

### II. 1. Motor a převodové ústrojí

### Motor a převodové ústrojí - Všeobecně o motorech

Motory Jawa-CZ jsou dvoudobé, chlazené vzduchem. Motory 125, 175 a 250 cm3 jsou jednoválcové, motor 350 cm3 je dvouválec. Konstrukce dvoudobého motoru je jednodušší nez čtyřdobého a vyhovuje proto lépe pro motocykl určený potřebám nejširšího okruhu spotřebitelů. Obsluha dvoudobého motoru, jeho údržba a opravy jsou proto jednoduché a nečiní obtíže ani majitelům, kteří nemají hlubší technické a opravářské znalosti, dbají-li pokynů, které uvádíme dále.

### Motor a převodové ústrojí - Činnost dvoudobého motoru

Dvoudobé motory motocyklu Jawa-CZ 125, 175, 250 a 350 cm3 jsou v zásadě totožné. U všech motorů je použito plochých pístů. Princip činnosti motoru je znázorněn na obrázcích. 
       Čerstvá směs z karburátoru se nasává do klikové skříně. Při pohybu pístu do horní úvratě (HÚ) zvětšuje se v klikové skříni podtlak, a to tak dlouho, až píst odkryje otvorem ve spodní cásti pláště sací kanál. Rozdílem tlaku ovzduší a v klikové skříni začne proudit do klikové skříně čerstvá směs, která naplní její prostor. Sání do klikové skříně končí, když se uzavře sací kanál. Při pohybu pístu do dolní úvratě (DÚ) se směs nasátá do klikové skříne stlačuje až do okamžiku, kdy horní okraj pístu odkryje ústí dvou přepouštecích kanálů, jimiž je spojena kliková skříň s válcem. V tom okamžiku začne proudit stlačená směs z klikové skříně oběma přepouštecími (spojovacími) kanály do válce nad pístem. Kanály jsou uspořádány tak, že při vstupu do válce svírají úhel asi 100°, jehož vrchol leží přibližne na zadní stěně válce. Toto usporádání má vliv na směr obou proudů čerstvé směsi proudící z klikové skříně velkou rychlostí přepouštecími kanály do válce nad pístem. Oba proudy směsi vystupující z ústí přepouštecích kanálů se srazí u zadní stěny válce a spojí v jediný proud, který jde nahoru podél zadní stěny válce do spalovacího prostoru a odtud zpět dolů k výfukovým kanálům. Tento proud čerstvé směsi vytlačuje před sebou spaliny, které unikají ven dvojicí výfukových kanálů. Výfukové kanály se otvírají při pohybu pístu do dolní úvratě poněkud dříve než kanály přepouštecí, čímž se dosahuje snížení tlaku ve válci dříve, než do něho začne vnikat čerstvá směs. 
       Proud čerstvé směsi vykonává v malém zlomku vteřiny cestu podél stěny válce nahoru do spalovacího prostoru a odtud dolů k výfukovým kanálům. Tak se válec zbaví zbytku spalin a naplní se čerstvou smesí. 
       Přepouštecí a výfukové kanály jsou vzájemně rozloženy a vyúsťují tak, aby se válec co nejdokonaleji vypláchl, tj. aby se vytlačily všechny zbytky spálené směsi a válec se naplnil dříve, než píst při svém dalším pohybu nahoru uzavře ústí jak přepouštecích, tak výfukových kanálů. Čerstvá směs chladí zároveň spalovací prostor a stěny válce, takže žádná místa ve válci nezůstávají nechlazena. 
       Při pohybu pístu z DÚ do HÚ se uzavřou ústí výfukových i přepouštecích kanálu a čerstvá směs se stlačuje (komprimuje). Těsně před tím, než píst dosáhne horní úvratě, zažehne zapalovací svíčka stlačenou směs. Největší hodnoty předstihu zážehu jsou uvedeny v kapitole o zapalování. 
       V okamžiku, kdy píst dosáhne horní úvratě, stlačená směs již hoří. Spalování stlačené směsi způsobuje náhlé zvýšení tlaku, jímž je píst hnán z horní úvratě do dolní. Dráha, po níž je píst hnán tlakem hořící směsi z HÚ do DÚ, je pracovním zdvihem. 
       Směs zažehuje zapalovací svíčka, která je zašroubována buď ve středu hlavy válce, nebo v jiném vhodném míste. Vhodné umístění svíčky má zabránit škodlivému jevu, jemuž se říká klepání. 
       V době, kdy se nad pístem směs stlačuje, probíhá v dolní části motoru pod pístem (v klikové skříni) nasávání. 
       Pracovní oběh dvoudobého spalovacího motoru se uskuteční za pouhé dva zdvihy pístu. Naproti tomu u čtyřdobého motoru se tak stane při čtyřech zdvizích.

Pracovní oběh dvoudobého spalovacího motoru

- Při pohybu pístu nahoru:

  - v dolní části motoru, tj. v klikové skříni - sání

  - v horní části motoru, tj. ve válci - stlačování čerstvé směsi.

- Těsně před dosažením horní úvratě: zažehnutí stlačené směsi ve spalovacím prostoru.

- Při pohybu pístu dolů:

  - v horní části pracovní doba (píst je tlačen hořící směsí),

  - v dolní části stlačování nasáté směsi.

- Než píst dosáhne dolní úvratě a jistou dobu po jejím dosažení proudí přepouštená směs z klikové skříně do válce a válec se vypláchne od spalin a naplní čerstvou směsí. Pracovní oběh dvoudobého spalovacího motoru je patrný z obrázků nahoře.

Hospodárnost dvoudobého motoru záleží na správném rozložení kanálů a na správném časování sání, přepouštení a výfuku. Tvary kanálů, jejich směr a vyústění a vzájemné rozložení jsou stanoveny výrobním podnikem na základě velmi pečlivých zkoušek se zřetelem ke spotřebě paliva, k výkonu a průběhu točivého momentu, a proto se nedoporučuje jakkoli měnit tvar kanálu, zejména jejich vyústění. 
       Pracovní oběh dvouválcového dvoudobého motoru Jawa-ČZ 350 je uspořádán tak, že pracovní zdvihy v obou válcích se střídají. Uspořádání je patrné z tohoto porovnání:

| Levý válec | Pravý válec |
| --- | --- |
| 1. sání do klikové skříně, vyplachování válce a komprese | pracovní doba (zdvih), stlačování v klikové skříni |
| 2. pracovní zdvih pístu, stlačování v klikové skříni. | sání do klikové skříně, vyplachování válce a komprese |

Motor má prakticky stejně pružný chod jako čtyrdobý čtyřválec.

### Motor a převodové ústrojí - Popis motorů

Motory 125, 175, 250 a 350 cm3 jsou řešeny v jednom bloku s převodovkou. Kliková skříň a skříň převodovky jsou tedy v jednom celku, avšak prostorově vzájemně odděleny. Toto uspořádání je u motocyklových motorů moderní konstrukce častejší než dřívější systém samostatných převodovek. Konstrukce motoru s převodovkou v celku má řadu výhod, z nichž nejdůležitější jsou tyto: nižší výrobní náklady, menší rozměry a váha, tuhost celého primárního převodu a možnost jeho provozu v olejové lázni, jíž se podstatně zvětšuje jeho životnost. 
       Popíšeme podrobně motor Jawa-CZ 250 a v popisech motorů ostatních typu se omezíme na prvky, ktéré jsou odlišné. 
       Než přistoupíme k podrobnému popisu konstrukce, pojednáme o mazání motoru, které je společné všem typům. 
       Vnitřní orgány dvoudobých motorů se mažou olejem smíchaným s benzinem. Olej se míchá s benzinem v poměru 1 : 25, to znamená, ze do 25 litru benzinu se přimíchává jeden litr oleje. 
       Míchat benzin s olejem je nutno dříve, než se směs naleje do palivové nádrže. Je možno míchat část benzinu s celým množstvím oleje, například 5 l benzinu s 0,5 l oleje a pak dolít zbytek čistého benzinu do 12,5 l, tj. 7,5 l. Není-li možno smíchat olej s benzinem před nalitím, doporučuje se nalít nejdříve olej a pak teprve benzin. Při nalévání oleje musí být uzavírací kohout (potrubí paliva) uzavřen, aby čistý olej nemohl stéci do karburátoru. Po nalití benzinu strojem zatřeseme, aby se olej v palivové nádrži mohl s benzinem promíchat. 
       U dvoudobých motorů se mažou stěny válce a klikové ústrojí i s uložením a horním i dolním ojničním ložiskem. 
       Palivo obsahující olej se rozprašuje v karburátoru na malé kapičky. Při průtoku směsi klikovou skříní a přepouštěcími kanály se část benzinu odpaří. Zvláště při narážení kapiček na vnitřní stěny klikové skříně, na stěny válce, na vnitřek pístu, klikový hřídel, ojnici a setrvačník oddělí se odpařováním benzin od oleje a olej utvoří film (tj. tenkou souvislou vrstvičku) na povrchu jednotlivých dílů. Tento olejový film maže všechny vnitřní orgány dvoudobého motoru. 
       Mazání ložisek klikového hřídele je u strojů Jawa-ČZ zlepšeno uspořádáním sběracích drážek na obou vnitřních čelech klikové skříně, které sbírají nahromaděný olej a přivádějí jej přímo do ložisek. Mimo to byly v přepouštěcích kanálech zřízeny ješte zvláštní sberné komůrky, které jsou spojeny kanály přímo s ložisky, takže olej v nich nahromaděný se dostává přímo do ložiska. U motoru Jawa-CZ 350 se podobně přimazává také střední ložisko, a to tak, že sběrná komůrka je v přepouštecím kanálu a je spojena kanálem přímo se středním ložiskem klikového hřídele. 
       Mazací soustava dvoudobých motorů nevyžaduje údržby. Doporučuje se palivový kohout vždy uzavírat, když je stroj mimo provoz. Palivo nahromaděné v plovákové komoře se můze odpařit a pak zůstane v plovákové komoře olej, který může způsobit obtíže při spouštění motoru.

### Motor a převodové ústrojí - Motor Jawa-ČZ 250

Motor Jawa-ČZ 250 je dvoudobý jednoválec. Má tyto hlavní díly:

- klikovou skříň

- válec

- hlavu válce

- klikové ústrojí, které má dále tyto části:

  - píst

  - ojnici

  - klikový hřídel se setrvačníky

- karburátor s přívodem paliva

- výfukové potrubí

Kliková skříň

       Kliková skříň (spolu se skříní převodovky) je ze dvou dílů, odlitých z lehké slitiny. Oba díly jsou k sobě sešroubovány tak, že svislá dělící rovina je v podélné ose motocyklu. 
       V klikové skříni je sací kanál a větší část přepouštěcích kanálů. Sací kanál, který je v zadní stěně klikové skříně, má přírubu k upevnění sacího potrubí karburátoru. Přepouštěcí kanály jsou po obou stranách ve stěnách klikové skříně. Horní část přepouštecích kanálů je ve válci, takže po nasazení a připevnění válce probíhají přepouštěcí kanály částečně stěnami klikové skříně, částečně pak stěnami válce, jimiž vyúsťují do válce. Přepouštěcí kanály spojují takto spodní prostor pod pístem s prostorem nad pístem. 
       Do klikové skříně jsou zavrtány čtyři svorníky, které procházejí stěnami válce a hlavou válce a připevňují válec a hlavu ke skříni. 
       V obou dílech klikové skříně je uloženo klikové ústrojí, které je podrobně popsáno dále.

|  | Kliková skříň Jawa-ČZ 250 2 — pravý díl (úplný); 3 — levý díl (úplný); 4 — víko levé (úplné); 5 — kryt karburátoru; 7 — nástavek krytu řetězu; 9 — pravé víko: 10 — podložka; 11 — rozpěrka; 13 — těsnění pod levé víko; 15 — těsnění pod válec; 16 — pryžové těsnění (speciální) pod pravé víko; 18 — svorníky k připevnění hlavy a válce; 19 — matice M10 k upevnění hlavy válce; 20 — podložka pod matice hlavy válce; 23 — hrdlo karburátoru; 24 — těsnění pod přírubou hrdla; 20 — středící pouzdro dílu skříně; 27 — středící pouzdro levého víka; 28 — šroub M6 X 8O k upevnění pravého víka; 30 — šrouby M8 x 55; 31 — šrouby M8 X 50 k upevnění levého víka; 32 — šrouby M8 x 20 k upevnění hrdla karburátoru; 33 — šrouby M6 x 50 ke spojení dílů skříně; 34 — šrouby M6 X 35 ke spojení dílů skříně; 35 — šrouby M6 x 22 ke spojení dílů skříně; 36 — šroub M6 X 70 k upevnění nástavku krytu řetězu; 37 — šroub M6 X 15 k upevnění nástavku krytu řetězu; 40 — šrouby M8 X 45 k upevnění motoru do rámu; 41 — matice M8 k upevnění motoru do rámu; 42 — ozubené podložky k upevnění motoru do rámu. |
| --- | --- |

Válec

Válec je vsazen do klikové skříně. V dolní části vytváří prakticky jen vložku, zapuštěnou do horní části klikové skříně. V jeho horní části jsou chladicí žebra. Do skříně je válec vsazen tak, že svorníky, jež procházejí čtyrmi dírami ve stěně válce, nad ním ještě přečnívají, takže umožňují upevnit hlavu válce. Mezi styčnými plochami válce a klikové skříně je těsnění tloušťky 0,8 mm z velumoidu nebo ze svedoitu. Demontáž válce a jeho montáž jsou usnadněny tím, že sací kanál je v klikové skříni, na jejíž přírubu je připevněn karburátor se sacím potrubím. To umožňuje sejmout válec bez demontáže karburátoru a sacího potrubí. Tato konstrukce je chráněna patentem. Ve válci jsou po obou stranách horní části přepouštecích kanálů a jejich vyústění do válce. V přední stěně válce jsou dva výfukové kanály, které vyúsťují do příruby výfukového potrubí, opatřené závitem. Na přírubu je připevněno výfukové potrubí s přesuvnou maticí, opatřenou žebrováním.

Válec s hlavou Jawa-ČZ 250 zhora: zapalovací svíčka; těsnění pod zap.svíčku; hlava; těsnění mezi válec a hlavu; válec

Hlava válce

       Hlava válce je nasazena na válci tak, že jejími otvory procházejí horní konce čtyř svorníků, zavrtaných do klikové skříně. Mezi styčnými plochami válce a hlavy je těsnění tloušťky 0,6 mm z klingeritu. V hlavě válce je otvor se závitem pro zapalovací svíčku. U motoru seriového je otvor pro svíčku uprostřed hlavy v jejím nejvyšším bodě, u strojů soutěžních na straně. 
       Válec a hlava válce jsou přitaženy ke klikové skříni čtyrmi svorníky s maticemi.

Klikové ústrojí - Píst

       Píst je odlit z lehké slitiny. V jeho horní části jsou v jeho stěně tři drážky pro pístní kroužky. V drážkách jsou kolíky k ustavení kroužků ve správné poloze. Jejich hlavním účelem je zajistit kroužky proti pootočení v drážkách. Při pohybu pístu ve válci dvoudobého motoru nesmí se kroužek v drážce pootáčet, neboť přechází přes kanály ve stenách válce. Kdyby se krouzek pootocil tak, ze by byl jeho zámek v míste ústí kanálu, mohly by se konce pístního krouzku zachytit o hranu kanálu a poškodil by se nejen krouzek, ale i kanál a vnitrní steny válce. Proto musí být krouzky umísteny tak, aby se pohybovaly svými zámky vzdy po plné stene válce, neprerušené kanálem. 
       Kroužky mají proto v místě zámku vybrání, do nehož zapadá kolíček. Umístění kolíčku je stanoveno továrnou a nesmí se měnit. Tím je zajištěno, že kroužek se nemůže pootočit. 
       Přitom však musí být kroužky v drážkách vždy volné. Jejich schopnost těsnit je podmíněna tangenciálním napětím, takže kroužek je přitlačován ke stěnám válce. 
       Pod drážkami na pístní kroužky má píst dvě oka pro pístní čep. Pístní čep spojuje píst s ojnicí. Prochází horním ojničním okem. 
       Pístní čep je naražen do pístu. Jeho poloha v okách pístu je zajištěna dvěma vnitřními pojistnými kroužky, neboť po zahřátí motoru je čep v okách pístu lehce otočný. 
       Ve spodním konci pláště pístu jsou dva otvory („okénka“), jimiž jsou otvírány přepouštěcí kanály.

Klikové ústrojí - Ojnice

Ojnice spojuje píst s klikovým hřídelem, a převádí tak suvný pohyb pístu na rotační pohyb klikového hřídele. Je opatřena dvěma ojničními oky. Horním okem prochází pístní čep, dolním okem pak klikový čep. V horním ojničním oku je nalisováno bronzové pouzdro, v němž jsou mazací otvory. Tyto otvory musí procházet jak vlastním okem ojnice, tak také pouzdrem. Proto se při nalisování pouzdra musí dbát, aby se otvory v ojničním oku i pouzdru kryly a byly průchozí. Pouzdro má ve své vnitřní stěně mazací drážku, do níž ústí mazací otvory. Ve spodním ojničním oku je rovněž nalisováno pouzdro s mazacími otvory na mazání ojničního ložiska. V oku ojnice jsou dva podélné otvory, jimiž vniká olej do menších otvorů pouzdra. Čela ojnice mají svislé drážky k mazání čelních ploch. Ojnice je spodním ojničním okem uložena na klikovém čepu prostřednictvím dvouřadového válečkového ložiska. Válečky 4 x 6 leží volně na klikovém čepu. Mezi oběma řadami je vložen kroužek.

Úplná ojnice 3 - ojnice; 4 - pouzdro horní; 6 - pouzdro dolní

Klikové ústrojí - Klikový hřídel

|  | Klikové ústrojí Jawa-ČZ 250 2 - úplná ojnice 4 - klikový čep 5 - kroužek 6 - klikový hřídel (pravý) 7 - klikový hřídel (pravý) 9 - válečky ojničního ložiska prumer 4 x 6 |
| --- | --- |

Klikový hřídel se skládá z pravého a levého setrvačníku, pravého a levého čepu a z klikového čepu. Tyto díly jsou slisovány do jednoho celku. 
       Klikový hřídel je uložen čepy v klikové skříni na kuličkových ložiskách 62 x 25 X 17 (6305). 
       Na levé straně (tj. na straně primárního řetězu) jsou ložiska dvě vzhledem k většímu namáhání a na pravé straně (tj. na straně dynama) je ložisko pouze jedno. 
       Vnitřní ložisko na levé straně a ložisko na pravé straně jsou mazána olejem usazujícím se na stěnách přepouštěcích kanálů, které jsou spojeny s prostorem ložisek kanálky. 
       Vnější ložisko na levé straně je mazáno olejem z prostoru primárního řetězu. 
       Mezi vnějším a vnitřním ložiskem na levé straně klikové skříně je labyrintové těsnení. Na vnější straně ložiska na pravé straně je pryžový těsnící kroužek. Ložiska na pravé i levé straně jsou zajištěna ve své správné poloze pružnými pojistnými kroužky. 
       Na levém čepu klikového hřídele je řetězové kolo pro primární řetěz, na pravém čepu je nasazen rotor dynama. 
       Řetězové kolo primárního řetězu má 22 zubů a je nasazeno na kuželovém konci čepu a zajištěno maticí s pružnou podložkou. 
       Rotor dynama je rovněž na kuželovém konci čepu a zajišten polohově kolíkem a přitažen šroubem. 
       Setrvačníky mají každý dva otvory, jimiž jsou vyváženy ojniční čep, ložisko a rotující část ojnice (asi 1/3 váhy) na 100 % a zbývající díly klikového ústrojí z 50 %. 
       Než popíšeme další skupinu, uvedeme běžné průměry pístu a válců. Uvádíme tyto údaje společně, aby vznikl souvislý přehled o vzájemně si odpovídajících údajích pro oba tyto díly. 
       Písty jsou tříděny do tří skupin: A, B, C. Toto třídění souhlasí s tříděním válců značených stejnými písmeny. Válce Jawa-ČZ 250 se třídí podle průměru do skupin A, B, C. Písmeno vyznačující třídění je vyraženo na horní dosedací ploše válce. Po přebroušení válce se musí na horní dosedací plochu vyznačit vždy písmeno třídění podle nového, přebroušeného průmeru válce. Válce se přebrušují na průměry, které jsou uvedeny v tabulce. Průměr třídění se měří asi 30 mm od horní dosedací plochy. Označení pístu (třídění) musí být vždy shodné s označením třídění válce.

| Výbrus | průměry válců jednotlivých skupin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 0. I. II. III. IV. | 65.00 + 0.005 65.25 + 0.005 65.50 + 0.005 65.75 + 0.005 66.00 + 0.005 | 65.005 + 0.007 65.255 + 0.007 65.505 + 0.007 65.755 + 0.007 66.005 + 0.007 | 65.012 + 0.007 65.262 + 0.007 65.512 + 0.007 65.762 + 0.007 66.012 + 0.007 |

Píst musí souhlasit s označením třídění (A, B, C) a s pořadím výbrusu.

### Motor a převodové ústrojí - Řez motorem Jawa-ČZ 250, typ 353/03

### Motor a převodové ústrojí - Motory Jawa-ČZ 125 a 175

Motory mají totožnou konstrukci, jako motor Jawa-ČZ 250. Jediný podstatný rozdíl je v uložení klikového hřídele. Na pravé straně je místo kuličkového ložiska ložisko válečkové (NJ 304 ČSN 02 4678). Jinak jsou ostatní konstrukční detaily stejné.

Třídění válců u motoru Jawa-ČZ 125

| Výbrus | průměry válců jednotlivých skupin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 0. I. II. III. IV. | 52.00 + 0.006 52.25 + 0.006 52.50 + 0.006 52.75 + 0.006 53.00 + 0.006 | 52.006 + 0.007 52.256 + 0.007 52.506 + 0.007 52.756 + 0.007 53.006 + 0.007 | 52.013 + 0.007 52.263 + 0.007 52.513 + 0.007 52.763 + 0.007 53.013 + 0.007 |

Třídění válců u motoru Jawa-ČZ 175

| Výbrus | průměry válců jednotlivých skupin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 0. I. II. III. IV. | 58.00 + 0.006 58.25 + 0.006 58.50 + 0.006 58.75 + 0.006 59.00 + 0.006 | 58.006 + 0.007 58.256 + 0.007 58.506 + 0.007 58.756 + 0.007 59.006 + 0.007 | 58.013 + 0.007 58.263 + 0.007 58.513 + 0.007 58.763 + 0.007 59.013 + 0.007 |

### Motor a převodové ústrojí - Motory Jawa-ČZ 350

Motor Jawa-ČZ 350 je dvoudobý dvouválec s válci vedle sebe napříč podélné osy motocyklu. Konstrukce motoru je stejná jako u motoru Jawa-ČZ 250 kromě odchylek ve tvaru klikové skříně a v uspořádání výfukového kanálu. 
       Kliková skříň je ze dvou dílů jako u stroje Jawa-ČZ 250, avšak oba díly vytvářejí dva samostatné spodní prostory, jež jsou od sebe utěsněny. Ve střední príčce mezi oběma díly je střední uložení klikového hřídele. Sací kanál v klikové skříni je rozdělen vidlicovitě do obou dílů klikové skříně.

Klikové ústrojí rozebrané 2 — úplná ojnice; 3 — kroužek; 4 — hlavní střední čep; 5 — vnitřní setrvačník s klikovým čepem; 6 — pravý klikový hřídel; 7 — levý klikový hřídel; 9 — klikový čep; 10 — pravý hlavní čep; 11 — levý hlavní čep; 13 — kuličkové ložisko prům. 62/25 x 17; 14 - kroužek mezi válečky; 16 — válečky prům. 4 X 6

|  | Kliková skříň Jawa-ČZ 350 2 — úplný pravý díl; 3 — úplný levý díl; 4 — úplné levé víko; 5 — kryt karburátoru; 7 — nástavek krytu řetězu; 9 — podložka; 10 — rozpěrka; 13 — vložka; 14 — těsnění pod válec; 15 — šroub M8 x 80 na přichycení středního čela; 16 — pravé víko; 17 — rorpěrka; 18 — šroub M6 z 85 k upevnění pravého víka; 19 — šroub M6 x 103 k upevnění pravého víka; 20 — pryžové těsnění (speciální) pod pravé víko; 21 — těsnění pod levé víko; 22 — šroub M6 x 90 ke spojení dílů skříně; 23 — svorníky k připevněni hlav a válcu; 24 — hrdlo karburátoru; 25 — těsnění pod přírubu hrdla; 26 — středicí pouzdro dílu skříně; 27 — středicí pouzdro levého víka; 29 — šroub M8 x 45 k upevnění levého víka; 30 — šroub M8 x 20 k upevnění hrdla karburátoru; 31 — šroub M6 x 85 ke spojení dílu skříně; 32 — šroub M6 x 50 ke spojení dílu skříně; 33 — šroub M8 x 22 ke spojení dílu skříně; 34 — šroub M8 x 45 na přichycení středního čela; 35 — šroub M6 x 70 k upevnění nástavku krytu řetězu; 36 — šroub M6 x 15 k upevnění nástavku krytu řetězu; 37 — matice M10 k upevnění hlav válců; 38 — podlozka 10,5 k upevnění hlav válců; 39 — ozubená podložka 8,4 k přichycení středního čela; 40 — šroub M8 x 45 k upevnění motoru do rámu; 41 — matice M8 k upevnění motoru do rámu; 42 — ozubená podložka 8,4; |
| --- | --- |

Oba válce jsou samostatné a lze je samostatně demontovat, stejně jako hlavy válců. Uspořádání přepouštecích a výfukových kanálů je v podstatě stejné, jen s tím rozdílem, že u motoru Jawa-ČZ 350 je v každém válci jen jeden výfukový kanál, který má příčku. Tato příčka je ve výfukovém kanálu, aby se pístní kroužky při přechodu přes výfukový kanál neroztáhly a nenarážely na jeho hrany. Na rozdíl od motoru Jawa-ČZ 250 jsou válce a hlavy válců připevněny ke klikové skříni jen třemi svorníky s maticemi. Těsnění mezi styčnými plochami válce a klikové skříně a válce a hlavy je ze stejných materiálů a stejně tlusté jako u motoru Jawa-ČZ 250. Podstatný rozdíl je v klikovém ústrojí, ovšem jen pokud jde o celkové uspořádání, neboť klikové ústrojí motoru Jawa-ČZ 350 je prakticky dvojitým klikovým ústrojím motoru Jawa-ČZ 250. Pravý setrvačník levého válce a levý setrvačník pravého válce jsou spolu spojeny středním čepem, který je uložen v tzv. čele, t.j. ve střední příčce mezi klikovou skříní pravou a levou. V čele je kuličkové ložisko rozměru 72 x 30 X 19 (6306), které nese střední čep. Čelo se skládá ze dvou dílů, které jsoú k sobě sešroubovány dvěma svorníky. Ložisko je těsněno víčkem a dvěma kroužky, aby oba prostory klikové skříně byly navzájem utěsněny.

Válce Jawa-ČZ 350 s hlavami zhora: svíčky; těsnění pod svíčky; levá a pravá hlava válce; těsnění pod hlavy válců; levý a pravý válec

Obě krajní ložiska klikového hřídele jsou jednoduchá (i na straně řetězového kolečka primárního řetězu) a mají rozměry 62 X 25 X 17 (6305). Těsnění obou ložisek je stejné jako těsnění pravého ložiska motoru Jawa-ČZ 250, stejně tak i jejich mazání kanálky z přepouštecích kanálů. Řetězové kolo primárního převodu i rotor dynama jsou připevněny na konce klikového hřídele stejným způsobem. Řetězové kolo má 27 zubů.

Klikové ústrojí s čelem smontované 2 - čelo úplné; 3 - klikové ústrojí; 5 - vodící pouzdro; 7 - svorník ke stažení dílů čela; 9 - matice M8 ke stažení dílů čela; 10 - podložka

Třídění pístu a válců je rovněž ve třech skupinách (A, B, C) jako u motoru Jawa-ČZ 125, 175 a 250.

| Výbrus | průměry válců jednotlivých skupin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 0. I. II. III. IV. | 58.00 + 0.005 58.25 + 0.005 58.50 + 0.005 58.75 + 0.005 59.00 + 0.005 | 58.005 + 0.007 58.255 + 0.007 58.505 + 0.007 58.755 + 0.007 59.005 + 0.007 | 58.012 + 0.007 58.262 + 0.007 58.512 + 0.007 58.762 + 0.007 59.012 + 0.007 |

### Motor a převodové ústrojí - Řez motorem Jawa-ČZ 350, typ 354/03

### Motor a převodové ústrojí - Karburátor a čistič vzduchu

Karburátory motocyklu Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 jsou v podstatě stejného druhu. Výjimkou je poslední provedení monoblokových karburátorů montovaných na motocykly Jawa-ČZ 250 a 350 cm3. Všechny karburátory jsou Čsl. výroby „PAL“ se šoupátkovým uzavíráním difusoru konstantního pruřezu. Šoupátko se ovládá lanovodem otočnou rukojetí pravého řídítka. Přívod paliva do víka plovákové komory je svislý. Směs při spouštění se obohacuje přeplavením, tj. zvýšením hladiny paliva v plovákové komoře přeplavovacím kolíkem a omezením přívodu vzduchu uzavírací clonu čističe vzduchu (Jawa-ČZ 125, 175) nebo pryžové spojky karburátoru a tlumiče sání (Jawa-ČZ 250, 350).

V tabulce uvádíme přehled karburátorů a jejich seřízení u seriových motocyklů.

| Typ motoru | Typ karburátoru | Hlavní tryska | Poloha jehly |
| --- | --- | --- | --- |
| Jawa-ČZ 125 | 2920 TŘ | 85 | 2. zářez shora |
| Jawa-ČZ 175 | 2924 TŘ | 95—100 | 4. zářez shora |
| Jawa-ČZ 250 | 2926 TŘ | 102 | 3/I |
| Jawa-ČZ 350 | 2924 TŘ | 105 | 3/I |
| Jawa-ČZ 250 — monoblokové provedení | 2926 s přírubou | 105 |  |
| Jawa-ČZ 350 — monoblokové provedeni | 2924 s přírubou | 105 |  |

Ve sloupci „Poloha jehly“ určuje římská číslice polohu závlačky v otvoru šoupátka, počítáme-li shora. Arabská číslice znamená otvor v jehle (počítáno shora).

Popis karburátoru

Vzhledem k tomu, že na motocyklech Jawa-ČZ se karburátory zásadně konstrukčně neliší, popíšeme karburátor Jikov 2924 TR a tento popis doplníme popisem nového typu přírubového karburátoru montovaného na motocyklech Jawa-ČZ 250 a 350.

Karburátor Jikov 2924 TŘ je upevněn nasazením na hrdlo, které je přišroubováno ke klikové skříni. Po nasunutí na hrdlo se nasazená část karburátoru musí stáhnout třmenem.
Tento typ karburátoru má dvě hlavní části:
a) vlastni karburátor,
b) plovákovou komoru.

       Čistič vzduchu je u motocyklů Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 původního provedení součástí karburátoru, u dalších typu Jawa ČZ 250 a 350 v horní části speciálního tlumiče sání. 
       Přírubový karburátor PAL-Jikov se liší tím, že je upevněn k motorové skříni a plováková komora je v odlitku karburátoru.

Přírubový karburátor - řez

Činnost karburátoru původního provedení

Palivo stéká spádem z nádrže motocyklu přívodním potrubím do plovákové komory karburátoru. Hadička přívodního potrubí je nasazena na vývodu víka plovákové komory. Víko plovákové komory se skládá z víka s vývodem a z přeplavovacího košíku, odpruženého pružinou a zajišteného závlačkou. Pod vývodem je zabroušené kuželové sedlo pro uzavírací jehlu plováku. Plovák je navlečen na jehle a zajišten proti posuvu nahoru pojistkou nasazenou v drážce jehly; anebo je na jehle osazení, takže horní část jehly má vetší průměr, nebo je jehla spojena pevně s plovákem. Víko je upevněno k plovákové komoře dvěma šrouby. Mezi víkem a plovákovou komorou je těsnění. Vnitřní uspořádání plovákové komory má zajistit rovnoměrné udržování hladiny paliva v potřebné výši, což se děje takto: 
       Je-li plováková komora bez paliva, je plovák s jehlou v dolní poloze a kužel jehly je oddálen od kuželovitého sedla ve vývodu víka plovákové komory. Otevřeme-li uzavírací kohout přívodu paliva, stéká palivo do plovákové komory a vyplňuje její prostor. Zvyšováním hladiny je nadzdvihován plovák, který nadzvedá uzavírací jehlu tak dlouho, až uzavře přívodní otvor. Při odběru paliva za běhu motoru hladina klesá, tím se pootevře vstupní otvor a palivo se neustále doplňuje. 
       Pro obohacení směsi při spouštení motoru je určen přeplavovací kolík. Stisknutím se košík opře o horní plochu plováku a dalším stisknutím zatlačí plovák do paliva, současně přestane jehla uzavírat přívodní otvor a přitékající palivo zvýší hladinu v plovákové komoře. Výška hladiny v plovákové komoře je pro každý typ karburátoru konstantní, stanovená na základě nejlepších provozních výsledků a nemá se proto bezdůvodně měnit. Má velký vliv na spotřebu paliva. Při abnormálním zvýšení hladiny může palivo přitékat do difusoru karburátoru trvale, což se stává též při proražení plováku. Na výši hladiny mají vliv především tito činitelé: 
a) poloha jehly vzhledem k plováku, 
b) váha plováku. 
       Palivo z plovákové komory prochází tryskou v upevňovacím šroubu, opatřeném sítkovým čističem, do jehlové trysky zašroubované ve vložce rozprašovace. Podtlakem vzniklým v klikové skříni při roztočení motoru se nasává vzduch difusorem karburátoru. Proudem vzduchu a vzniklým podtlakem se vysává a rozprašuje palivo z vývodu jehlové trysky. Přívod vzduchu je možno seřizovat vysouváním šoupátka, ve kterém je jehla řídící množství přiváděného paliva. Polohu jehly vzhledem k šoupátku a šroubu trysky lze seřídit prostrčením závlačky otvory v šoupátku a jehle. U některých typů seřizuje se pojistkou v drážce jehly. Správná poloha je určena výrobcem motocyklu a nedoporučuje se ji měnit. Šoupátko je přitlačováno do uzavřené polohy pružinou opřenou o víko šoupátkové komory, připevněné k tělesu karburátoru přesuvnou maticí. Proti natáčení je šoupátko pojišteno šroubem v tělese karburátoru. Ovládá se lankem procházejícím seřizovacím šroubem, jenž je pojištěn maticí a v jehož hlavě je vybrání pro opěrku lanovodu. Protože je nutno, aby při běhu naprázdno neuzavíralo šoupátko difusor docela, je možno základní polohu ustavit opřením dorazového šroubu, pojišteného maticí, o šoupátko. Pro běh naprázdno jsou vzduchové a palivové kanálky v tělese karburátoru a ve vložce rozprašovače. 
       Poměr smešování se seřizuje seřizovacím šroubem zajišteným proti samovolnému otáčení vložením pružiny pod šroub. Karburátor je po nasazení na hrdlo upevněn stažením třmenu šroubem.

Činnost přírubového monoblokového karburátoru PAL — Jikov

V zásadě pracuje nový typ karburátoru stejně jako karburátor původní. Pro názornost uvádíme tento karburátor rozložený na jednotlivé díly s příslušnými názvy. Upozorňujeme na umístění hlavní trysky, kterou lze vyjmout vyšroubováním po odejmutí víka plovákové komory. Tryska montovaná z boku je tryskou běhu naprázdno, kterou dřívější provedení karburátoru němelo.

|  | Přírubový karburátor (rozebraný) 1 — karburátor 2926 s přírubou; 3 — těleso karburátoru; 4 — emulsní trubka; 5 — šoupátko kompl.; 6 — pružina šoupátka; 7 — pojistka jehly; 8 — jehla; 9 — víčko šoupátkové komory; 10 — vedení lanka; 11 — vložka kompl.; 12 — těsnění vložky; 13 — šroub vložky; 14 — těsnění šroubu vložky; 15 — dorazový šroub šoupátka; 16 — pružina; 17 — tryska volnoběhu; 18 — regulační šroub; 19 — tryska hlavní; 21 — víčko plovákové komory; 22 — těsnění víka; 23 — plnící kolík; 24 — jehlo ventilu; 25 — sedlo jehly; 26 — těsnění sedla jehly; 27 — přívod paliva; 28 — sítko; 29 — těsnění šroubu příruby; 30 — plovák kompl.; 31 — osička závěsu; 32 — šroub víka; 34 — přitužná matice; 36 — pružina plnícího kolíku; 37 — závlačka |
| --- | --- |

Čistič vzduchu

Motocykly Jawa-ČZ 125 a 175 a původní Jawa-ČZ 250 a 350 mají čističe vzduchu normálního provedení skládající se z tělesa čističe, do kterého jsou vložena síta. Prostor mezi síty je vyplněn drátěnou hubkou. Čistič je upevněn na hrdle karburátoru. Vstupní otvor je opatřen víkem s výřezy uzavíranými clonou. 
       U novějších typů Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 je uspořádání čističe vzduchu odlišné. U těchto typů je montován účinný tlumič sání, který je napojen přímo na ústí sacího hrdla karburátoru. 
       Tlumič sání je umístěn v prostoru zadního krytu pod sedlem. Čistič vzduchu je u těchto typů umístěn v horní části tlumiče sání pod horním odnímatelným dílem tlumiče sání.

#### Čistič vzduchu s tlumičem sání novějšího provedení

### Motor a převodové ústrojí - Výfuk

Výfukovým potrubím se odvádějí spaliny z válce do ovzduší a tlumí se hluk, který je způsobován změnami tlaku při unikání plynu otevřeným výfukovým kanálem. Proudění výfukových plynů výfukovým potrubím je složité a nebudeme se jím zabývat. 
       Výfukové potrubí i tlumič výfuku jsou konstruovány výrobcem nejen se zřetelem na tlumení hluku, ale hlavně se zřetelem na výkon motoru a spotřebu paliva. Jakýkoliv neodborný zásah do výfukové soustavy může vlastnosti motoru jen zhoršit. Je mylné se domnívat, ze vymontováním přepážek z výfukového tlumiče lze zlepšit výkon. To platí zvláště pro dvoudobé motory, u nichž je jistý odpor ve výfukovém potrubí nutný pro dobrý výkon motoru a přiměřenou spotřebu paliva. 
       Je možné, že se při uvolnění výfuku zlepší výkon v jistém, poměrně úzkém rozsahu počtu otáček, avšak zmenší se při jiných počtech otáček a při každém počtu otáček se zvětší spotřeba paliva. 
       Výfukové potrubí motoru Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 má totožnou konstrukci. Skládá se z těchto dílů:
1. z výfukového kolena
2. z tlumiče a
3. z koncovky

       Výfuková kolena jsou připevněna přesuvnými maticemi k výfukovým kanálům válce. Mezi styčnými plochami kanálu a kolen jsou těsnení. Tlumič je spojen s kolenem rovněž přesuvnou maticí s těsněním. Uvnitř tlumiče je vložka s přepážkami. Koncovka je připevnena k tlumiči šroubem procházejícím tlumičem a dvěma maticemi. Mezi styčnými polohami tlumiče a koncovky je těsnění. 
       U některých strojů Jawa-ČZ 250 a 350 vyrobených v roce 1957 a následujících je montován nový typ výfukového tlumiče, který je v řezu znázorněn na dolním obrázku. Tento nový typ tlumiče je používán především pro státy, kde je předepsána dopravními předpisy maximální hluková hranice, jelikož spolu s tlumičem sání podstatně snižuje výši hluku motoru.

Řez tlumičem výfuku

##### Řez tlumičem výfuku nového provedení

### Motor a převodové ústrojí - Všeobecně o převodech

Motorická síla se přenáší z klikového hřídele motoru na zadní kolo ústrojím, jež má tyto části: 1. primární řetěz, 2. spojku, 3. převodovku, 4. sekundární řetěz. 
       Převodovka je vsunuta do tohoto ústrojí, aby se motorické síly (točivého momentu) mohlo využít co nejvýhodněji za všech provozních podmínek. při provozu vozidla vznikají různé jízdní odpory v podstatě těchto dvou hlavních druhů: a) odpory, které jsou konstantní, b) odpory, které se mění především změnou vozovky, stoupáním nebo klesáním, zvetšující se rychlostí (odporem vzduchu) a podobně. 
       Naproti tomu je výkon motoru omezen na určitý rozsah tzv. provozního počtu otáček. Zařazováním různých rychlostních stupňů, t. j. různými převodovými poměry kol v převodovce, se dosahuje, že motorické síly se využívá, jak toho vyžadují měnící se jízdní odpory. Různé převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů mění tedy celkový převod mezi klikovým hřídelem motoru a zadním kolem. 
       Mezi motorem a převodovkou je spojka, jejímž vypnutím odpojíme klikový hřídel od převodovky (při řazení rychlostních stupňů). 
       Převodovky motoru Jawa-ČZ jsou u všech typů čtyřstupňové. Převodovky u strojů Jawa-ČZ 250 a 350 jsou totozné, avšak odlišné od převodovky strojů Jawa-ČZ 125 a 175. Popíšeme proto obě převodovky zvláště. Spolu s převodovkami popíšeme primární převody se spojkou, sekundární převody, roztáčecí a řadicí ústrojí, která jsou pro všechny typy Jawa-ČZ konstrukčně stejná.

### Motor a převodové ústrojí - Převodovka Jawa-ČZ 250 a 350

Skříň převodovky je v celku s klikovou skříní. Převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů jsou voleny tak, aby zajistily co nejlepší využití motoru jak při jízdě do kopců, tak na rovině (k dosažení maximální rychlosti), při jízdě bez spolujezdce a s ním. Rozdílnost výsledných převodů motoru Jawa-ČZ 250 a 350 (viz. kapitolu I. Hlavní údaje), která je nutná vzhledem k různým výkonům motoru (různé maximální rychlosti atd.) je dána změněným primárním a sekundárním převodem. 
       V prostoru převodovky jsou dva hřídele, hřídel hnací a hřídel hnaný (předlohový). Na levé straně hnacího hřídele, vyčnívajícího do prostoru primárního převodu pod levým víkem, je upevněna spojka, pravý konec hřídele se otáčí volně v pouzdru kola s nábojem, na němž je z vnější strany skříně nasazeno sekundární řetězové kolo. Hnaný hřídel se točí v bronzových pouzdrech dílu skříně. Levá strana hřídele je zakončena šroubovým ozubením k pohonu kola rychloměru. 
       Na hnacím hřídeli jsou tato ozubená kola (počítáno z levé strany): kolo s 12 zuby modulu 2,25 v celku s hnacím hřídelem; za tímto kolem je nasazeno kolo se 17 zuby modulu 2,25, které je na hřídeli otočné. Na levé straně má vybrání, do něhož zapadá zasouvací vidlice, jíž je možno zasunout kolo na drážky hnacího hřídele. 
       Kolo s 20 zuby a modulem 2,25 je posuvně nasazeno na drážkách hnacího hřídele. Kromě vybrání pro zasouvací vidlici má na boku kolíky, které zapadnou při přesunutí kola doprava do otvoru v kole s nábojem, volně otočným na konci hnacího hřídele. 
       Kolo s nábojem má 19 zubů a modul 2,5.

Hnaný hřídel má na sobě tato ozubená kola (počítáno opět zleva): V celku s hnaným hřídelem je kolo pohonu rychloměru (5 zubů) a poslední kolo na pravé straně hřídele se 12 zuby a modulem 2,5. Prvním kolem na levé straně je kolo se 24 zuby modulu 2,25. Je na hnaném hřídeli otočné, avšak neposuvné. Vnitřní styková plocha je poměděna. V boku kola jsou důlky pro záběrové spojení se sousedním kolem. Další kolo má 19 zubu a modul 2,25; po levé strane má kolíky a drážku pro zasouvací vidlici. Je ve stálém záběru s hnaným hřídelem (posouvá se po drážkách). Dalším kolem je kolo se 16 zuby (modul 2,25), které se buď volně otáčí na hnaném hřídeli, nebo se po přesunutí zasouvací vidlice doleva nasune na drážkování hnaného hřídele a je jím unášeno. Posledním kolem je kolo hnaného hřídele, které jsme popsali na začátku tohoto odstavce.

Převodová kola převodovky strojů Jawa-ČZ 250 a 350 v "neutrální" poloze mezi 1. a 2. a 3. a 4. rychlostním stupněm

Činnost převodovky při zařazených různých rychlostních stupních

- Není zařazen žádný rychlostní stupeň (hlavní neutrál, obrázek výše).
      Otáčivý pohyb klikového hřídele se přenáší z primárního řetězového kola na řetězové kolo spojky. Při zapjaté spojce se otáčejí hnací hřídel, pevné kolo hnacího hřídele (s 12 zuby) a kolo (s 20 zuby) nasunuté na drážkách hnacího hřídele. Kolo se 12 zuby přenáší pohyb na hnané kolo se 24 zuby a kolo s 20 zuby přenáší pohyb na hnané kolo se 16 zuby. Protože se hnaná kola otáčejí volně na hnaném hřídeli a kolo hnacího hřídele (s 20 zuby) není v záběru s kolem stálého záběru, zůstává sekundární řetězové kolo v klidu.

- Je zařazen 1.rychlostní stupeň (1.rychlost)
      Při zařazení 1. rychlostního stupně přesunou zasouvací vidlice kolo se 17 zuby na hnacím hřídeli a kolo s 19 zuby na hnaném hřídeli doleva, přičemž kolo s 19 zuby zapadne kolíky do otvorů v kole se 24 zuby hnaného hřídele. Tím vznikne takovéto uspořádání: 
       Z otáčejícího se hnacího hřídele se přenáší točivý moment ozubeným kolem se 12 zuby na hnané ozubené kolo se 24 zuby, které je kolíky pevně spojeno s kolem s 19 zuby, jež je na drážkách hnaného hřídele. Tak se otáčí hnaný hřídel a kolo se 12 zuby otácí kolem stálého záběru s 19 zuby, a tím i sekundárním řetězovým kolem. Všechna zbývající ozubená kola se rovnež otáčejí, ale nepřenášejí točivý moment. Ulehčuje se tím řazení dalších rychlostních stupňů.

- Je zařazen 2.rychlostní stupeň (2.rychlost)       Zasouvací vidlice přesunou kola převodovky tak, že kolo se 17 zuby na hnacím hřídeli nasunou na drážkování tohoto hřídele (doprava) a kolo s 19 zuby na hnaném hřídeli vysunou ze záběru s kolem se 24 zuby. Ostatní uspořádání kol v převodovce zustává jako při zasunutém 1. rychlostním stupni. 
       Při tomto uspořádání se točivý moment přenáší takto: Z otáčejícího se hnacího hřídele ozubeným kolem se 17 zuby na hnané ozubené kolo s 19 zuby a odtud jako u 1. rychlostního stupně na sekundární řetězové kolo. Všechna ostatní kola se otáčejí.

- Je zařazen 3.rychlostní stupeň (3.rychlost)       Zasouvací vidlice přesunou kolo se 17 zuby na hnacím hřídeli a kolo s 19 zuby na hnaném hřídeli doleva (tím je vyřadí z přenášení točivého momentu) a zároveň posunou doleva kolo s 20 zuby na hnacím hřídeli a kolo se 16 zuby na hnaném hřídeli. Toto kolo se 16 zuby se zasune na drážkování hnaného hřídele. 
       Při tomto rychlostním stupni se točivý moment přenáší takto: Z hnacího hřídele ozubeným kolem s 20 zuby na hnané kolo se 16 zuby. Protože toto kolo je nasunuto na drážkách hnaného hřídele, otáčí jím. Další přenos je stejný jako u 1. a 2. rychlostního stupně. Všechna ostatní kola se otáčejí.

- Je zařazen 4.rychlostní stupeň (přímý záběr)       Zasouvací vidlice přesunou kolo s 20 zuby na hnacím hřídeli a kolo se 16 zuby na hnaném hřídeli co nejvíce doprava. Unášecí kolíky kola s 20 zuby zapadnou do otvoru v kole stálého záberu a kolo se 16 zuby vysunou z drážek hnaného hřídele. 
       Přenos točivého momentu je velmi jednoduchý: otáčející se hnací hřídel je kolíky na kole s 20 zuby pevně spojen s kolem s nábojem s 19 zuby, a tím i se sekundárním řetězovým kolem. Sekundární řetězové kolo se otáčí stejným počtem otáček jako hnací hřídel. Všechna ostatní kola se otáčejí volně.

| Diagram převodů Jawa-ČZ 250 | Diagram převodů Jawa-ČZ 350 |
| --- | --- |

### Motor a převodové ústrojí - Ústrojí k řazení rychlostních stupňů

Rychlostní stupně se řadí nožní pákou, která je u všech typů Jawa-ČZ společná s pákou k roztáčení motoru. Pro řazení i roztáčení používáme pouze jediné páky. Pákou pohybujeme špickou boty nahoru nebo dolů. Po zařazení vychýlením páky do krajní polohy vrací se páka do původní střední polohy. Je nasazena na drážkách hřídele řazení, jenž prochází napríč celou převodovkou. Hřídel je uložen ve dvou pouzdrech, zalisovaných do dílu skříně. Částečné uložení tvoří také dutina hřídele spouštecí páky. Na hřídeli řazení je nalisován a kolíkem zajištěn unašeč s odpruženými západkami, které tlačí do výřezu v kulise ražení a kulisu natáčejí. Na konec hřídele řazení, vyčnívajícího do prostoru pod pravým víkem, je nasunuta a kolíkem zajištěna vačka, po níž se pohybuje kladka samočinného vypínání spojky. 
       Držák s kulisou je ze dvou částí, snýtovaných k sobě, avšak vzájemně pohyblivých, tj. z držáku a vlastní kulisy. Držák kulisy je ocelový výlisek, který se upevňuje do dílu skříně čtyrmi šrouby. Na něm jsou v krytech dvě vratné pružiny, mezi něž zapadá střední kolík z unášeče na hřídeli řazení (vrací hřídel řazení, a tím i páku, do základní polohy) a pojistné ústrojí kulisy, složené z pružiny a pojistné kuličky (v krytu). Kulisa je rovněž ocelový výlisek. Má výřezy, do kterých se opírají západky unášeče, natáčející kulisu, a drážky, do nichž zapadají čepy zasouvacích vidlic. Na kulisu je dále nanýtován čep s dotekovou pružinou elektrického ukazatele neutrálu. Pod kulisou je střední uložení vodicí tyče zasouvacích vidlic, které je s kulisou spojeno otočně (při natáčení kulisy zůstává v klidu). Zasouvací vidlice jsou nasazeny na vodicí tyč, uloženou v dílech skříně a v kulise. Čepy vidlic zapadají do drážek v kulise. Při pohybu řadicí páky nahoru nebo dolů se otočí částecne hřídel řazení, a tím i unášeč se západkami. Jedna ze západek se opře o výstupek (výrez) v kulise řazení a při dalším natočení kulisu natočí. Při natočení zapadne pojistná kulička do výřezu v kulise. Natočením kulisy se změnila poloha drážek, ve kterých jsou čepy zasouvacích vidlic. Protože čepy se mohou posouvat jen po vodicí tyči, posunou se o ní buď k sobě, nebo od sebe (podle tvaru drážky pro čep zasouvací vidlice) a zároveň posunou ozubenými koly převodovky, do kterých zapadají.

### Motor a převodové ústrojí - Roztáčecí ústrojí

Na všech typech Jawa-ČZ je společná páka k řazení a roztáčení motoru. 
       Vlastní ústrojí pro řazení i roztáčení zůstává nezměneno. Uspořádání je dobře patrné z obrázku. 
       Hřídel řadícího ústrojí, který prochází u provedení se dvěma pákami dutým hřídelem roztáčecího segmentu, končí uvnitř převodovky. 
       Na jeho konci je unášeč, do něhož zapadá konec hřídele, který prochází dutým hřídelem roztáčecího segmentu a vychází ven z levého víka skříně. Tímto hřídelem se ovládá roztáčecí segment i řadící ústrojí, a to tak, že společný hřídel je ve vysunuté poloze spojen unášečem s hřídelem řadícího ústrojí a v zasunuté poloze opět ozubem s hřídelem roztáčecího segmentu. 
       Unášeč hřídele řadícího ústrojí má drážku, do níž zapadá ozub společného hřídele, a za ní vybrání, v němž se ozub volně otáčí a zároveň zajišťuje společný hřídel v zasunuté poloze proti tlaku šroubové pružiny umístěné mezi hřídelem řadícího ústrojí a společným hřídelem. 
       Princip funkce společné páky pro řadící a roztáčecí ústrojí záleží v tom, že společný hřídel je ve vysunuté poloze pevně spojen s hřídelem řadícího ústrojí a neunáší roztáčecí segment, naproti tomu v zasunuté poloze unáší roztáčecí segment a otáčí se volně vzhledem k hřídeli řadícího ústrojí. 
       Chceme-li roztočit motor, zařadíme nejprve společnou pákou hlavní neutrál v převodovce a pak páku přitlačíme směrem ke skříni. Pak páku špičkou boty zvedneme až do polohy, v níž je normálně páka roztáčecí. Sešlápnutím páky směrem dozadu pak uvedeme v činnost vlastní roztáčecí ústrojí. 
       Motor spouštíme tak, že otáčením spouštecí (roztáčecí) páky otáčíme segmentem spouštěče. Ozubení segmentu zapadne do ozubení kola spouštěče na spojce a otáčí kolem. Toto kolo zabírá bočním ozubením do ozubení na řetězovém kole spojky a otáčí jím. Primárním řetězem se točivý pohyb převádí na primární řetězové kolo a otáčí klikovým hřídelem. Roztočí-li se motor, vysune se boční ozubení kola spouštšče že záberu. Máme-li v tomto okamžiku páku spouštěče v jiné poloze než v základní (při níž je segment v záběru s ozubeným kolem), ozývá se z motoru hluk vzniklý přeskakováním bočního ozubení západky. Jakmile se páka vrátí do základní polohy, hluk ustane, protože segment se vysune ze záběru s ozubeným kolem spouštěče, které je unášeno bočním ozubením na řetězovém kole spojky.

### Motor a převodové ústrojí - Řetězy

Motocykly Jawa ČZ 125, 175, 250 a 350 mají dva řetězy. Primární spojuje klikový hřídel se spojkou, sekundární řetěz spojuje převodovku se zadním kolem (obrázek dole).

Použité typy primárních řetězů jsou tyto:

      Jawa-ČZ 125 3/8“ x 3/8“ s 54 články, 
      Jawa-ČZ 175 3/8“ x 3/8“ s 54 články, 
      Jawa-ČZ 250 3/8“ x 3/8“ se 60 články, uzavřený, 
      Jawa-ČZ 350 3/8“ x 3/8“ se 64 články, uzavřený.

Použité typy sekundárních řetězů pak jsou tyto:

      Jawa-ČZ 125 1/2“ x 5/16“ se 118 články, 
      Jawa-ČZ 175 1/2“ x 5/16“ se 120 články, 
      Jawa-ČZ 250 1/2“ x 5/16“ se 120 články (i se spojovacím článkem), 
      Jawa-ČZ 350 1/2“ x 5/16“ se 120 články (i se spojovacím článkem).

Primární řetěz je zcela zakryt levým víkem skříně. Nevyžaduje žádného ošetřování, protože běží v olejové lázni. Zjistíme-li, že je opotřebovaný (volný), musíme jej vyměnit za nový.

Řez vedením sekundárního řetězu

### Motor a převodové ústrojí - Spojka

Po roztočení motoru, není-li zařazen žádný rychlostní stupeň, otáčí se klikový hřídel, s ním primární řetězové kolo, primárním řetězem pak řetězové kolo spojky a hnací hřídel převodovky. Lamely spojky jsou k sobě přitlačovány pružinami. Kdyby se zařadil rychlostní stupeň bez vypnutí spojky, mohla by se poškodit ozubená kola v převodovce náhlým zasouváním rychle se otáčejících ozubených kol do záběru s koly, která nepřenášejí točivý moment. Aby se kola takto nepoškodila a abychom umožnili plynulý rozjezd a plynulé řazení rychlostních stupňů, musíme oddálit od sebe spojkové lamely, převod zařadit při vyrovnaném počtu otáček ozubených kol a teprve po zasu- nutí rychlostního stupně přibližovat postupně lamely k sobě; tím dosáhneme plynulého záběru. 
       Všechny motory Jawa-ČZ 125, 175, 250, 350 mají spojky konstrukčně stejné.

|  | Rozložená spojka Jawa-ČZ 250 a 350 2 — řetězové kolo se spouštěčem; 3 — držák s páčkami; 5 — řetěz uzavřený (3/8“ X 3/8“, 60 článků); 7 — rozpěrka; 8 — lamela; 9 — vázací drát; 10 — lamela; 11 — lamela s vložkami; 12 — vložka; 13 — úplná hlava; 14 — tyčka; 15 — vačka; 17 — příložka; 18 — pružina; 19 — podložka; 20 — šroub M5 X 12; 21 — pouzdro; 23 — podložka; 24 — úplná tyčka; 26 — šroub M6 x 15; 27 — pružná podložka; 28 — vrubový kolík; 31 — podložka; 32 — kolík. |
| --- | --- |

Schema společné páky se spojkou 1 — společná řadicí a spouštěcí páka; 2 — spojka; 3 — vypínací tyčka spojky s opěrkou; 4 — vypínací tyčka spojky; 5 — nosník vypínacího zařízení; 6 — kulička; 7 — páčka ručního vypínání; 8 — seřizovací šroub samočinného vypínání; 9 — kladka samočinného vypínání; 10 — vačka; 11 — miska.

### Motor a převodové ústrojí - Převodovka Jawa-ČZ 125 a 175

Převodovka pro oba tyto typy je totožná. Uspořádání kol v převodovce je podstatně odlišné od uspořádání kol převodovky typů 250 a 350 cm3. 
       Hlavní rozdíl spočívá v tom, že u převodovky typů 250 a 350 se řadí postupně čtyři různá kola, kdežto u převodovky typů 125 a 175 pouze dvě kola. 
       Stejně jako u převodovky 250 a 350 jsou ve skříni dva hřídele: hnací a hnaný (předlohový). 
       Na hnacím hřídeli jsou tato ozubená kola (počítáno z levé strany): kolo s 13 zuby, které je pevně nasazeno na drážkách; kolo s 18 zuby, bočně neposuvné, avšak volně otočné na bronzovém pouzdru s unášecími zuby na pravé straně; kolo s 21 zuby, volně přesuvné na drážkách hnacího hřídele s unášecími zuby po obou stranách a s drážkou pro zasouvací vidlici a kolo s nábojem s 23 zuby, volně otočné na bronzovém pouzdru s otvory pro unášecí zuby na levé straně. Na náboji, který prochází stěnou skříně na pravé straně, je připevněno sekundární řetězové kolo. 
       Předlohový hřídel má tato ozubená kola (počítáno z levé strany): s 24 zuby bočně neposuvné, volně otočné na bronzovém pouzdru s otvory pro unášecí zuby na pravé straně; kolo s 19 zuby s drážkou pro vidlici, volně přesuvné na drážkách hřídele s unášecími zuby na obou stranách; kolo s 16 zuby volně otočné na bronzovém pouzdru, bočně neposuvné s unášecími zuby na levé straně a kolo se 14 zuby, pevně nasazené na drážkách, bočně neposuvné.

Činnost převodovky při zařazených různých rychlostních stupních

- není zařazen žádný rychlostní stupeň
V této poloze nezapadají posuvná kola hnacího hřídele a předlohového hřídele ozuby do žádných sousedních kol. Motor pohání přes spojku hnací hřídel a ozubená kola hnacího a předlohového hřídele, která mají 13, 21, 24, 16 zubů. Předlohový hřídel se při tom neotáčí, takže se netočí kolo s nábojem (23 zubů), a tedy ani sekundární řetězové kolo.

- při zařazeném prvním rychlostním stupni
Zasouvací vidlice posune kolo s 19 zuby na předlohovém hřídeli doleva, takže unášecí zuby tohoto kola zapadnou do otvoru v kole s 24 zuby. Točivý moment se přenáší takto: Hnacím hřídelem s ozubeným kolem se 13 zuby na ozubené kolo s 24 zuby předlohového hřídele, které je ozuby sousedního kola spojeno s předlohovým hřídelem. Pohyb předlohového hřídele se přenáší kolem se 14 zuby na kolo s nábojem s 23 zuby a tím na sekundární řetězové kolo. Zbývající kola se volně otáčejí.

- při zařazeném druhém rychlostním stupni
Zasouvací vidlice vysune že záběru kolo s 19 zuby na předlohovém hřídeli s kolem s 24 zuby a druhá vidlice zasune kolo s 21 zuby na hnacím hřídeli do záběru s kolem s 18 zuby na tomto hřídeli. Točivý moment se přenáší takto: Z hnacího hřídele kolem s 18 zuby na kolo s 19 zuby na předlohovém hřídeli, které otáčí předlohovým hřídelem. Další přenos točivého momentu na sekundární řetězové kolo je stejný jako u prvního rychlostního stupně.

- při zařazeném třetím rychlostním stupni
Zasouvací vidlice vysunou kolo s 21 zuby na hnacím hřídeli že záběru s kolem s 18 zuby na hnacím hřídeli a zasunou do záběru kolo s 19 zuby na přelohovém hřídeli s kolem se 16 zuby na předlohovém hřídeli: Točivý moment se přenáší z hlavního hřídele kolem s 21 zuby na kolo se 16 zuby na předlohovém hřídeli (které je kolem s 19 zuby pevně spojeno s předlohovým hřídelem) a z předlohového hřídele stejným způsobem jako u předchozích případů na sekundární řetězové kolo.

- při zařazeném čtvrtém rychlostním stupni
Zasouvací vidlice vysunou ze záběru kola s 19 zuby a s 16 zuby na předlohovém hřídeli a zasunou kolo s 21 zuby na hnacím hřídeli do záběru s kolem s nábojem s 23 zuby. Točivý moment se přenáší z hnacího hřídele přímým spojením kola s 21, zuby s kolem s nábojem s 23 zuby a tím i se sekundárním řetězovým kolem. Sekundární kolo má stejný počet otáček jako hlavní hřídel.

Primární převod, spojka, roztáčecí a řadící ústrojí jsou, jak již bylo uvedeno, konstrukcne totožná s těmito ústrojími u převodovky Jawa-ČZ 250 a 350.

| Diagram převodů Jawa-ČZ 125 | Diagram převodů Jawa-ČZ 175 |
| --- | --- |

###### II. 2. Podvozek

Podvozkem je úplný rám motocyklu s přední vidlicí, pérováním zadního kola, koly s brzdami a ostatním príslušenstvím. Je to prakticky celý motocykl bez motoru. 
       Pro všechny čtyři typy motocyklu Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 se používá pouze dvou odlišných podvozků, tak zvaného „malého“ podvozku pro typy Jawa-ČZ 125 a 175 a „velkého“ podvozku pro typy Jawa-ČZ 250 a 350. 
       Malý i velký podvozek jsou konstrukčně totožné, liší se pouze rozměry a několika detaily, které budou popsány v podrobném popisu. Velký podvozek je dimenzován mohutněji vzhledem k větším výkonům motoru a větší maximální rychlosti. Technický popis konstrukce obou podvozků uvedeme proto společně. Na rozlišné konstrukční detaily bude zvláště poukázáno.

Podvozek se skládá z těchto základních dílů:

  Přední vidlice s krytem světlometu a blatníkem

  Rám s příslušenstvím

  Pérování zadního kola

  Kola a brzdy

Podvozek (úplný)

### Podvozek - Přední vidlice s krytem světlometu a blatníkem

Přední vidlice tvoří s krytem světlometu vzhledove jeden celek. Na horní pevnou část vidlice je napojen kryt světlometu tak, že překrývá celou horní část vidlice i s horním nosníkem, čímž je dosaženo uceleného a hladkého vzhledu celé přední části stroje. 
       Přední vidlice je teleskopická. Skládá se že dvou hlavních částí: z části pevné a pohyblivé. 
       Horní část vidlice je pevná, připevnená držáky k hřídeli řízení. Ramena horní pevné části tvoří vedení pro spodní pohyblivou část, která se skládá že dvou kluzáku, majících na spodních koncích držáky čepu předního kola. Kluzáky tvoří spolu s čepem předního kola dolní pohyblivou část tvaru U. Tato pohyblivá část je odpružena šroubovými pružinami od pevné části. Přejízdí-li kolo nerovnosti vozovky, zasunuje se spodní pohyblivá část do horní proti směru působení pružin, které ji opět vracejí do původní polohy. 
       Způsob činnosti, tj. zasouvání spodní části do horní, je příčinou, proč se tyto konstrukce označují jako „teleskopické“. Jejich výhoda je v tom, že neodpérovaná váha je omezena na minimum, neboť na nerovnostech vozovky reaguje pouze přední kolo s dolní pohyblivou částí vidlice. Na poměru odpérované a neodpérované váhy závisí z největší části míra odpérování vozidla. 
       V obou vidlicových ramenech jsou olejové tlumiče nárazu, které značně zlepšují pérování. Tlumiče mají zmírnit kmity neodpérované (pohyblivé) části vidlice, jež vznikají při přejízdení kola přes nerovnosti vozovky. 
       Najede-li kolo na překážku vytvořenou nerovností vozovky, stlačí se šroubové pružiny ve vidlicových ramenech, které odpružují neodpérovanou (pohyblivou) část vidlice od části odpérované (pevné). Jakmile dostoupí stlačení pružin maxima (podle velikosti přejížděné překážky), mají pružiny snahu vrátit se co nejrychleji zpět do původní polohy, čili působením pružin nastává poměrne prudký pohyb neodpérované části zpět a síla, s níž se pružiny snaží vrátit se do původní polohy, je úměrná velikosti předchozího stlačení. 
       Toto prudké vracení neodpérované části zpět do původní polohy má nepříznivý vliv na charakteristiku pérování. Působením setrvačných sil přestoupí dále neodpérovaná část svou původní polohu a celá hmota neodpérované části kmitá, než nastane vyrovnání, jestliže ovšem další nerovnosti vozovky toto kmitání nezvětšují. 
       Tomuto škodlivému jevu zabraňuje tlumič, který neklade pohybu neodpérované části nahoru podstatný odpor, avšak klade odpor při zpětném pohybu, kdy se působením stlačené pružiny vrací neodpérovaná část do původní polohy, a tím zabraňuje vzniku nepříznivého rozkmitání předního kola. 
       Tlumič je nutný zejména tam, kde pérování je měkké a s dlouhým zdvihem, jak tomu je u nových typů.

přední vidlice (rozebraná) 1 — těleskopická ramena; 2 — spodní nosník; 3 — horní nosník; 4 — trubka řízení; 5 — ložiska; 6 — miska; 7 — válcová matice s drážkami; 8 — šestihranná matice; 9 — třmeny; 10 — spojovací šrouby; 11 — spojovací šrouby; 12 — matice; 13 — pojistný šroub; 14 — podložky; 16 — dolní kryt; 16 — horní kryt; 17 — těsnění; 18 — rozpěrná trubka; 19 — pryžové těsnění; 20 — pryžové průchodky; 21 — spojovací šroub krytu; 22 — pravá průchodka; 23 — levá průchodka; 24 — spojovací šrouby; 26 — matice; 26 — podložky; 27 — rozpěrky; 28 — seřizovací knoflík paraboly světlometu; 29 — vačka; 30 — pružina; 31 — podložka; 32 — rychloměr; 33 — pohon rychloměru; 34 — průchodka pohonu.

Jednotlivé díly přední vidlice jsou patrny z obrázku. 
       Teleskopická ramena 1 jsou připevněna spodním nosníkem 2 a horním nosníkem 3 k trubce řízení 4. 
       Trubka řízení prochází hlavou řízení, v níž je uložena na dvou sadách volných kuliček průměru 6,35 mm (1/4“). Jedno ložisko je na spodním konci hlavy řízení, druhé pak na horním konci. Ložisko 5 na horním konci hlavy řízení přidržuje miska 6, která je přitažena dvěma maticemi 7 a 8, našroubovanými na horním konci trubky řízení 4. Dotažením matic je vymezována axiální vůle ložiska. 
       Nosník 2 je pevně spojen s trubkou řízení 4. 
       Na nosníku 3 jsou dva výstupky s prohloubením k uložení řídítek. Řídítka jsou připevněna třmeny 9, které jsou upevněny k nosníku 3 šrouby 10 a 11. Šrouby 10 procházejí nosníkem a jsou zajišteny maticemi 12. Šroubem 13 jsou řídítka pojištena proti otáčení. 
       Šrouby 10 a 11 jsou pojišteny podložkami 14. 
       Kryt horní části vidlice a světlometu se skládá ze dvou dílu 15 a 16. 
       Spodní díl 15 je nasunut na horní části vidlicových ramen a spočívá spodními konci prostřednictvím těsnění 17 na spodním nosníku 2. 
       Rozpěrnou trubkou 18 je vymezena vůle mezi horním nosníkem 3 a spodním dílem krytu světlometu 15. 
       Mezi obema díly krytu světlometu je těsnění 19. 
       Ve spodním dílu krytu světlometu 15 jsou dvě pryžové průchodky 20. 
       V zadní části jsou oba díly světlometu k sobe připevněny šroubem 21. 
       V horním dílu krytu 16 jsou výřezy pro průchod řídítek. Ve výřezech jsou pryžové průchodky 22 a 23 (22 je průchodka na pravé straně, 23 na levé straně). 
       Vpředu jsou oba díly krytu světlometu spojeny dvema šrouby 24 s maticemi 25 a podložkami 26 a dvěma rozpěrkami 27. 
       Světlomet je uložen v krytu na dvou vodorovných čepech, takže může být vychylován ve svislém směru jako u dřívějších typů Jawa 250 a Jawa 350 („pérák“). 
       Seřizovací knoflík 28 k nastavení správného sklonu paraboly je spolu s ostatními díly seřizovacího ústrojí, tj. s vačkou 29, pružinou 30 a podložkou 31, umístěn v horním dílu krytu světlometu 16. 
       Uspořádání horní části vidlice s krytem světlometu je dobře patrné z obrázku vpravo, na němž je svislý řez touto částí vidlice. 
       Vnitřní uspořádání přední vidlice je patrné z obrázku vlevo. 
       Na hlavní nosné trubce 1, která je připevněna ke dvěma nosníkům, je na spodním konci pohyblivá trubka 2, tzv. kluzák. Mezi hlavní nosnou trubkou a kluzákem jsou dvě pouzdra, spodní 3 a horní 4. 
       Spodní pouzdro 3 je pevně spojeno s hlavní nosnou trubkou a zajišteno pojistným kroužkem 5, horní pouzdro 4 pak je pevně spojeno s kluzákem 2 a zajištěno maticí 6 s těsněním 7. 
       Na nosné trubce je připevněn plášt 8, který je umístěn souose s nosnou trubkou a překrývá horní část kluzáku. 
       Na spodním konci kluzáku je přivařen držák čepu předního kola a vzpěr předního blatníku. Do dna kluzáku je připevněna trubka tlumiče 9 s koncovkou. Ve dnu je výpustný šroub 10. 
       Na horním konci tlumící trubky je opěrka pružiny 11, kterou prochází táhlo 12, jež je horním koncem zakotveno v uzavírací zátce horního nosníku vidlice. 
       Uvnitř horní části trubky tlumiče jsou dvě pouzdra 13 pro táhlo 12. 
       Pouzdra jsou zajištena ve své poloze dvěma pojistými kroužky 14. 
       Pod pouzdry je vedení pístu 15. 
       Píst 16 je umístěn na spodním konci táhla 12 tak, že má malou suvnou vůli mezi vedením 15 a maticí 17. 
       Trubka tlumiče je spojena otvorem v koncovce na dolním konci s vnitřním prostorem kluzáku, který slouží jako zásobní prostor. 
       Šroubová pružina je umístěna uvnitř nosné trubky; horním koncem je opřena o uzavírací zátku horního konce nosné trubky, dolním koncem pak o opěrku na horním konci trubky tlumiče.

Funkce tlumiče

Při propérování vidlice dolů se pohybuje kluzák a s ním tlumící trubka vzhledem k hlavní nosné trubce nahoru. 
       Při tomto pohybu se pohybuje píst uvnitř tlumící trubky dolů. Tlak oleje pod pístem nadzdvihne píst v rozmezí vůle mezi vedením pístu a maticí a přitlačí píst k vedení. Tím se otevře průchod oleje okolo matice a vedením pístu do prostoru tlumicí trubky nad pístem. 
       Při zpětném pohybu kola, tj. při pohybu pístu v tlumící trubce nahoru, přitlačí se píst k matici, a tím jsou průchody okolo matice a vedení pístu uzavřeny. Olej může pouze prolínat okolo pístu dolů do spodního prostoru tlumící trubky pod pístem. Tím se zpětný pohyb vidlice utlumuje a brání se tak jejímu prudkému vracení do původní polohy. 
       Na strojích Jawa-ČZ 125 a 175 vyrobených během roku 1957, a na strojích Jawa-ČZ 250 a 350 vyrobených v druhé polovině roku 1957 je použito konstrukce přední vidlice (obr. 58), která se liší od popsané konstrukce používané na dříve vyrobených strojích v těchto detailech. 
       Šroubová pružina umístěná dříve uvnitř pevné trubky 1 a opírající se spodním koncem o opěrku na horním konci tlumící trubky, je umístěna vně pevné trubky. Horním koncem se opírá pružina o spodní nosník 2. Spodním koncem se opírá o opěrku 3 připevněnou k hornímu konci pohyblivé trubky 4. Šroubová pružina má větší průměr, než dříve používaná a její pružicí vlastnosti jsou proto příznivější. 
       Tlumič sestávající z tlumičí trubky, táhla a pístu je u tohoto provedení vypušten. Jeho funkci nahrazuje jednak dorazový tlumič ve spodním konci vidlice a jednak tlumící zařízení mezi pevnou a pohyblivou trubkou mezi vodícími pouzdry.

Pevná trubka 1 je na spodním konci uzavřena dnem 5, v němž je otvor 6. Na spodním dnu 7 pohyblivé trubky 4 je připevněn kužel 8. Kužel má měnící se průměr. Maximální průměr je na jeho spodním konci a pouze o nepatrnou vůli menší, než průměr otvorů 6 ve dnu 5 pevné trubky 1. Uvnitř vidlice je olej. Funkce tohoto tlumiče spočívá v tom, že při stlačení vidlice zajíždí kužel 8 do otvoru 6. Olej nacházející se ve spodním konci vidlice je protlačován mezikružným otvorem mezi pláštěm kužele 8 a hranou otvoru 6, který se při zvětšujícím se stlačení vidlice zmenšuje. Tím

Funkce předního pérování s kuželem

vzrůstá odpor protlačovaného oleje zmenšujícím se mezikružným otvorem až na konec při tom, když do otvoru 6 se dostane kužel ve svém maximálním průměru, uzavře se průtok úplně mezi dnem 5 pevné trubky 1 a dnem 7 pohyblivé trubky okolo kuželu 8 se vytvoří olejový polštář, který vytváří hydraulický doraz. Tímto tlumičem je tlumen pohyb kola směrem nahoru se zvyšující se intenzitou. Pohyb kola opačným směrem je tlumen druhým tlumičem mezi pevnou a pohyblivou trubkou. Popis tohoto tlumiče (obrázek vlevo): Pouzdra 9 a 10 jsou pevně spojena s pevnou trubkou 1. Pouzdro 11 je pevně spojeno s pohyblivou trubkou 4. Mezi oběma trubkami a mezi pouzdry 10 a 11 je prostor 12. Tento prostor se mění podle toho, jak je vidlice stlačena. Čím více se vidlice stlačí, tím víc se prostor 12 zvetšuje. Prostor 12 je spojen s vnitřkem vidlice otvorem 13 v pevné trubce 1. Při stlačování vidlice je olej z vnitřku vidlice nasáván otvorem 13 do zvětšujícího se prostoru 12. Při pohybu vidlice zpět je olej protlačován týmž otvorem 13 ze zmenšujícího se prostoru 12 dovnitř vidlice. Olej klade při průtoku poměrně malým otvorem 13 odpor, a tím je tlumen zpětný pohyb předního kola. Při maximálním vysunutí vidlice se otvor 13 uzavře pouzdrem 11 a mezi trubkami 1 a 4 a mezi pouzdry 11 a 10 vznikne olejový polštář, který vytváří hydraulický doraz při zpětném pohybu kola. Na všech typech motocyklu Jawa-ČZ byla v roce 1958 tato konstrukce nahrazena novou konstrukcí (obrázek vpravo). U této nové konstrukce je ponechána pružina vně pevné trubky, avšak systém tlumiče je změněn. Ke spodnímu dnu pohyblivé trubky je připevněna trubka tlumiče 1, do níž je zavedeno táhlo 2, k němuž je připevněn píst 3. Konstrukce tlumiče je prakticky totožná jako u původního provedení. Také funkce tlumiče je naprosto shodná, takže není zvlášť popisována.

Řez ramenem vidlice nového provedení s vnitřním tlumičem

Blatník předního kola

Blatník předního kola je připevněn k dolní pohyblivé části vidlice k držákům, které jsou přivařeny na vnitřní straně k dolním koncům kluzáku, šesti vzpěrami. 
       Vzpěry jsou přinýtovány horními konci k blatníku a dolními konci jsou přišroubovány k držáku. 
       Blatník se tedy pohybuje při pérování spolu s předním kolem. Tímto uspořádáním se sice zvětšuje váha neodpérovaných hmot, avšak blatník zůstává stále ve stejné vzdálenosti od předního kola a zachycuje tak trvale všechnu nečistotu vozovky, rozstřikovanou předním kolem. Ochrana řidiče je tím podstatně lepší. Při uspořádání, při němž je přední blatník připevněn k horní nepohyblivé části vidlice, je sice neodpérovaná váha menší, ale mezi kolem a blatníkem se mění vzdálenost, zvláště podstatně u dlouhozdvihového pérování, a blatník má tak v některých polohách předního kola zmenšenou schopnost zachycovat nečistoty odstřikované předním kolem.

### Podvozek - Rám s příslušenstvím

Označením „rám s příslušenstvím“ se rozumí část podvozku bez přední vidlice se světlometem, bez předního kola a bez zadní kyvné vidlice se zadním kolem a teleskopy k odpruzení zadní kyvné vidlice.

V této skupině jsou tedy zahrnuty tyto díly:

- vlastní rám

- palivová nádrž s kohoutem a přívodem paliva

- schránky a kryty

- dvojsedlo s pomocným rámem

- blatník zadního kola

- stupačky, páka nožní brzdy a stojánek

- kryt sekundárního řetězu

Vlastní rám

Vlastní rám je základní nosnou součástí celého podvozku. Je vyroben ze čtyřhranných ocelových trubek jednoduché uzavrené konstrukce. 
       Hlava rámu, která je vyrobena z plechu, spojuje horní a dolní rámovou trubku. 
       V hlavě rámu je trubka řízení s miskami na uložení hřídele řízení. Od horního konce trubky řízení vytváří hlava rámu výztuhu navazující na horní rámovou trubku. 
       Z hlavy rámu vychází horní rámová trubka, probíhající v mírném sklonku dozadu, pod dvojsedlo, kde se rozvidluje do dvou ramen tvořících opery pro horní konce teleskopu odpruzujících zadní kyvnou vidlici. Dolní rámová trubka vychází rovněž z hlavy rámu a prochází v ostrém sklonu šikmo dolu pod motor, kde se ohýbá a pokračuje v podstatě vodorovně za motor, kde koncí. 
       Dolní a horní rámové trubky jsou za motorem spojeny šikmou příčnou trubkou, na níz je držák motoru a pouzdro čepu kyvné zadní vidlice. 
       Na horní rámové trubce jsou držáky na palivovou nádrž 
       Na spodní rámové trubce jsou vpředu přišroubovány přední držáky motoru.

Palivová nádrž s kohoutem a přívodem paliva

Plnicí hrdlo nádrže je uzavreno zátkou s pryzovým těsněním. V zát- ce je malý otvor, kterým vniká vzduch do nádrže, ubývá-li paliva. Ucpe-li se tento otvor, zabranuje vnejší atmosférický tlak výtoku paliva pomerne malým ústím palivového potrubí, a tím vzniká porucha v dodávce paliva do karburátoru. 
       Na palivové nádrži je spínací skřínka a pod ní na rámu zapalovací cívky. 
       Kohout. Na levé spodní straně nádrže je zašroubován do dna nádrže palivový páckový kohout. 
       Ke kohoutu vede z palivové nádrže dvojí potrubí, ústící do palivové nádrže v ruzných výškách. Normálně je otevřeno potrubí, jehož ústí v nádrži je výše, a jako záložní zásoba se otvírá potrubí, které vyúsťuje níže. Palivo odtéká nejprve trubičkou, která ústí výše, a když hladina paliva v nádržce klesne tak, že ústí trubičky je nad hladinou, otevře se přesunutím páčky kohoutu ústí nižší, které je dosud pod hladinou. Zásoba je stanovena tak, aby po otevreni zálozní zásoby stacila přibližně na vzdálenost 30 km. I potom zustane v pravé polovine nádrže ještě asi 1/2 až 3/4 litru paliva, které neodtece ani po otevrení zálozní zásoby. 
       Položí-li se stroj na levou stranu, přeleje se zbytek paliva z pravé poloviny nádrže do levé, odkud může stéci ješte i tato poslední zásoba do karburátoru. 
       Kohout má v části zasahující do nádrže ochranné síto, které zabraňuje vnikání nečistot do potrubí. 
       Páčkový kohout je znázorněn na obrázku. Těsnění kohoutu zajištuje komolý kužel, který se otáčí v tělese kohoutu páčkou. Těsnost je zajištována na druhé straně tělesa kohoutu pružinou a maticí. Pružina přitlačuje kužel do jeho sedla. V kuželu je vyvrtán otvor, který je v jedné poloze spojen s normální odtokovou trubicí, vedoucí z palivové nádrže, v druhé poloze pak s odtokovou trubicí zásobní. Celkem má páčkový kohout čtyři polohy. Je-li páčka ve vodorovné poloze a směřuje-li doprava, je přívod paliva uzavřen. V poloze svislé je přívod paliva otevren. V poloze vodorovné směrem doleva je přívod paliva opět uzavřen. V poloze svislé směrem nahoru je otevřen odtok zásoby. 
       Potrubí. Ke kohoutu je připojena pryžová hadice. Je na kohout navlečena a zajištena plechovou objímkou. Druhý konec hadice je navlečen na připojovací hrdlo plovákové komory. Potrubí je zajišteno stahovatelnou drátěnou objímkou.

Schránky a kryty

Na rámu jsou připevněny tyto schránky a kryty:
1. schránka na akumulátor,
2. schránka na náradí,
3. kryt zadní části stroje. 
      Schránka na akumulátor je umístěna na levé straně zadní části rámu. Vedle akumulátoru zustává ve schránce ješte menší prostor na drobnější nářadí. Akumulátor je připevněn snadno odnímatelným páskem. Schránka má víko na odklopných závěsech, jež lze uzavírat klíčkem od spínací skřínky. 
       Schránka na náradí je umístěna na pravé straně zadní části rámu. Podobne jako schránka na akumulátor má odklopné a uzavíratelné viko. 
       Zadní kryty se skládají že dvou dílu, pravého a levého, a z části zadního blatníku. 
       U typů Jawa-ČZ 125 a 175 navazují kryty na zadní část převodovky a přímo na kryt karburátoru. Uvnitř krytu je u strojů dřívejší výroby schránka pro ruzné příslušenství, u strojů pozdejší výroby tlumič sání. 
       U strojů Jawa-ČZ 250 a 350) původní výroby jsou zadní kryty napájeny na zadní část převodové skříně a nenavazují přímo na kryt karburátoru. Uvnitř krytu je u strojů z této výroby schránka na příslušenství. 
       U strojů vyrobených koncem roku 1956 a následujících je zadní kryt upraven dalším dílem, který je připevněn k pravému a levému dílu tak, že navazuje prímo na kryt karburátoru. Uvnitř krytu je pak umístěn tlumič sání.

Dvojsedlo s pomocným rámem

Dvojsedlo je vyrobeno z pěnové pryže a potaženo umělou kůží. Pryžová vložka má vnitřní komory, které zlepšují její pružnost a je připevněna potahem k pevné základní desce. 
       Na předním konci má dvojsedlo záchyt, kterým je připevněno na horní rámovou trubku. 
       Dvojsedlo je umístěno na pomocném rámu, který je připevněn na rozvidleném konci horní rámové trubky. 
       Je snadno odklopné, povolíme-li šroub otvorem v levém dílu zadního krytu, který zajištuje záchyt předního konce dvojsedla k horní rámové trubce. 
       Na pomocném rámu je zadní držák pro snadnejší postavení motocyklu na stojánek. Typy Jawa-ČZ 250 a 350 mají ješte jeden pomocný držák na levé straně pod dvojsedlem. U motocyklu pozdejší výroby má dvojsedlo popruh sloužící jako držák pro spolujezdce. Popruh je připevněn na základové desce dvojsedla mezi sedlem pro řidiče a spolujezdce.

Blatník zadního kola

Blatník zadního kola je že dvou dílu. Spodní díl jsme popsali v článku Schránky a kryty. Vlastní zadní blatník je připevněn k horní rámové trubce. Nemá vzpěry, ty má jen přední blatník. Na jeho konci je umístěna zadní tabulka pro státní poznávací značku s koncovým světlem, brzdovým světlem a odrazovým sklem.

Stupačky, páka nožní brzdy a stojánek

K rámu jsou připevněny stupačky pro řidiče a spolujezdce. 
       Stupačky pro řidiče jsou připevněny k rámu pravým a levým držákem a ke spodní rámové trubce pravou a levou trubkou. Stupačky lze nakláněním držáků seřídit do různých poloh podle potřeby řidiče. Jsou opatreny pryžovými návlečkami. Vyrábějí se z poddajného materiálu, takže je lze snadno vyrovnat, ohnou-li se při pádu stroje. 
       Stupačky pro spolujezdce jsou připevněny k pomocným ramenům rámu pravým a levým držákem. V držáku jsou stupačky navlečeny na čepech a jsou sklopné, takže je-li motocykl v provozu bez spolujezdce, mohou se přiklopit. 
       Páka nožní brzdy je připevněna k rámu zvláštním nosníkem s trubkou, ve které je uložen čep páky. Páka je na pravé straně motocyklu. 
       Stojánek je připevněn ke spodní rámové trubce pod motorem. Je na čepu procházejícím rámovou trubkou. Šroubová pružina zajištuje jeho zdvižení, jakmile je motocykl sesazen se stojánku.

Kryt sekundárního řetězu

Nové typy Jawa-ČZ jsou opatřeny krytem sekundárního řetězu. Zavedení krytu značne prodloužilo životnost sekundárních řetězů, protože řetěz je chráněn před nečistotami z vozovky, zejména před drobnými částicemi prachu a písku. Tyto nečistoty vnikají do jednotlivých článků někrytých řetězů a zavinují rychlé opotřebení jednotlivých dílů, a tak vyřazují předčasne řetěz z provozu. 
       Kryt je z plechu. Skládá se že dvou dílu, které jsou spolu spojeny ve vodorovné rovine. Vpredu jsou oba díly zasunuty do prostoru pod pravým víkem klikové skříně a vzadu jsou k sobe připevněny šroubem. Kryt je v zadní části nasazen na víko zadní brzdy a utesnen těsnícím krouzkem. 
       V krytu je odnímatelné vícko ke kontrole napětí řetězu a mazání. U prvních serií motocyklu Jawa-ČZ se objevila v provozu závada zpusobená klepáním sekundárního řetězu o vnitřní steny krytu. Projevovala se již při nepatrném uvolnění. U motocyklu z pozdějších serií je tato závada odstranena použitím pryžových vodičů sekundárního řetězu uvnitř krytu. Tyto vodiče zabraňují styku uvolněného řetězu se stěnami krytu, takže klepání nevzniká, i když je řetěz poněkud volný. 
       U strojů výroby z roku 1957 a následujících je zmena konstrukce vodiču sekundárního řetězu. Drívejší úprava nevyhovovala v plné míre, neboť při príliš uvolněném řetězu docházelo k poškozování vodiču při tom, když clánky řetězu narázely na hrany vodiču. 
       Z toho důvodu byly vodiče nového provedení z pryzových špalíku, znázorněných na obrázku, které mají tak upravený tvar, že řetěz po jejich povrchu skluzuje, i když je abnormálně vytažen a nemůže zachycovat o jejich hrany, a tak je poškodit. Sestavení rámu s jednotlivými díly příslušenství je znázorněno na obrázku.

Rozložený rám s příslušenstvím

Na obrázku jsou označena jednotlivá místa na rámu, kdé jsou jednotlivé díly příslušenství připevněny, a na dílech příslušenství jsou označena shodnými čísly místa, v nichž je díl připevněn k rámu. 
       Z obrázku a z popisu bude tedy nejlépe patrno, jak jsou jednotlivé díly příslušenství na rámu usporádány. 
       Horní rámová trubka je v místěch, kde se na ni napojuje svislá spojovací trubka se spodní trubkou, rozvidlena do dvou ramen (A a B). Na koncích obou ramen jsou oka na připevnovací šrouby horních konců teleskopu zadní kyvné vidlice C a D. 
       Čep zadní kyvné vidlice je umístěn v otvoru 1, který je na svislé spojovací trubce mezi spodní a horní rámovou trubkou. O uloženi zadní kyvné vidlice v rámu a zpusobu odpruzení pojednáme v kapitole o zadní kyvné vidlici. 
       Palivová nádrž má obvyklý sedlový tvar, je umístěna na horní rámové trubce a k rámu je připevněna svým zadním koncem v místě 2 a předním koncem v místě 3. 
       Zvetšené schránky, které jsou umístěny po obou stranách zadního kola, jsou připevněny v místě 5 na dvou drzácích, připevněných na svislé spojovací trubce mezi horní a spodní rámovóu trubkou, a v místech 4 a 6 na dvou pomocných svislých ramenech E a F, připevněných k rozvidleným ramenům A a B. 
       Pomocný rám pro dvojsedlo je připevněn zčásti prímo na rám a zčásti na zadní blatník (na jeho díl 12). Místa, kde je přišroubován k rámu, jsou označena 7 a 14, na blatníku pak 8. 
       Dvojsedlo je uloženo na pomocném rámu G tak, že je lze snadno odnímat. Na zadním spodním konci má dve západky, které jsou zasunuty do dvou otvorů pomocného rámu. 
       Na předním spodním konci má trmen 9, který přiléhá k horní rámové trubce, k níz je připevněn v místě 10 šroubem 11. (Šroub 11 je prístupný šroubovákem prostrceným otvorem v levém krytu zadní části rámu.) 
       Zadní blatník se skládá že dvou dílu (12 a 13). 
       Díl 12 tvoří vlastní blatník zadního kola a dlí 13, který je mezi oběma kryty, je zároveň částí dna strední schránky, přístupné po odklopení dvojsedla. 
       Díl 12 je přišroubován k rámu v místěch 14, 15 a 7 (místa 7 a 14 jsou shodná s připevnovacími místy pomocného rámu dvojsedla). 
       Díl 13 je přišroubován v místěch 16 (na zadní celo horní rámové trubky) a 17 (na zadní celo spodní rámové trubky). 
       Kryt zadní části je že dvou dílu (18 a 19), které jsou připevněny svými předními horními konci na rám v místě 2, kde je připevněn také zadní konec palivové nádrže. Spodní přední konec levého dílu je připevněn v místě 20 na příčné trubce spodní rámové trubky, na níž se upevňují také stupačky pro řidiče. Pravý díl je připevněn v místě 24 svorníkem zároveň s nosičem brzdové páky. Zadním spodním koncem jsou díly krytu připevněny na koncích pomocných svislých ramen a F v místěch 21a. 
       Oba díly krytu spolu s dílem blatníku 12 a s podlážkou H vytvářejí strední schránku. 
       Stupačky pro řidiče jsou připevněny v místě 22 (na příčné trubce spodní rámové trubky). 
       Stupačky pro spolujezdce jsou připevněny v místěch 21a, 21b a 21c na koncích pomocných svislých ramen E a F. 
       Páka nožní brzdy je připevněna nosníkem 30, připojeným k rámu v místěch 24 a 20. 
       V místě 24 je nosník 30 připevněn svorníkem k držáku na příčné trubce na konci spodní rámové trubky a v místě 20 na příčné trubce, na které se upevňuje také pravá stupačka řidiče. 
       Stojánek je připevněn v místě 25. 
       Další připevňovací místa na rámu jsou tato: 
       Cívka (popřípadě dvě cívky u strojů 350 cm3) je připevněna na rám v místě 26. 
       Tlumiče výfuku jsou přišroubovány v místěch 23 na příčné trubce na konci spodní rámové trubky. 
       Motor je připevněn k rámu v místech 27 a 28. 
       Přední záchyt motoru 27 se skládá že dvou držáku, které jsou přišroubovány k rámu (a jsou tedy odnímatelné). Zadní držák 28 je neodnímatelnou součástí svislé spojovací trubky mezi dolní a horní rámovou trubkou. (Přední držák se musí dát odnímat, aby bylo možno vyjmout motor z rámu.)

### Podvozek - Pérování zadního kola

Zadní kolo motocyklu Jawa-ČZ je odpruženo kyvnou vidlicí a dvěma teleskopy s olejovými tlumiči nárazu. Výhoda tohoto způsobu odpružení je vtom, že hřídel zadního kola se při pérování pohybuje po kružnici, která je téměř shodná s krůznicí, po niz se pohybuje sekun- dární řetěz, takže i při větším zdvihu pérování nastávají jen nepatrné zmeny v napětí sekundárního řetězu v krajních polohách pérování. Středy kružnic, tj. čep kyvné vidlice a sekundární řetězové kolo (na převodovce), jsou od sebe jen málo vzdáleny. 
       Kyvná vidlice (na obrázku) se skládá že dvou ramen, která jsou vyrobena že ctyrhranných trubek. Na zadních koncích mají ramena záchyty 13 na uložení hřídele zadního kola a na předních koncích oka 4 pro čep 2, který je umístěn na svislé zadní rámové trubce. Obě ramena jsou spolu spojena přivarenou príckou 14 v blízkosti ok. 
       Záchyty hřídele zadního kola na zadních koncích ramen vidlice mají podélné výrezy na serizování napnutí sekundárního řetězu posu- nováním hřídele zadního kola. 
       Na vlastní připevněni čepu zadního kola jsou zvláštní záchyty 15 se šroubem 16, který prochází příčným nosníkem 17 na vidlicových ramenech a nese zároveň i oka na připevnění spodních koncu pružících teleskopu.

|  | Kyvná vidlice rozebraná Delail A: Řez uložením zadního tlumiče pérování 2 — čep; 4 — oka ramen; 6 — těsnící kroužky; 7 — misky; 8 — svorník; 9 — opěrka; 10 a 11 — matice; 12 — mazací hlavice; 13 — záchyty; 14 — příčka ramen vidlice; 13 — posuvné záchyty; 16 — šroub; 17 — příčný nosník; 18 a 19 — matice. |
| --- | --- |

Dvěma maticemi 18 a 19 na šroubu záchytu se serizuje a ustavuje potřebná poloha hřídele zadního kola. 
       Teleskopy na odpružení zadní kyvné vidlice jsou připevněny spodními konci na zmíněných již nosnících 17 a horními konci na rozvidlené horní rámové trubce (jak jsme to popsali v kapitole o rámu s příslušenstvím). 
       Řez uložením zadní kyvné vidlice na čepu je na dalším obrázku.

|  | Řez uložením kyvné vidlice 1 - trubka 2 - čep 3 - zajišťovací šroub 4 - oka kyvné vidlice 5 - pouzdra 6 - těsnící kroužky 7 - misky 8 - svorník 9 - opěrka 10 - seřizovací matice 11 - zajišťovací matice 12 - mazací hlavice |
| --- | --- |

V trubce 1, která je pevnou součástí rámu (zadní svislé rámové trub- ky za motorem), je čep 2. Poloha čepu v trubce je ustavena šroubem se zajištovací maticí. 
       Oka vidlicových ramen 4 jsou uložena na čepu prostřednictvím dvou pouzder 5. Na okrajích pouzder jsou těsnící kroužky 6. Vnitřní těsnící kroužky jsou v miskách 7. Pravý vnejší těsnící kroužek je zajišten blavou svorníku 8, levý operkou 9. 
       Svorník 8 prochází vnitřkem capu 2. Na prave straně má hlavu se zářezem pro šroubovák, na levé straně závit pro dve matice, serizovací 10 a zajištovací 11. Na této straně má svorník mazací hlavici 12. 
       Celé uložení vidlice v čepu je jednoduché a spolehlivé. Jeho životnost je podmíněna dodržováním pravidelné údržby. 
       U strojů Jawa-ČZ 250 a 350 vyrobených v roce 1958 je zavedeno samočinné mazání čepu zadní kyvné vidlice (na obrázku vlevo). 
       Do otvoru svorníku 8, v němž byla dříve zašroubována mazací hlavice 12, je připojena trubka, která je spojena s jímkou uvnitř převodovky, v níz se nahromaduje olej odstřikovaný koly převodovky. Odtud je olej trubkou dopravován do svorníku a čepu zadní kyvné vidlice. 
       Tím je zajišteno dostatečné a pravidelné samočinné mazání čepu zadní kyvné vidíce, takže jezdec se nemusí o mazání starat. Funkce zadní kyvné vidlice je tím zlepšena a je prodloužena životnost jejího uložení. Konstrukce mazání je chráněna patenty.

Konstrukce teleskopu s tlumiči nárazu

Každý že dvou teleskopu, jimiž je zadní kyvná vidlice odpružena, skládá se z těchto hlavních dílů:
a) že šroubové pružiny, která je vlastním pérovacím elementem,
b) z olejového tlumiče nárazu teleskopického systému.

       Šroubová pružina prochází téměř celým teleskopem, olejový tlumič je umístěn ve spodní části teleskopu. 
       Celé uspořádání teleskopu je nejlépe patrné z obrázku vpravo, na němž je znázornen svislý řez celým teleskopem. 
       Šroubová pružina 1 je opřena horním koncem o horní víko 2, které má dva záchyty 3s oky na připevnění horní části teleskopu k rozvidle ným koncum horní rámové trubky. 
       Horní kryt 4 teleskopu, který kryje horní část šroubové pružiny, je připevněn k hornímu víku 2. 
       Spodním koncem je šroubová pružina I opřena o dolní konec spodního krytu 5 teleskopu prostřednictvím podlozky 6. Spodní kryt kryje dolní část šroubové pružiny, má menší průměr nez horní kryt a je horním koncem zasunut do horního krytu. při pérování se dolní kryt zasouvá do krytu horního. 
       Spodní kryt se opírá dolním koncem o zátku 7 spodní části jímky, která se skládá že dvou dílu 8 a 9. 
       Díl 8 tvoří spodní konec teleskopu a na jeho spodní straně je připevněn záchyt 10 s oky na připevnění spodního konce teleskopu k ramenům zadní kyvné vidlice. 
       Dil 9, který je vytvoren z trubky, prochází vnitřkem šroubové pružiny nahoru a spolu s dílem 8 tvoří prostor pro zásobní množství oleje teleskopického tlumiče, jak vysvětlíme dále při popisu cinnošti olejového tlumiče. . 
       Horní část dílu 9 má vnitřní závit, do nehoz je zašronbováno těleso vedení táhla 11 tlumiče. 
       Těleso táhla vypadá takto: 
       1. Vlastní těleso (zátka) 12 má na spodní části závit k zašroubování do dílu 9 jímky. tělesem 12 je ustavena poloha tlumičové trubky 13, která je horním koncem opřena o spodní okraj osazení na tělese 12, dolním koncem pak o spodní dno dílu 8 jímky. Stredící poloha trubky 13 je zajištena výstupkem na spodním dnu dílu 8 a osazením na tělese 12. V tělesa 12 je odpadový kanálek 14, o jehož funkci pojednáme při popise cinnosti tlumiče. 
       2. V tělese 12 je pouzdro 15 k vedení táhla 11 tlumiče. 
       3. Pouzdro 15 je ve své poloze zajišteno na horním konci pojistkou 16. 
       4. Na horní závit tělesa 12 je našroubován doraz 17. 
       5. Mezi dorazem 17 a tělesem 12 je podlozka 18 a pod ní tesneni 19 (Gufero 1/19x7). 
       Táhlo tlumiče 11, které prochází popsaným tělesem, je připevněno maticí horním koncem k hornímu víku 2. 
       Na spodním konci táhla pod tělesem 12 je k táhlu připevněn píst 23. Spodní konec 21 táhla 11 má menši průměr nez táhlo samo a je opatren závitem. 
       O osazení, které je vytvoreno zmenou v průměru táhla, opírá se vložka 22 a na ni dosedá píst 23, který je přitazen maticí 25 přes ozubenou podlozku 24. 
       V pístu jsou kanály 26, které jsou uzavírány kruhovým destickovým ventilkem 27 a pružinou 28. 
       Píst se pohybuje v trubce 13, která má na spodním konci nade dnem dílu 8 otvory 29, nad nimiz je uzavrena talírkem 30, v němž jsou otvory uzavírané kruhovým destickovým ventilem 31, jehož pohyb je vymezen vložkou 32. 
       Řez na obrázku nahoře znázornuje způsob připevněni horního konce teleskopu na rozvidlený konec horní rámové trubky.

Činnost teleskopu a tlumičů

Jak jsme jiz uvedli, vlastním pérovacím elementem je šroubová pružina, probíhající téměř celou délkou teleskopu. 
       Při přejíždění různých nerovností vozovky zadním kolem motocyklu se pružina stlačuje, při čemž spodní část teleskopu vykonává pohyb ve stejném směru jako zadní kolo, ať již jde o pohyb nahoru nebo dolu. 
       Tento pohyb vykonávají tyto hlavní díly teleskopu: 
       1. Spodní kryt teleskopu 5, který se při po hybu nahoru zasouvá do horního krytu 4. 
       2. Jímka skládající se z dílu 8 a 9. 
       3. Trubka tlumiče 13. 
       4. Celé těleso vedení tlunúeového táhla, které spojuje prakticky díly uvedené v bodech 2 a 3.

Funkce zadního kola tlumiče při pohybu kola nahoru

Účel tlumiče je v tom, aby pohybu kola nahoru proti působeni pružiny nebyl kladen podstatný odpor, naproti tomu aby zpětný pohyb dolu (ve směru působení pružiny) byl účinne zbrzdován, aby nevznikal prudký pohyb kola zpět. Tuto funkci tlumiče nám osvětlují nejlépe obrázky vlevo. Jak jsme již uvedli, při pohybu kola nahoru je sdelován stejný pohyb i dílům teleskopu uvedeným v bodech 2, 3 a 4. Proti pístu 23,

Funkce zadního kola tlumiče při pohybu kola dolů

který je táhlem spojen s horní nepohyblivou části teleskopu, pohybuje se trubka tlumiče 13. Pod pístem se olej v tlumičové trubce stlacuje, při cemz se tlakem oleje přitlací ventil 31 na talír 30, čímž uzavře otvory v tomto talíři, a naopak ventil 27 se vytlací nahoru a otevre kanálky 26 v pístu 23. Olej proudí tedy otvory 26 do prostoru v tlumičové trubce 13 nad pístem; tento prostor se dalším pohybem zvetšuje. Olej tedy protéká s poměrně malým odporem do prostoru tlumičové trubky nad pístem. Při zpětném pohybu kola se pohybuje tlumicí trubka s ostatními spodními díly teleskopu dolu. Prostor v tlumičové trubce nad pístem se zmenšuje, tlak oleje v prostoru tlumičové trubky nad pístem stlačí ventil 27 dolu, čímž se kanály 26 v pístu 23 uzavřou a olej může do zvetšujícího se spodního prostoru pouze prolínat, takže zpetný pohyb kola dolu je zbrždován odporem, který klade olej v prostoru tlumičové trubky nad pístem. Přitom však se spodní ventil 31 nadzdvihne, takže uvolní kanálky v talíři 30 a olej může volně protékat z jímky otvory 29 a kanálky 31 do prostoru pod pístem. Toto uspořádání umožňuje, aby se olej v prostoru pod pístem stále doplňoval z jímky 8 na potřebné množství. Olej, který se dostane okolo táhla 11 a pouzdra 15 do prostoru nad pouzdrem, odtéká kanálkem 14 zpět do jímky. Jeho pronikání nad těleso vedení zabraňuje těsnění 19 a 17. Na strojích vyrobených v r. 1957 a následujících je konstrukce teleskopu v některých detailech zmenená tak, jak je znázorněno na posledním obrázku vpravo. Vnitřní konstrukce a funkce teleskopu se nemění.

Řez zadním tlumičem nového provedení

### Podvozek - Kola a brzdy

Na strojích Jawa-ČZ je použito kol průměru 16“. Je to jedna z nejpodstatnějších konstrukc- ních zmen proti dřívejším typům. Tato zmena dala při uvedení těchto typů na trh podnet k mnoha kritikám, založeným vetšinou na ne- správných úvahách. 
       Konstruktér přistupuje k tak zásadním zmenám jen po dukladných provozních i porovnávacích zkouškách, i když výpocty potvrzují jiz předem správnost nové konstrukce. Požadavek zmenšit průměr kol vyplynul jako logický důsledek zlepšeného pérování předního a zadního kola zvetšením drah pérování. Kdyby se ponechala kola dřívejšího průměru (19“)‘ byla by se neúmerne zvetšila celková výška stroje, zejména sedla, a tím by se byla zhoršila jeho stabilita a ovladatel- nost. 
       To byly hlavní duvody této zmeny. Mimo to se dosáhlo snízení váhy neodpérovaných hmot. 
       V kapitole o geometrii řízení pojednáváme podrobneji o Cinitelích, kterí mají vliv na stabilitu a řízení. Poukazujeme na toto pojednání, v němž vysvětlujeme, že zmenšení průměru kola z 19“ na 16“ nemá vubec vliv na jízdní vlastnosti stroje, naopak zlepšuje pérování. 
       Kola u všech typů Jawa-ČZ jsou drátová. Lze je snadno vyjímat, neboť stací vytáhnout čep a kolo se dá vyjmout bez rozpínání řetězu a mnoha dalších úkonu.

Kolo má tyto hlavní díly: 
1. ráfek,
2. dráty,
3. náboj,
4. brzdu,
5. pneumatiku.
Náboje a brzdy strojů Jawa-ČZ jsou provedeny dvojím způsobem: starší typy mají bubny lisované, novejší pak bubny lité (t. zv. plno- nábojové brzdy). V dalším textu popíšeme obě tyto konstrukce.

Ráfek

Ráfky motocyklu Jawa jsou ocelové. Jsou prohloubeny tak, aby pneumatika bezpecne drzela, aby se v zatáckách při bočním namáhání nesvlékla nebo při záberu a brzdení nepootočila. Ve vnitřním profilu ráfku jsou vyvrtány otvory pro matice drátu. Ráfek je v místěch otvoru prohlouben, takže matice drátu jsou zapušteny.

Dráty

Ráfek je připevněn k náboji dráty. Kolo má dráty uspořádány ták, aby bylo co nejpružnejší a přitom odolné proti deformaci a namáhání, a to jak Celnímu při přejízdení různých překázek a nerovností vozovky, tak bočnímu při sklonu stroje za jízdy zatáckou. Dráty musí být stejne napjaty. Nestejné napnutí části drátu je nebezpecné; jsou méne odolné proti namáháni, a tak mohou při větším nárazu snadno prasknout. Z tohoto duvodu musí být ráfek před výpletem vyrovnán. Nerovnosti ráfku nelze vyrovnávat při výpletu. 
       Ráfky se středí napínáním a povolováním drátu. Správné vystredeni kola kontrolujeme otáčením, postavíme-li stroj na stojánek. U vidlice podrzíme křídu tak, aby se dotýkala lehce ráfku, a kolem otácíme. křída vyznací nevystredená místa. V těchto místěch je treba dráty povolit a na druhé straně přitáhnout, aby ráfek „neházel“. 
       Dráty jsou navlečeny v přírubě náboje (hlavy) kola. V ráfku jsou připevněny maticemi. otáčením těchto matic drát napínáme nebo po- volujeme.

Náboj

U motocyklu Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 jsou tzv. plnonábojové brzdy. 
       Náboj a brzda tvoří dohromady jeden celek. Rez plnonábojovou brzdou je na obrázku.

V levé části obrázku je plnonábojová brzda, která je stejná u předního i zadního kola v pravé části je díl, který je připojen k plnonábojové brzdě pouze zadního kola a nese řetězové kolo spolu s ozubenou spojkou pro náboj zadního kola. Tato konstrukce má tu výhodu, že přední kolo lze se zadním vzájem- ne vymenovat. Hlavní rozdíl proti brzdám starého provedení je v tom, že náboj i buben brzdy jsou z jednoho kusu, z odlitku z lehké slitiny, při čemž huben brzdy je po celé šíri náboje, t. j. ve střední svislé rovině kola. Základní částí plnonábojové brzdy je odlitek 1, který vytváří vlastní náboj i buben brzdy, na jehož obvodě jsou chladící žebra. Do bubnu je nalisována ocelová vložka 2, která je upevněna k odlitku 1 nýty 3 a tvoří vlastní buben. Náboj je uložen na kuličkových ložiskách 4, která jsou nasazena na čepu kola 5. Mezi ložisky je rozperná trubka 6. ložiska jsou tesnena na vnejších stranách těsněním 7. Díl 1 má na svém obvodě na každé straně nálitky 8, v nichž jsou otvory pro hlavice drátu. Štít brzdy 9 je nasazen na pouzdru 10 a proti otáceni pevně spojen u předního kola s ramenem teleskopické vidlice a u zadního kola s ramenem kyvné vidlice. Proti dřívejšímu provedení je štít brzdy na levé straně. Ve štítu brzdy jsou dva čepy 11 pro čelisti brzdy, a to pro každou čelist čep samostatný (na rozdíl od staršího provedení, kde byl čep společný). Obě čelisti jsou na čepech navlečeny svými oky (u staršího provedení mely čelisti pouze polovinu oka). Štítem prochází hřídel 12 klíce 13, který je v podstate stejný jako u provedení starších. K dílu 1 je připevněn šrouby unášec 14 s vnitřním ozubením. U předního kola je unášeč přikryt krytem 15, u zadního kola nikoli. U zadního kola zapadá do unášece dílu 1 unášec 16, spojený s řetězovým kolem 17. Unášeč 16 má vnejší ozubení zapadající do vnitřního ozubení unášeče 14. Unášeč 16 je uložen na kuličkovém ložisku 18, uloženém na pouzdru 19 a čepu 5. U plnonábojových brzd je podstatně zvetšena šírka bubnu, čelisti a obložení. Dráty u nového provedení jsou rovné, bez ohybu, takže jejich odolnost proti lomu je větší. Plnonábojovými brzdami se podstatně zvětšil účinek brzd a jejich životnost. Protoze u brzd nového provedení je lepší chlazení (jednak vzhledem k použitému materiálu, jednak k zebrování bubnu), je zajištěn trvalý účinek brzdení i při sjíždění s táhlých a dlouhých kopců, kde jsou brzdy mimořádně namáhány.

1 - brzdový buben, 2 - ocelová vložka, 3 - nýty, 4 - kuličková ložiska, 5 - hřídel, 6 - rozpěrná trubka, 7 - těsnění, 8 - nálitky, 9 - štít brzdy, 10 - pouzdro, 11 - čepy, 12 - hřídel, 13 - klíč, 14 - unášeč, 15 - kryt, 16 - unášeč, 17 - řetězové kolo, 18 - kuličkové ložisko, 19 - pouzdro

Ovládací zařízení brzd

Přední brzda se ovládá pákou na řídítkách (na pravé straně) a lanovodem, který je jedním koncem připojen na páku na řídítkách a druhým na páčku klíče. Stisknutím páky na řídítkách táhne lanovod za páčku klíče a tím rozpíná čelisti. 
       Zadní brzda se ovládá nožním pedálem a lanovodem. Lanovod je veden z pravé strany, kde je nožní páka, na levou stranu, na níž je štít brzdy s klícem. Lanovod je připevněn jedním koncem na nožní páku, druhym koncem na pácku klíce. Sešlápnutím se natáčí klíč a rozpíná čelisti. 
       Přední i zadní brzda se seřizují maticemi, jejichž otáčením brzdu buď povolujeme, nebo přitahujeme. 
       Při seřizování musíme dbát, aby mezi původní polohou ruční páky nebo pedálu a pocátkem záberu brzdení byla jistá vule, nez zacne působit lanko nebo táhlo na klíc. Serizování brzd je jednoduché. při normální poloze ruční páky či pedálu se musí kolo volně otáčet. 
       Obložení lze vymenovat. Je-li opotřebováno do té míry, že se nýty při brzdeni dotýkají bubnu, je treba je vymenit. při výmene obložení se musí nýty do obložení zapustit. Nejdříve navrtáme v obložení díry pro nýty a pak zahloubíme otvory pro hlavy nýtu tak, aby tyto hlavy byly po zanýtování zapušteny nejméne 1 mm v obložení. 
       Při demontáži a montáži brzd musíme dbát naprosté čistoty. Brzdový buben pečlivě očistíme, stejně jako očistíme i obložení a všechny vnitřní orgány.

### II. 3. Ovládací ústrojí

Na strojích Jawa-ČZ jsou tyto mechanismy řízení a ovládání:

- Řídítka, vidlice s hlavou řízení a předním kolem

- Páka spojky

- Páka řazení

- Rukojeť plynu

- Brzdové páky

- Spouštěcí páka

Řízení má u všech typů Jawa-ČZ stejnou konstrukci a stejné uspořádání. Pojednáme proto o všech dílech společně pro všechny typy.

Ovládací orgány motocyklu

### Ovládací ústrojí - Řídítka, vidlice s hlavou řízení a předním kolem

Směr jízdy ovládáme natáčením předního kola do žádaného směru. 
       Dříve než promluvíme o řízení, vysvětlíme základy teorie rízeni motocyklu a uvedeme činitele, kterí mají vliv na rizem. 
       Na řízení motocyklu v zádaném směru jízdy nemá vliv jen působení sily na řídítkách a jejich vychylování do zádaného směru. Na stočení předního kola působí z vetši části sklápení celého stroje na tu stranu, do níz chceme stroj vést. Natáčení řídítek vlastní sílou řidiče je tu vlastne jen doplnujícím a korigujícím činitelem. Tato skutečnost se nám nejlépe projeví v rozdílu při rízeni motocyklu bez přívěsu a motocyklu s přívěsným vozíkem, u nehoz se stroj nenaklápí. Řidič zvyklý na řízení stroje bez přívěsu má pocit, že nemůže stočit řídítka a zdá se mu, že přední kolo nelze vychýlit z přímého směru. Řídítka může stáčet jen značnou fysickou silou. 
       Na řízení motocyklu má vliv úhel sklonu hlavy řízení a tak zvaná stopa (na obrázku vpravo). Kromě toho působí na ne i jiní činitelé, jako poloha tezište celého stroje, vzorek pneumatik, tuhost konstrukce, gyroskopický účinek předního kola a jiné vlivy, avšak hlavne úhel sklonu hlavý řízení a stopa. Tito dva činitelé způsobují, že ve svislé poloze motocyklu má přední kolo snahu udržovat se v přímém směru a vychýlení z tohoto směru vyzaduje jisté síly, jíz se musí působit na řídítka. Tato snaha předního kola udržovat přímý směr, je-li motocykl ve svislé poloze, je výsledkem působení váhy stroje na hlavu řízení, která se při vychýleni kola z přímé polohy zvedá. Váha působící na hlavu řízení nutí tedy přední kolo, aby zustávalo v přímé, nevychýlené poloze. 
       Naproti tomu u nakloneného stroje se při vychýlení kola hlava řízení nezvedá (vzhledem k vozovce), resp. se zvednutí zmenšuje a začne převazovat váha přední vidlice se světlometem, lezící před hřídelem řízení, takže přední kolo se samo vychýlí na stranu, na kterou je celý stroj naklápěn (obrázek vlevo). 
       Tuto teorii si můžeme snadno ověřit praktickým pokusem. Nakloníme-li motocykl v klidu, stočí se nám samocinne přední kolo do směru, ve kterém je motocykl sklonen, aniz působíme jakkoli na řídítka. Naproti tornu, je-li kolo vychýleno a držíme-li motocykl ve svislé rovině, srovná se přední kolo samo bez působení jakékoliv síly na řídítka do přímého směru. 
       Úhel sklonu hlavy řízeni a stopa se musí volit tak, aby se vzájemne doplnovaly. Toto vzájemné uspořádání je předpokladem stability rízeni a snadného ovládání. 
       Úhlem sklonu hlavy řízení nazýváme úhel, který svírá přímka procházející hlavou hřídele řízení s vodorovnou rovinou. 
       Stopou nazýváme vzdálenost mezi prusecíkem osy hřídele řízení s vodorovnou rovinou (vozovkou) a prusečíkem kolmice spuštěné ze středu kola na vodorovnou rovinu (vozovku). Motocykl je tedy řízen především celým řidičovým tělem a řídítky se jen koriguje správný směr při vychylování předního kola. 
       Velikost kola nemá zde rozhodující vliv, pokud nejde o kola zcela malá. Rozhodně lze říci, že zmenšení průměru kola z 19“ na 16“ nemá vubec vliv na geometrii řízení a na vlastnosti motocyklu při jízdě z hlediska jeho řízení a stability, jsou-li správne voleny hodnoty stopy a sklonu hlavy řízení. 
       Gyroskopický účinek kola s menším průměrem je sice menší, ale v daném případe jde opet o minimální rozdíl, takže můžeme i tohoto činitele vyloučit. 
       Dokonalejší pérování, dosažené menším průměrem kola, přispívá naopak podstatnou měrou ke zlepšení vlastností motocyklu při jízdě a zlepšuje i vlastnosti při jeho řízení. 
       Proto byl u nových typů Jawa-ČZ vypušten tlumič řízení, který není nutný při provozu s motocyklem bez prívesného vozíku se zřetelem na dokonale vyřešenou geometrií řízení.

Řídítka motocyklu Jawa-ČZ

Řídítka motocyklu Jawa-ČZ jsou vyrobena z jednoho kusu vhodně ohnuté trubky. 
       Jsou připevněna k hornímu nosníku vidlicových ramen, na němž jsou dva výstupky k uložení strední části řídítek. Střední část je připevněna k temto výstupkum dvěma trmeny. Každý třmen objímá trubku řídítek a je přišroubován dvěma šrouby k výstupkum na nosníku vidlicových ramen. 
       Polohu řídítek můžeme seřizovat potřebným natočením jejich uložení tím, že povolíme šrouby třmenu a po ustavení příslušné polohy je opět utáhneme. 
       Na pravé a levé straně řídítek jsou držáky ovládacích pák (na levé straně držák páky spojky a na pravé straně páky přední brzdy). 
       Na levém konci má trubka řídítek pevnou rukojeť, na pravém konci pak rukojeť otočnou k ovládání špoupátka karburátoru.

### Ovládací ústrojí - Páka spojky

Páka spojky je na levé straně řídítek připevněna v držáku, který je přivařen k trubce řídítek a nese rozríznutou objímku na koncovku lanovodu. 
       Pákou spojky se vypíná spojka. Pouzíváme jí jen při rozjízdeni na první rychlostní stupen (z místa). při zarazování dalších rychlostních stupnu se spojka strojů Jawa-ČZ 125‘ 175, 250 a 350 vypíná a zapíná automaticky zařízením, které je spojeno s řadící pákou. při jisté zběhlosti nemusíme používat ruční páky spojky ani při rozjízdení, dovedeme-li po vyzdvižení řadící páku přidržet špickou boty a pomalu ji pouštet do původní vodorovné polohy. Při rozjíždění z místa se však ruční páky spojky má používat. 
       Páka spojky je spojena lanovodem s pákou umístěnou pod pravým víkem klikové skříně. Touto pákou se spojka vypíná. Lanko má koncovky, které jsou připevněny na jednom konci k páce na řídítkách, na druhém pak k páce spojky.

### Ovládací ústrojí - Páka řazení

Dalším ovládacím ústrojím převodovky Jawa je páka řazení. Je na levé straně motoru a řadí se jí rychlostní stupně. 
       Řadící páka je připevněna na hřídeli razení, který je vyveden ze skříně. Na konci má hřídel řazení drážkování, do nehož zapadá vnitřní drážkování páky řazení. Vnitřní drážkování je v oku na konci páky. Toto oko je rozříznuto a stahováno šroubem. Po vyjmutí šroubu můžeme řadící páku sejmout s hřídele řazení a nastavit ji přesazením v drážkách do libovolné polohy. 
       Řadící páka je normálně ve vodorovné poloze. Z neutrálu zařazujeme první rychlostní stupeň zvednutím řadící páky. Druhý, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň zařazujeme pohybem páky dolů, řadíme-li z nižší rychlosti na vyšší. Řadíme-li z vyššího rychlostního stupně na nizší, t. j. že čtvrtého na třetí, druhý a první, pohybujeme pákou nahoru. Po každém vychýlení nahoru nebo dolu se páka automaticky vrací do původní polohy. 
       Na konci páky je pryžový chránič. 
       U motocyklu Jawa-ČZ 250 a 350 novější výroby je řadící páka zároveň i pákou spouštecí.

### Ovládací ústrojí - Rukojeť plynu

Rukojet plynu je na pravé straně řídítek. Je otočná a uvnitř má šroubovici, po níž se posunuje držák lanka. Druhým koncem je lanko přichyceno k šoupátku karburátoru. Otočením rukojetí k sobě „plyn“ přidáváme, otáčením od sebe ubíráme. 
       Rukojeť plynu se dá snadno demontovat. Vyšroubujeme-li šroubek na jejím konci, můžeme ji celóu z řídítka vysunout. Na rukojeti plynu se nevyskytují závady, takže není treba zabývat se její údržbou podrobněji.

Řez otočnou rukojetí

### Ovládací ústrojí - Brzdové páky

Motocykly Jawa-ČZ mají dve na sobě nezávislé brzdy. Brzda zadního kola se ovládá nožní pákou, která je na pravé straně motoru. Brzda předního kola se ovládá ruční pákou na pravé straně řídítek.

Nožní páka zadní brzdy

U brzd staršího provedení je nožní páka spojena táhlem s pákou, která ovládá klíč zadní brzdy. K této páce je přichycena křídlovou maticí. křídlová matice přiléhá k operce, kterou je provleceno táhlo, a to tak, že na stycné ploše mezi operkou a křídlovou maticí má křídlová matice vybrání, které zajištuje že se samovolně nepovoluje. Zadní brzda se serizuje křídlovou maticí bud zkracováním, nebo prodlužováním táhla.. 
       U brzd novejšího provedení, tzv. plnonábojových, je nožní páka spojena s pákou klíče lanovodem, který je veden z pravé strany stroje na levou stranu.

Ruční páka přední brzdy

Ruční páka přední brzdy je na pravé straně řídítek. Je stejná jako páka spojky. Lankem je spojena s pákou, která ovládá klíč přední brzdy. 
       Podobne jako u zadní brzdy je koncovka brzdového lanka zakončena svorníkem se závitem. Seřizuje se křídlovou maticí, pojištenou proti otáčení stejně jako u zadní brzdy.

### Ovládací ústrojí - Spouštěcí páka

Spouštecí páka je na levé straně motoru a je společná s pákou řadící. Spouští se jí motor. 
       Chceme-li společnou páku použít pro roztočení motoru, zařadíme nejprve hlavní neutrál, pak páku přitlačíme směrem ke skříní a zvedneme nahoru az do polohy, v níž je obvykle páka spouštecí. V této poloze narazí páka na odpor. Pak páku sešlápneme tak, jako běžnou roztáčecí páku. 
       Oko společné páky je rozříznuto a uvnitř drážkováno a staženo na drážkách spouštecího hřídele šroubem. Po vyšroubováni šroubu můžeme páku vysunout, popřípade nastavit její polohu. Z továrny je však páka nastavena tak, aby její poloha vyhovovala nejlépe jak při řazení, tak i spouštení. Proto se nedoporučuje ji měnit.

### II. 4. Elektrické zařízení s příslušenstvím

Vzhledem k tomu, že motocykly Jawa-ČZ 125, 175 a 250 a 350 mají principiálně stejné elektrické zařízení, nebudeme každé z nich popisovat zvlášť. Upozorňujeme, že u všech motocyklů je uzemněn kladný (+) pól akumulátoru.

  Zdroje proudu

  Zapalování

  Spotřebiče proudu

  Zapojení

  Elektrická schemata

### Elektrické zařízení s příslušenstvím - Zdroje proudu

Motocykly Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 mají tyto dva zdroje proudu: 
       a) dynamo s regulátorem napětí, 
       b) akumulátor. 
       Akumulátor dodává proud zapalovacímu okruhu i spotřebicum, dokud nezacne proud dodávat dynamo v množství pozadovaném na krytí spotřeby. při větším poctu otácek se přebytkem proudu vyrábe- ného dynamem dobíjí akumulátor. Aby se napětí proudu dodávaného dynamem udržovalo v provoznlmsozsahu, je dynamo doplneno auto- matickým regulátorem napětí se spínačem.

Dynamo

Dynamo Jawa-ČZ 125, 175, 250

Dynamo Jawa-ČZ 350

Dynamo používané na motocyklech Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 je šestipólové, stejnosměrné, derivační dynamo. Jeho výkon je 45 W, provozní napětí 6 V. Toto dynamo je konstrukčne obdobné dynamům na motocyklech Jawa s kluzákovým odpérováním zadního kola. Při výměně dynama je nutno použít vždy dynama s regulátorem napětí v provedení s vyznačením „uzemněn + pól“, jinak by se poškodilo dynamo, regulátor, popřípade i akumulátor. 
       Rotor
       Rotor dynama je upevněn na pravém kuželovitém konci klikového hřídele speciálním šroubem M6 x 80. Na rotoru je nasunutá vačka, jejíž poloha je ustavena klínkem. Poloha nasunutí rotoru vzhledem ke klikovému hřídeli se zajištuje nasunutím výrezu v náboji rotoru na kolíček zarazený do klikového hřídele. 
       Stator
       Stator je upevněn k pravému dílu skříně dvěma šrouby MO. Uvnitř statoru je na pólových nástavcích nasazeno šest cívek, zapoje- ných v serii. Na plášti statoru jsou drázky s uhlíky, jeden nebo dva přerušovače, svorkovnice, jeden nebo dva koúdensátory, cívka s odporovým vinutím a samocinný regulátor napětí se spínačem. 
       Regulační spínač 
       Samočinný regulátor napětí se zpětným spínačem je jedna z nejdůležitějších součástí dynamo-bateriového zapalování. Na jeho činnosti je závislá správná, bezporuchová činnost dynama a dobíjení

akumulátoru. U motocyklů Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 se montují regulační spínače PAL 6W-45W s označením „uzemněn +pól“. Činnost regulačního spínače je založena na magnetickém účinku - elektrického proudu. Napetí dynama se udržuje regulátorem na téměř konstantní výši při libovolném počtu provozních otáček dynama. Popis jednotkového regulátoru PAL Celkový pohled na regulátor PAL je na obrázku. Na obrázku vlevo je tento regulátor rozložen na jednotlivé základní díly.

Regulátor napětí

Na jhu 9 je upevněna cívka regulátoru s jádrem 8. Kotva 7 je upevněna na jho 9 pružinou 6; tvrdost této pružiny nastavujeme posouváním prílozky 1, upevněné ke kotvě dvěma šrouby. Magnetický obvod se uzavírá přes jádro cívky, jho a postranní vzduchovou mezeru. Druhý konec pružiny 6 je upevněn nosičem horního doteku 5 z nemagnetického materiálu ke jhu 9. Mezi jhem 9 a pružinou 6 je jedna nebo několik příložek 12, které se vkládají podle potřeby při vymezováni vzduchové mezery. Na jhu 9 je upevněn s příložkou se závitem 10 ješte dotek spínače 11. Deska na upevnění doteku je z isolační hmoty s tkaninou a nese pevný dotek spínače 19, pružinu regulátoru 4 se stredním seřizovacím šroubem přechodu 3, s oboustranným dotekem 14 a destickou s pevným dotekem 15, který je uzemněn. Deska je připevněna třemi šrouby na jho. Pravý horní roh desky je seříznut, aby ji bylo možno sejmout bez odstranění držáku horního doteku 5.

Regulátor napětí (rozmontovaný)

Akumulátor

Všechny motocykly Jawa-ČZ mají olovený akumulátor Československé výroby. Do motocyklu Jawa-ČZ 250 a 350 se montují šestivoltové akumulátory kapacity 14 Ah (ampérhodin), to znamená, že ze správně nabitého akumulátoru lze odebírat proud 1 ampéru po 14 hodin. Motocykly Jawa-ČZ 125 a 175 mají šestivoltové akumulátory s kapacitou 7 Ah. Akumulátory jsou naplněny elektrolytem, coz je zředěná, chemicky čistá kyselina sírová měrné váhy (po zředění) 1,285 /cm3, což odpovídá hustotě 32°Bé (Beaumé). 
       Při montáži akumulátoru se musíme vždy přesvedčit o správném zapojení vývodu. Všechny mezitypové motocykly Jawa-ČZ mají uzemněn kladný pól akumulátoru. Záměna pólu vede k poruchám dynama, k vybití akumulátoru a k poruchám celého elektrického zařízení. 
       Vnitřní uspořádání akumulátoru nebudeme popisovat, neboť při poruše je třeba dát opravu provést odbornou opravnou, popřípadě vyměnit akumulátor za nový.

### Elektrické zařízení s příslušenstvím - Zapalování

Motocykly Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 mají dynamo-bateriové zapalování. Jiskra na elektrodách zapalovací svíčky přeskočí v okamžiku, kdy se přerušením primárního zapalovacího okruhu indukuje proud vysokého napětí v okruhu sekundárním.

Primární zapalovací okruh má tyto části:

- Zdroje proudu, tj. při malém počtu otáček motoru akumulátor, později, při zvýšeném a vysokém počtu otáček, dynamo.

- Jeden nebo dva přerušovače (podle počtu válců).

- Kondenzátor zamezující jiskření mezi doteky přerušovače a zesilující jiskru. U dvouválcu je pro každý přerušovač samostatný kondenzátor.

- Primární vinutí zapalovací cívky (malý počet závitu tlustšího drátu).

- Propojovací kabely nízkého napětí.

Sekundární zapalovací okruh má tyto části:

- Sekundární vinutí zapalovací cívky (velký počet závitu tenkého drátu).

- Kabel vysokého napětí k zapalovací svíčce.

- Zapalovací svíčku.

Přerušovač

K potřebnému přerušení primárního zapalovacího okruhu a k získání vysokého napětí v okruhu sekundárním je do primárního okruhu zařazen přerušovač. Vzhledem k tomu, že dvouválcové motory Jawa-ČZ 350 mají pro každý válec samostatně řešené zapalovací okruhy, mají tyto motory dva přerušovače. 
       Přerušovač se montuje na přední desku statoru dynama. Na dynamech jsou namontovány dva druhy přerušovaču. První druh přerušovače byl shodný s typy přerušovaču montovaných na dynamech motocyklu Jawa 250 a 350 typů 11, 12, 18, nyní montovaný typ se liší vahadlem automobilového typů „PAL“.

Popis přerušovače

Přerušovač je upevněn na základové desce s oválovými výrezy k seřizování předstihu. Deska je kruhová a kromě přerušovače a držáku s plstí je na ni upevněn též kondensátor. Vlastni přerušovač je dvojdílný, skládá se ze spodní desky, na které je pevný dotek, a z kovového raménka s odisolovaným otvorem pro čep a s palcem z isolacní hmoty. Jak spodní deska, tak i raménko jsou nasazeny na čepu základní desky. Raménko i spodní deska mají pevné doteky a lze je serídit natácením spodní desky, jez je upevněna k základní desce šroubem, který prochází oválným vybráním. pružina vahadla je odisolována obvyklým způsobem.

Kondenzátor

Přeruší-li se proud v primárním okruhu přerušovačem, indukuje se v sekundárním vinutí cívky proud vysokého napětí. Zpětnou indukcí vzniká současně silný proud v primárním vinutí, který způsobuje silné jiskrení mezi doteky přerušovače v okamžiku jejich rozpojení. Toto jiskření prodlužuje dobu spojení doteku (o dobu, po kterou trvá elektrický oblouk mezi doteky), a tím oslabuje vznik proudu v sekundárním vinutí. Jiskra na zapalovací svícce by při tomto uspořádání byla slabá, popřípadě by ani nevznikla. Doteky přerušovače by se velmi rychle opalovaly, a tím by vznikly další poruchy zapalovacího systému. 
       Aby se vznik oblouku mezi doteky co nejvíce omezil, je vložen do primárního okruhu paralelne s přerušovačem kondensátor. 
       Kondenzátory používané u dynamo-bateriového zapalování Jawa jsou válcové kondensátory. Kondensátor se skládá z velkého počtu staniolových lístečku, odisolovaných slídou nebo impregnovaným papírem. Liché lístky jsou navzájem propojeny a spojeny s vývodem, sudé pak jsou propojeny a spojeny s pláštěm.

### Elektrické zařízení s příslušenstvím - Spotřebiče proudu

Rozmístění elektrických spotřebičů 125, 175, 250, 350

1 - dynamo; 2 - akumulátor; 3 - zapalovací cívka; 4 - zapalovací svíčka; 5 - houkačka; 6 - koncová svítilna; 7 - světlomet; 8 - spínací skříňka; 9 - pojistka; 10 - spínač brzdového světla; 11 - přepínač světel; 12 - spínač ukazatele běhu naprázdno

Zapalovací cívka

Zapalovací cívka (u dvouválce dvě cívky) je konstrukce i výroby Jawa. Vlastní zapalovací cívka s primárním a sekundárním vinutím je uložena ve válcovém pouzdru z umělé hmoty. Na přední části je víko s vývodem vysokého napětí pro kabel zapalovací svícky a se svorkami nízkého napětí, označenými císly 1 a 15. Do svorky 15 se zapojuje kabel od svorky 54 spínačí skřínky, do svorky 1 pak kabel k přerušovači. Cívka (nebo cívky) se montuje na rám pod nádržkou na palivo.

Řez zapalovací cívkou Jawa

Zapalovací svíčka

Nejvýhodnejší druh a tepelnou hodnotu zapalovacích svíček určuje výrobce motocyklu. Správná vzdálenost elektrod svíčky je 0,5 az 0,6 mm. 
       U motorů 125, 175, 250 a 350 cm3 se používá svíček PAL tepelné hodnoty 195 az 240. Všechny použité svíčky mají závit M14. 
       Svíček s nižší tepelnou hodnotou používáme s výhodou za chladného počasí, v zimním období, při pojízdkách na kratší vzdálenosti s větším počtem roztáčení studeného motoru, svíček s vyšší tepelnou hodnotou za teplého pocasí a při dlouhých jízdách. 
       O tom, zdali tepelná hodnota pouzívané svícky je vyhovující, přesvědčíme se pohledem na barvu vnitřní části isolátoru u strední elektrody. Správné zabarvení je hnedé, při vysoké tepelné hodnotě černé; při nízké tepelné hodnotě je isolátor světle šedivý.

| Světlomet | Řez světlometem 3 - rámeček; 5 - upevňovací šroub; 6 - parabolické zrcadlo; 7 - žárovka; 8 - sklo; 9 - pryžové těsnění; 10 - pružiny; 12 - hlavní žárovka; 13 - objímka; 14 - uzávěr; 16 - pružina |
| --- | --- |

Světlomet je zapušten do plášte světlometu. Popis neuvádíme, neboť na motocyklech je montováno vice provedení světlometů lišících se především v konstrukčním uspořádání sklápení paraboly, utěsněn skla, atp. Pozor při objednávkách náhradních dílů. Nejlépe kupovati podle vzorku. 
       Žárovky ve světlometech mají tyto hodnoty: Hlavní žárovka je dvouvláknová pro dálkové a tlumené, světlo, druhá (menší) žárovka pro světlo obrysové. 
       Dvouvláknová žárovka má 6 V, 25/25 W a tvar podle normy ČSN 30 4311. Obrysová žárovka pak 6 V, 1,5 W a tvar podle normy 30 4317.

Koncová svítilna

Koncová svítilna je upevněna na zadním blatníku motocyklu na pryžové podložce 9. Vlastní svítilna má dva díly: držák se žárovkami a plášt. Držák 3 je položen na podložku 9 a, společně s ní upevněn k blatníku šroubem M5 x J2 (označeným číslem 12) s podložkou 14 a maticí 13. Druhým upevňovacím šroubem je šroub, který připevňuje zadní poznávací značku. Mezi pružné doteky držáku jsou zasaženy žárovky pro koncové (obrysové) a brzdové světlo. Obě tyto žárovky jsou shodné (6 V/5 W) a mají tvar podle normy ČSN 30 4319. Kabely přívodu proudu jsou upevněny do svorek držáku šrouby 4. Plášt koncové svítilny je plechový výlisek, do kterého je vloženo sklo 5. Sklo je do pláště zasaženo v pryžovém těsnění 7, aby do svítilny nevnikal prach, anebo je bez těsnění, se zalakovanými okraji. Plášť je nasunut do držáku a připevněn šroubem M4 x 8, označeným číslem 15.

Řez koncovou svítilnou 1 — plášť svítilny; 3 — držák; 4 — šrouby svorek; 5 — sklo; 7 — těsnění; 9 — podložka; 12 — upevňovací šroub; 13 — matice; 14 — podložka; 15 — upevňovací šroub pláště

Elektrická houkačka

Všechny motocykly Jawa-ČZ jsou standardně vybaveny elektrickou houkačkou, upevněnou mezi rameny přední vidlice. Houkačky jsou 6V a 3A.

### Elektrické zařízení s příslušenstvím - Zapojení

Spínací skříňka

| Ke spojování i rozpojování různých proudových okruhů jsou u všech motocyklů Jawa-CZ 125, 175, 250 a 350 spínací skříňky. Tyto skříňky jsou zamontovány do nádržek na palivo. Skříňky jsou konstruovány a vyráběny n. p. PAL. Víka skříněk mají dvojí provedení, původní jsou z umělé hmoty, nyní vyráběná víka jsou odlitky z hliníkové slitiny. Skříňka je upevněna do vybrání v nádrži na palivo třemi šrouby rozměru M4 x 40. Pod víko skříňky je vloženo pryžové těsnění. Vnitřní uspořádání skříňky nepopisujeme; jednotlivé díly jsou vyobrazeny na obr. 90. Na levé části obr. 90 je znázorněno ustavení správné polohy spínací hvězdice. Ve skříňce pro značení zasunutého chodu naprázdno je žárovka 12 V; 1,5 W tvaru podle normy ČSN 30 4317. Spínání jednotlivých okruhu při různých polohách klíčku spínací skříňky je patrné z obrázků. |  |
| --- | --- |
| Víko spínací skříňky 3 - víko; 4 - ampérmetr 10 A; 5 - ložisková kulička pr. 4; 6 - těsnící vložka; 10 - podložka; 11 - kryt žárovky N; 12 - připevňovací kroužek; 13 - spínací hvězdice |  |

Polohy klíčku spínací skříňky:

| O - | jsou zapjaty houkačka a brzdové světlo; |
| --- | --- |
| 1 - | jsou zapjaty zapalování, houkačka a brzdové světlo (pro jízdu ve dne); |
| 2 - | jsou zapjaty zapalování, houkačka, obrysové (parkovací) a koncové světlo; této polohy pouzíváme při jízde v noci mestem; |
| 3 - | jsou zapjaty zapalování, houkačka, dálkové nebo tlumenné světlo (podle polohy pácky prepínace na rídítku); této polohy používáme při jízdě v noci na volné silnici; |
| 4 - | jsou zapjaty houkačka, brzdové světlo, obrysové a koncové světlo; je to poloha pro parkování v noci; |
| 5 - | je zapjato zapalování přímo z dynama, jehož použijeme pouze při poruše akumulátoru; spouštení je obtíznejší, doporučujeme stroj roztlačit při zasunutém druhém převodovém stupni; při této poloze nesvítí světla; musíme-li jet při této poloze v noci, přepneme po roztočení motoru přepínač do polohy 3 a pokračujeme v jízdě; je však třeba udržovat stále vetší počet otáček, aby dynamo stačilo krýt spotřebu proudu. |

Kabely

Ke všemu elektrickému vedení nízkého napětí je použito automobilových kabelů (opředených a lakovaných nebo s igelitovou isolací) průřezu 1 nebo 1,5 mm2. 
       Kabely pro vývod vysokého napětí ke svíčkám jsou speciální, s několikavrstvovou isolací, průřezu 1,5 mm2. Konce kabelu pro vysoké napětí mají odrušovávací koncovky.

Elektrické zařízení s příslušenstvím -  Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 125 a 175

Elektrické zařízení s příslušenstvím -  Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 250
Elektrické zařízení s příslušenstvím -  Schema elektrického zapojení Jawa-ČZ 350

III. Montáž

###### III. 1. Motor

### Motor - Vyjmutí motoru z rámu

Projeví-li se při provozu porucha motoru nebo rámu, kterou není možno odstranit při zamontovaném motoru, musíme motor vyjmout z rámu. 
       Vzhledem k částečnému zakrytí motocyklu kryty je demontáž motoru poněkud obtížnejší, než tornu bylo u předcházejících typu motocyklu. Vlastní vyjmutí motoru lze provést několika způsoby. Má-li se motor vyjmout rychle, je možno vyjmout jej pouze s částečnou demontáží plechových krytu. Nejprve popíšeme způsob demontáže s odstranením krytu. Tento způsob volíme, máme-li dostatek času na opravu, chceme-li kontrolovat rám, popřípadě musíme-li rám vymenit nebo opravit. 
       Při vyjímání motoru prvním způsobem postupujeme takto:

- Několikerým pootočením šroubu upevňujícího držák sedla šroub uvolníme. Sedlo nadzvedneme a sejmeme.

- Speciálním klíčem vyšroubujeme matice výfukových trub. Vyšroubováváme je opatrně, abychom neulomili žebra matic. Výfukové trubky natočíme tak, aby při vyjímání motoru nepřekážely, anebo je vysuneme z tlumičů. (Před zamontováním vyčistíme vnitřek od karbonu.)

Schema vyjímání motoru z rámu (levá strana)

- Sešroubujeme matice předních šroubu, upevňujících stupacky pro spolujezdce, šrouby vysuneme a vyjmeme rozperné kroužky. .

- Sešroubujeme matici šroubu upevňujícího levou stupacku k rámu motocyklu a šroub vyjmeme.

- Sešroubujeme matici svorníku, připevňující přední část pravého dílu krytu k nosníku brzdového pedálu.

- Vyšroubujeme šroub uprostred stredního pásu krytu, přidrzující podlázku. Matici přidrzujeme z prostoru pod sedlem.

- Rozrízneme pryžové těsnění mezi krytem a schránkou v míste, kde se napojuje kryt na krycí plechy nosiče sedla.

- Vyšroubujeme tři šrouby, upevňující strední pás k levému dílu krytu.

- Sejmeme pravý díl krytu se stredním pásem a levý díl krytu. Podlázka zustává upevnena na šroubech schránek.

- Vyšroubujeme dva šrouby, které upevňují pravé víko klikové skříně, stlačíme pedál zadní brzdy a víko sejmeme.

- Petrolejem, naftou nebo benzinem očistíme prostor u sekundárního řetězového kola. Před očištěním zkontrolujeme, zdali není v prostoru řetězového kola vetší mnozství oleje, což by znamenalo, že je poškozeno těsnění pod řetězovým kolem. Totéz kontrolujeme i v prostoru pod dynamem. Kdyby olej unikal, museli bychom při demontáži motoru těsnění vymenit.

- Povolíme šroub a vyjmeme lanko spojky z koncovky, která je I)ripevňuje k vypínací pácce spojky, a lanovod vytáhneme.

- Odjistíme matici šroubu krytu řetězu, která je zajištena závlačkou, matici sešroubujeme a šroub vyjmeme.

- Otácením zadního kola posuneme spojovací článek řetězu na sekundární řetězové kolo, řetěz rozpojíme a vyjmeme.

- Po rozevření zadní části krytu řetězu obě poloviny krytu vysuneme.

Schema vyjímání motoru z rámu (pravá strana)

- Z prostoru sekundárního řetězového kola odmontujeme plechový nástavec krytu řetězu z pravé strany skříně motoru.

- Odpojíme hadicku přívodu paliva u kohoutu.

- Nadzvedneme kryt karburátoru, sešroubujeme matici smešovací komory a vytáhneme šoupátko s jehlou. Kryt karburátoru se šoupátkem a jehlou zustane viset na lanku plynu. Umístíme je na pravou stranu motoru, aby při dalších pracích neprekázely, anebo vyvlecením koncovky lanka z tělesa šoupátka šoupátko s jehlou a pružinou odejmeme a sejmeme též zbývající součásti, vícko smešovací komory, přesuvnou matici a kryt karburátoru.

- Šroubovákem povolíme a vyšroubujeme ze spodní části levého dílu klikové skříně zajištovací šroub pohonu rychloměru. Ohebný hřídel pohonu vytáhneme z klikové skříně.

- Odpojíme kabel (kabely) od zapalovacích svíček.

- Vyjmeme pojistku u akumulátoru v levé schránce.

- Na svorkovnici dynama odpojíme kabely od svorek 1, 51, 61. U motoru Jawa 350 též kabel od svorky 2. Kabely (popřípadě několikapramenný kabel) vysuneme z pojistné svorky. Před vyjmutím doporučujeme svorku opatrně částečně rozehnout, aby se nepoškodila isolace kabelu. U motoru Jawa 350 neopomineme vyjmout závlačku nad sekundárním řetězovým kolem, která zajištuje, aby se kabel neprohnul k řetězu a aby jej řetěz neprodrel. Kabel vysuneme nejdříve na stranu, abychom vynali pryžovou pruchodku oddělující prostor dynama od prostoru řetězového kola. Méne zkušeným motoristum doporučujeme označit konce kabelu po odpojení ze svorek císly svorek, nemají-li pryžové návlecky s císly. Usnadní si tím pozdejší montáž. 
Při této demontáži prohlédneme důkladně kabely, abychom zjistili jejich celkový stav. Zjistíme-li třeba jen malé poškození, jako popraskanou lakovou isolaci, kabely vymeníme, i když se zdá, že by ješte nejaký čas vydržely. Mohly by později způsobit během jízdy nepříjemnou poruchu. Při oprave si musíme vždy uvedomovat, že dlouhodobý prof' voz motocyklu bez poruch zálezí především na bezpecné cinnosti elektrického zarízení.

- Odpojíme kabel od svorky spínace elektrického ukazatele běhu naprázdno (na pravé strane motorové skříně).

- Vyšroubujeme matice čtyř šroubu upevňujících motor k rámu, šrouby vysuneme nebo vyrazíme trnem průměru 7 až 7,5 mm.

- Vyšroubujeme matice dvou šroubu upevňujících přední držáky motoru k rámu, šrouby vysuneme a držáky odejmeme.

- Motor vyjmeme tak, že se k němu postavíme z levé strany, uchopíme jej, povysuneme dopředu a natocením přední části vlevo vyjmeme. Doporučujeme, aby motor vyjímaly dve osoby, zvlášte vyjímáme-li jej poprvé.

Při vyjímání motoru druhým způsobem je postup takovýto:
Potřebujeme-li vyjmout motor z rámu co nejrychleji a nevyjímáme-li jej pro opravu rámu, můžeme tuto práci provést pouze s částečnou demontáží krycích plechu, a to takto:

- Postupujeme tak jako v bodech 1 a 2 u prvního způsobu.

- Vyšroubujeme šest šroubů upevňujících střední pás k pravému a levému dílu krytu a jeden šroub uprostred krytu, upevňující podlázku. Při vyšroubování šroubu podržíme matice z prostoru uvnitr krytu. Ctyri horní matice šroubu upevňujících strední pás k dílum krytu jsou volné. Volná je též matice šroubu upevňujícího podlázku. Spodní dva upevnování šrouby stredního pásu mají mít matice přivareny k dílum krytu. Není-li tornu tak, připájíme matice po demontáži krytu cínovou pájkou.

- Další práce konáme podle předchozího návodu od bodu 10 až k bodu 26.

U motocyklu Jawa-ČZ 125 a 175 doporučujeme postupovati druhým způsobem. Pracovní postup dodrzujeme stejný. Pouze tvar a upevnení plechových krytu je v partii za motorem poněkud odlišné. Kryty se skládají ze dvou částí; je u nich vypušten strední pás a obě poloviny jsou spojeny za motorem šrouby s maticemi. Ve zbývajících místech jsou upevneny stejným způsobem jako u strojů vetšího obsahu.

Montáž motoru do rámu

Při této práci postupujeme opačně, než jak jsme pracovali při demontáži. Před montáží jednotlivých dílu tyto díly zkontrolujeme, zdali nejsou poškozeny. Vadné díly opravíme nebo vyměníme za nové.

### Motor - Demontáž hlavy a válce

Tuto práci konáme jednak při demontáži motoru, jednak při dekarbonisaci. V prvním případě pracujeme s motorem vyňatým z rámu, v druhém s motorem v rámu upevněným. Složitější je způsob demontáže hlavy a válce na motoru upevněném v rámu. Proto tuto demontáž popíšeme.

- U kohoutu nádržky na palivo odpojíme hadicku.

- Vyšroubujeme zadní upevnovací šrouby nádržky a přední šrouby povolíme.

- Odpojíme kabel svíčky od svíčky (u Jawa-ČZ 350 dva kabely).

- Odpojíme výfukové trubky odšroubováním zebrovaných matic, trubky povytáhneme z výfukových hrdel válce (válcu) a natočíme, aby při vysouvání válce (válcu) neprekázely.

- Vyšroubujeme matice upevňující hlavu válce k válci (u motoru 125, 175 a 250 čtyři matice, u motoru 350 dvakrát po třech maticích) a hlavu sejmeme. Nelze-li hlavu po vyšroubování všech matic sejmout, páčíme ji šroubovákem opřeným o její zadní část u výztužného žebra nebo ji uvolníme poklepem dřevěnou paličkou.

- Píst posuneme roztácecí klikou do dolní úvratě.

- Válec vysunutím sejmeme. U motoru Jawa-ČZ 350 snímáme kazdou hlavu i válec samostatne. Před sejmutím válce musíme píst válce, který snímáme, posunout do dolní úvrate.

- Po demontáži přikryjeme otvor do klikové skříně, aby do klikového prostoru nevnikala nečistota.

Seřizování

Válec ani hlavu není třeba seřizovat, pouze po ujetí 5000 až 10 000 km se musí provést dekarbonizace (viz článek „Dekarbonizace" v kapitole „Údržba"), popřípadě po ujetí asi 20 000 až 25 000 km výbrus válce a výměna pístu. 
       Poznámka: Po vysunutí válce se před odstraněním nečistot a karbonu podíváme, zdali přepouštecí kanály válce a skříně nejsou částečně zakryty těsněním mezi válcem a skříní. Zjistíme-li závadu, odstraníme ji tím, že přizpůsobíme těsnění. 
       Při montáži postupujeme opačně. Podle možnosti dáváme pod válec i pod hlavu válce nová těsnění, abychom zabránili netesnosti. Matice připevňující hlavu válce utahujeme střídavě, rovnomerne. Při montáži válcu a hlav motoru Jawa-ČZ 350 dbáme, aby mezera mezi válci a hlavami byla vpředu i vzadu stejná. 
       Matice hlav dotáhneme, jakmile se motor ohřeje na provozní teplotu.

### Motor - Demontáž spojky, primárního řetězu a seřizování spojky

Tyto práce můžeme konat jak na motoru vyňatém z rámu, tak i na motoru v rámu. Postup prací na motoru zamontovaném v rámu je tento:

Při snímání levého víka klikové skříně:

- Vypustíme olej z převodovky. Výpustný šroub je na spodní části levého dílu klikové skříně. Můžeme práci konat na motocyklu polozeném na bok a opreném o pravou stupacku. Tento způsob zvolíme pouze v nutném případě, protože hrozí nebezpecí, že se ohne stupacka a ze vytece palivo z nádrže odvzdušnovacím otvorem v uzávěru.

- Uvolníme matici upevňující rameno stupacky k trubce stupacky a stupacku i s raménkem otočíme do dolní polohy anebo ji odejmeme.

- Vyšroubujeme a vyjmeme upevnovací šrouby řadící a spouštecí páky. (U jednopákového provedení jeden šroub.) Páky sejmeme. Šrouby musíme vždy vyjmout, neboť pročházejí částečným vybráním v hřídelích pák. Nelze-h páku sejmout lehce, pomůžeme si pácením šroubovákem.

- Vyjmeme těsnění pod pákou řazení, je-li namontováno.

- Vyšroubujeme všechny šrouby upevňující víko k levému dílu skříně, a to pokud možno krízovým šroubovákem se zakoncením přesne souhlasícím s drážkami ve šroubech, abychom předešli poškození drážek.

- Do vybráni ve víku klikové skříně (v ose víka vpředu) vsuneme šroubovák a víko částečně odpácíme. Druhý šroubovák vsuneme opatrně do vzniklé spáry co nejdále vzadu a soucasným pácením obema šroubováky víko stáhneme s vodících pouzder. Při pácení dáváme pozor, abychom nepoškodili dosedací plochy víka a skříně. Poškoženým místem by unikal při provozu olej. Unikal-li již dříve olej pod víkem, zkontrolujeme, zdali víko má dosedací plochy neporušené a zdali jsou tyto plochy rovné. Není-li tomu tak, je třeba dosedací plochu víka, popřípadě i dílu skříně, zabrousit. Demontujeme-li na motoru vynatém z rámu, vsunujeme druhý šroubovák do vybrání v zadní části víka (v ose víka, proti vybrání přednímu).

Při demontáži spojky a snímáni primárního řetězu:

- Klíčem 12 mm stiskneme podložky pod kolíčky u pružin spojky, kolíčky vysuneme a podložky sejmeme.

- Sejmeme první lamelu i s pružinami a pouzdry a vyjmeme všechny zbývající lamely.

- Vytáhneme vypínací tyčku s operkou.

- Matici upevňující unášeč spojky k hlavnímu hřídeli můžeme uvolnit a vyšroubovat několika způsoby:

  - Mezi nálitek pro hřídel řazení a sekundární řetězové kolo dáme vložku zabranující otáčení řetězového kola, odjistíme pojistnou podložku matice upevňující hlavní hřídel k unášeči spojky a matici vyšroubujeme. Předpokladem je zařazený první převodový stupeň, který zařadíme řadící pákou nasazenou provisorne na hřídel řazení. Nevýhoda tohoto způsobu je v tom, že pro sekundární řetězová kola s různým počtem zubu musíme zhotovit různé vložky a ze musíme pracovat

po obou stranách motocyklu (motoru). Z těchto důvodu používáme podle možnosti způsobu popsaného v bode b).

Zajišťovač spojky

  - Zhotovíme si pomůcku podle horního obrázku (zajišťovač spojky). Nejrychleji ji zhotovíme ze staré lamely s vložkami, že které jsme vložky odstranili, a z lamely ocelové, které spolu svaríme nebo snýtujeme. Tuto pomůcku vložíme do spojky tak, aby vnitrní ozuby zapadly do drážek v unášeci, vnejší do drážek v bubnu spojky. Mezi ozubení primárního řetězového kola a ozubení spojkového bubnu vložíme pomůcku, která zapadne do ozubení obou kol a zabrání jejich otáčení. Mezi zuby nevkládáme jinou vložku, protože by se mohlo poškodit ozubení. Zhotovíme-li si pomůcku podle obrázku 94 můžeme drzadlo oprít nebo podržet a nemusíme používat vložek mezi ozubení primárních kol. Dále pracujeme způsobem popsaným v bodě a).

  - - bez použití speciálního zařízení.
Tohoto způsobu používáme, jen tehdy, jestliže je to nejvýš nutno, neboť tímto neodborným způsobem bychom mohli způsobit vetší závadu. Provizorně nasadíme řadící páku a zasuneme první převodový stupeň. Mezi přepážku oddělující prostor dynama od prostoru sekundárního řetězového kola a řetězové kolo vložíme dřevěný špalíček, kterým zamezíme otáčení sekundárního řetězového kola při povolovanm matice upevňující unášeč. Tuto práci musíme konat opatrně, abychom neprorazili přepázku.

Unášeč spojky stáhneme z hlavního hřídele speciálním stahovákem, který dodává továrna ve speciálním dílenském náradí, nebo pomůckou zhotovenou podle dalšího obrázku, kterou na kolíky unášeče nasadíme a zajistíme tak kolíky (jimiž byly zajišteny pružiny).

Přípravek na stahování unášeče spojky

- Odšroubujeme matici M18 x 1,5 upevňující primární řetězové kolo a sejmeme pruznou podložku. Na řetězové kolo nasadíme vhodný stahovák a otáčíme jeho šroubem. Jestliže se potřebná námaha příliš zvetší, přerušíme další napínání a poklepeme na šroub kladivem nebo kovovou paličkou, čímž uvolníme řetězové kolo s kuzele. Bez stahováku se nám vetšinou nepodarí kolo sejmout. Pácením šroubováky, montážními pákami atd. můžeme způsobit jen škodu. Proto si kazdý, kdo chce začít demontovat, musí předem obstarat všechno, ceho je k oprave třeba.

- Primární řetězové kolo a řetězové kolo spojky sejmeme zároveň s primárním řetězem.

- Po sejmutí řetězového kola spojky sejmeme s hlavního hřídele tzv. plovoucí pouzdro, nevysunulo-h se soucasne s řetězovým kolem.

Upozornení: Potřebujeme-li sejmout jen řetězové kolo spojky nebo vyjmout řetěz, nemusíme obtížne demontovat primární řetězové kolo, postací vysunout po demontáži spojky vnitrní poudro litinového bubnu spojky. Po jeho vyjmutí umožní vůle mezi hlavním hřídelem a otvorem v náboji spojky sejmout řetězové kolo spojky, popřípadě primární řetěz.

Seřizování spojky a primárního řetězu

Podrobný popis seřizování spojky je uveden v článku na str. 165. Primární řetěz není zapotřebí seřizovat, neboť běží v olejové lázni. Postačí příležitostně kontrolovat jeho stav (při kontrole lamel spojky atd.) Zjistíme-li, že řetěz je vytažen (zachytává o odlitek víka), zkontrolujeme, zda-li není uvolnění způsobeno opotřebením tzv. plovoucího pouzdra na hlavním hřídeli převodovky. Jestliže je toto pouzdro v pořádku a řetěz je příliš volný, vyměníme jej za nový.

### Motor - Demontáž karburátoru

Vyjímání karburátoru z motoru v rámu

Při každém pravidelném čištění karburátoru (po ujetí 5000 km) musíme karburátor vyjmout a rozložit na jednotlivé součástky. Totéž děláme, ucpe-li se během provozu hlavní tryska. Postupujeme při tom takto:

- Nadzvedneme kryt karburátoru a stáhneme hadicku přívodu paliva, vedoucího do plovákové komory.

- Sešroubujeme přesuvnou matici vícka šoupátkové komory.

- Vícko sejmeme a vytáhneme šoupátko s jehlou a pružinou.

- Povolíme šroub stahující objímku čističe vzduchu a čistič odejmeme.

- Povolíme šroub stahující objímku, která upevňuje karburátor k hrdlu na klikové skříni, a karburátor s hrdla stáhneme.

Demontáž karburátoru provádíme na karburátoru vyňatém z motoru.

- Vyšroubujeme šroub se sítem, který spojuje plovákovou komoru s tělesem karburátoru.

- Provádíme-li demontáž pouze proto, aby se vyčistila hlavní tryska, je tato tryska po předchozích pracích přístupná a můžeme ji šroubovákem vyšroubovat.

- Vyšroubujeme šroub trysky (ve kterém byla tryska zašroubována) z vložky s rozprašovacem.

- Sešroubujeme dolní přesuvnou matici smešovací komory a vyjmeme těsnění.

- Vyšroubujeme z boku šoupátkové komory vodicí šroub.

- Povolíme pojistnou matici dorazového šroubu šoupátka a šroub vyšroubujeme.

- Poklepy na dřevěný špalícek, který zasuneme do šoupátkové komory, vyrazíme vložku s rozprašovačem.

- Vyšroubujeme seřizovací šroub běhu naprázdno a sejmeme pružinu zabranující jeho samovolnému otáčení.

Potřebujeme-li zkontrolovat šoupátko a jehlu, vyjmeme je takto:

- Stlačíme co nejvíce pružinu šoupátka jeho přiblížením k víku šoupátkové komory, čímž uvolníme lanko plynu.

- Vysmekneme koncovku lanka z vybrání šoupátka a výrezem v boku šoupátka lanko vyjmeme.

Demontáž přírubového karburátoru

U motocyklu nejnovejšího provedení (od konce roku 1957) jsou namontovány tzv. přírubové karburátory a při jejich demontáži postupujeme poněkud odlišně proti starším typum.

- Sešroubujeme velkou přesuvnou matici s těsněním, která upevňuje kryt karburátoru, abychom jej mohli sejmout.

- Víčko šoupátkové komory sešroubujéme a vytáhneme šoupátko s jehlou.

- Stáhneme hadičku přívodu paliva.

- Sešroubujeme dvě matice, upevňující přírubu karburátoru k stene klikové skříně.

- Povolíme šroub stahující objímku čističe vzduchu a čistič odejmeme. (Pokud máme stroj vybavený tlumičem sání, odpojíme od karburátoru pryžovou spojku k tlumiči sání.)

- Stáhneme prírubový karburátor se svorníku i s těsněním a isolacní vložkou, nasazenou mezi přírubou a stěnou klikové skříně.

Demontáž vlastního karburátoru provádíme po jeho vyjmutí z motoru.

- Potřebujeme-li zkontrolovat šoupátko a jehlu, postupujeme při demontáži stejne, jako u staršího typu karburátoru, protože tyto součásti jsou uzpůsobeny podobně.

- Při kontrole hlavní trysky musíme demontovat plovákovou komoru, neboť tryska je umístěna v jejím dne pod plovákem.

- Vyšroubujeme ctyri upevnovací šrouby víka plovákové komory a víko sejmeme. Postupujeme opatrně, abychom nepoškodili tenké těsnění pod víkem.

- Vyjmeme plovák a vyšroubujeme ze dna plovákové komory hlavní trysku, kterou vyčistíme a překontrolujeme i spojovací kanálek mezi plovákovou a šoupátkovou komorou.

- V demontovaném víku plovákové komory kontrolujeme pružinu přeplavovacího kolícku, zajišteného před vypadnutím závlačkou.

- Dále kontrolujeme, popřípadě pročistíme přívod paliva ve víku, vcetne jemného síta a jehly uzavírající přívod paliva.

- Trysku běhu naprázdno vyšroubujeme z pravé strany šoupátkové komory a rovnez pročistíme.

- Rovněž vyšroubujeme regulacní šroub běhu naprázdno (vodorovný) z pravé strany šoupátkové komory a šikmý dorazový šroub šoupátka, který vyjmeme i se šroubovou pružinou pod ním.

- Po kontrole všech dílu a kanálku v tělese karburátoru opět karburátor peclive smontujeme, při zachování nejvetší čistoty.

Při montáži postupujeme opačně, než-li při demontáži.

Demontáž tlumiče sání

Pro ty motoristy, jejichž stroje jsou již nejnovějšího provedení a vybaveny i tlumičem sání, připojujeme montážní popis. I když tlumiče sání motocyklu 125 a 175 vzhledem k 250 a 350 jsou konstrukcne odlišné, vlastní funkce je prakticky stejná. Rovněž při montáži a údržbě postupujeme stejným způsobem. Tlumič sání během provozu nevyžaduje zvláštní údržby, kromě občasného vyčištění vnitřku a propláchnutí benzinem a navlhčení olejem síta vložky čističe vzduchu. Při demontáži postupujeme takto:

- Povolíme šroub dvojsedla, které odklopíme a sejmeme s motocyklu.

- Uvolníme uzáver víka tlumiče, které vysuneme vzhuru mezi horní rámovou trubkou a stenou postranního krytu.

- Tím jsme si uvolnili přístup k sítené vložce vlastního čističe vzduchu, kterou vyjmeme a vyčistíme.

- Rovněž vnitřní vložku vyjmeme a prostor tělesa tlumiče vytřeme.

Demontáž vlastního tělesa tlumiče sání a jeho vyjmutí z motocyklu provádíme pouze při celkové demontáži stroje nebo poškození tlumiče, které je velmi řídké. K jeho vyjmuti musíme napřed demontovat plechové kryty. Montáž provádíme opačným postupem.

### Motor - Demontáž spouštěče

Demontáž spouštěče z motoru s oddělenou řadící a spouštecí pákou

- Demontujeme levé víko klikové skříně a spojku.

- S hřídele řazení vysuneme segment spouštěče i s pružinou, kterou vypácíme šroubovákem z drážky v nálitku klikové skříně.

- Na hřídeli řazení zůstane přítlačná pružina s rozpěrkou, které sejmeme.

Demontáž spouštěče z motoru se společnou řadící a spouštecí pákou

- Sejmeme páku.

- Demontujeme levé víko klikové skříně a spojku.

- Odšroubujeme šrouby připevňující nosník ložiska spouštěče k levému dílu klikové skříně.

- Hřídel vyjímáme s nosníkem ložiska a vratnou pružinou, kterou vypácíme z drážky nálitku klikové.skříně, popřípadě vysuneme nejprve hřídel a potom nosník ložiska se segmentem spouštěče a vratnou pružinou.

Upozornění: Hřídel vyjímáme opatrně, aby nevypadla pružina, která přitlacuje hřídel k levému víku, a nezapadla do prostoru převodovky. 
       Poznamenáváme, že nosník ložiska spouštěče u motoru 125 a 175 cm3 je konstrukčně proveden stejně, jako u motoru větších kubatur, ale je na rozdíl od nich upevněn k stěně klikové skříně čtyřmi šrouby. 
       Vyjmutí pružiny ze segmentu spouštěče je u motoru s oddělenou řadící pákou a pákou spouštěče jednoduché; pružina se vyjme vyklesnutím ze zářezu v náboji segmentu. 
       Chceme-li vyjmout pružinu ze segmentu spouštěče u motoru se společnou pákou, musíme demontovat nosník ložiska se segmentem spouštěče.

- Vyjmeme pojistný kroužek, připevňující ložisko spouštěče k nosníku ložiska.

- Sejmeme nosník a segment.

- Pružinu vysmekneme ze zářezu v náboji segmentu.

Demontáž kola spouštěče

Ozubené kolo spouštěče je namontováno na náboji spojkového bubnu. Demontujeme je, když napřed demontujeme spojku a vyjmeme spojkový buben, tím, že vyjmeme pojistku z drážky náboje bubnu. Při montáži kola spouštěče postupujeme opačným způsobem než než při demontáži.

### Motor - Demontáž a montáž klikového ústrojí, převodovky a řadícího ústrojí

Abychom mohli uskutečnit tyto demontáže, musíme po předchozích demontážích odmontovat z pravého dílu klikové skříně dynamo, vačku samočinného vypínání spojky a hřídel řazení a pak oddělit díly skříně.

Obsah stránky:

  Sejmutí dynama

  Sejmutí vačky samočinného vypínání spojky

  Vyjmutí hřídele řazení

  Oddělení dílu klikové skříně u motoru 250 a 350, poznámka pro demontáž skříně 125 a 175

  Demontáž klikového ústrojí

  Montáž klikového ústrojí a spojení dílu klikové skříně

  Demontáž převodovky 250 a 350

  Montáž převodovky 250 a 350

  Demontáž převodovky 125 a 175

  Montáž převodovky 125 a 175

  Montáž řetězového kola a kola s nábojem (hlavou)

  Demontáž řadícího ústrojí

  Montáž řadícího ústrojí

  Montáž držáku s kulisou řazení

  Montáž hřídele řazení

  Montáž vačky samočinného vypínání spojky na hřídel řazení

  Vyjmutí pohonu rychloměru

  Demontáž pryžových těsnících kroužků

  Demontáž kuličkových ložisek

  Vyjmutí ložiska hnacího hřídele z pravého dílu skříně

  Montáž kuličkových ložisek do dílu skříně

  Montáž pryžových těsnění do kroužků

Sejmutí dynama

Sejmutí statoru

- Vyšroubujeme dva šrouby upevňující stator k pravému dílu skříně a stator sejmeme. Ihned po sejmutí odklopíme prítlacné páčky uhlíku, uhlíky vysuneme a páčky sklopíme. Zabráníme tak, aby se nezlomily uhlíky, což by se mohlo stát při montáži.

Sejmutí rotoru

- Vyšroubujeme šroub připevňující rotor ke klikovému hřídeli. Rotor při odšroubování přidržujeme rukou.

- Z kužele klikového hřídele stáhneme rotor snadno tak, že do otvoru po upevnovacím šroubu vložíme ocelovou tyčku průměru 4,5 mm a dlouhou 40 mm; potom do závitu v rotoru zašroubujeme šroub MS x 50, který se o tyčku opre a odtlacuje rotor od klikového hřídele. Jestliže námaha potřebná k otáčení šroubu příliš vzrustá a rotor se neuvolnuje, poklepeme paličkou nebo kladívkem na hlavu' šroubu, čímž uvolnění rotoru usnadníme.

- Potřebujeme-li stáhnout s rotoru vačku (což je nutné jen při poškození vačky a stává se to velmi zřídka), stáhneme ji opatrným páčením pomocí šroubováku (vačku lze sejmout i s neodmontovaného rotoru po vyšroubování upevnovacího šroubu).

Sejmutí vačky samočinného vypínání spojky

Vačku samočinného vypínání spojky, upevněnou k hřídeli řazení kolíkem, stáhneme po vyřazení kolíku. Kolik se musí vyrázet z hřídele řazení zespodu, při čemž se musí vačka shora přidržet, aby se zabránilo ohnutí hřídele (ohnutý hřídel způsobuje značné provozní potíže, např. znemožnuje vracení řadící páky po zařazení rychlosti do původní polohy).

Vyrážení kolíku z vačky samočinného vypínání spojky

Vyjmutí hřídele řazení

Po stažení vačky samočinného vypínání spojky můžeme vysunout hřídel ražení. Vytahujeme jej na levou stranu. 
       Nemáme-li speciální přidržovač západek, jejž dodává výrobce opravnám, a chceme-li zabránit vypadnutí západek s kolíčky a pružinami do skříně převodovky, musíme západky přidržovat levou rukou a hřídel vytahovat pravou. 
       Rozebíráme-li převodovku úplně, tj. oddělujeme-li díly skříní, není toto přidržování nutné, méně zkušení pracovníci však učiní dobře, budou-li hřídel vyjímat i se západkami; získají tak cvik, který jim přijde vhod při menší opravě řadícího ústrojí, např. při opravě ohnutého hřídele řazení, nevracející se západky, prasklé tlačné pružiny v západkách a při podobných opravách.

Oddělení dílu klikové skříně u motoru 250 a 350

- Povyrazíme vodicí pouzdra dílu skříni tak, aby obě byla v pravém dílu. Pouzdra jsou umístěna v předním horním a v zadním dolním otvoru na šrouby připevňující motor k rámu.

- U motoru Jawa-ČZ 250 vyšroubujeme deset spojovacích šroubu dílu skříně. Všechny válcové hlavy šroubu jsou na pravém dílu skříně. U motoru Jawa-ČZ 350 je třeba vyšroubovat jedenáct spojovacích šroubu dílu skříně a mimo ne ješte dva šrouby upevňující strední celo klikového ústrojí: jeden nad otvorem pro přední horní šroub upevňující motor k rámu, druhý v prostoru pro karburátor, pod sacím kanálem. U motoru 350 vyjmeme strední vložku válce.

- Pak můžeme začít oddělovat díly skříně. Do závitu pro upevnovací šrouby statoru dynama upevníme dvema šrouby M6 vytlačovač klikového ústrojí, vyrobený továrnou, nebo pomocný vytlačovač, který si zhotovíme podle obrázku univerzálního stahováku. Před zašroubováním navlékneme na šrouby (viz. obrázek) rozpěrky (viz. další obrázek). Před vytlačováním se přesvědčíme, zdali jsme nezapomněli vyšroubovat některý ze spojovacích šroubu. Pak začneme oddělovat díly skříně otáčením šroubu vytlačovače. Při vytlacování dbáme, aby se díly skříně oddalovaly po celé ploše stejnomerne a nezacaly se příčit. Proto přestaneme občas vytlacovat a skříň poklepeme dřevěnou paličkou na zadní nálitek pro šroub upevňující levé víko klikové skříně.

| Univerzální stahovák na demontování skříně a klikového ústrojí | Šroub na připojení univerzálního stahováku ke skříni |
| --- | --- |
|  | Rozpěrka na připojení universálního stahováku ke skříni |

- Vysunutím klikového ústrojí z pravého dílu skříně jsou oba díly odděleny. V levém dílu zustalo převodové ústrojí, řadící ústrojí a klikové ústrojí. V pravém odňatém dílu zůstalo jen sekundární řetězové kolo na kole s nábojem a svorkovnice s dotekem ukazatele běhu naprázdno (neutrálu).

Důležité upozornění: Před oddělováním skříní motoru Jawa-ČZ 350 se zvětšeným výkonem se přesvědčíme, zdali se píst neopře při oddělování o díl skříně. Některé motory mají prodloužené písty. U těchto motorů se musí před oddělením dílu skříní demontovat píst vytlačením pístního čepu.

Poznámka pro demontáž skříně 125 a 175

Při oddělování polovin skříně u motoru 125 a 175 zachováváme stejný postup,

jako u motoru vetších. Obě poloviny skříně jsou však spojeny 13 šrouby. Třemi krátkými v přední části, třemi střední délky v žebrované partii pod válcem a sedmi dlouhými v zadní části pravé steny motorové skříně. U některých motoru 125 bylo montováno do pravé poloviny klikové skříně válečkové ložisko čepu klikového hřídele, takže jednotlivé poloviny skříně lze celkem snadno, po vyšroubování všech upevnovacích šroubu, oddělit bez použití speciálního nástroje. U motoru, které mají však na zmínené místo namontováno kuličkové ložisko, musíme pouzít pomocného nástroje, oddělovace. Nemáme-li k disposici originální, můžeme si jej zhotovit podobne, jako byl popsán pro motory vetší kubatury. Nákres s vyznačenými mírami viz obrázek. Rozlisovač klikové skříňě motorů Jawa ČZ 125 a 175

Demontáž klikového ústrojí

- Klikové ústrojí vytlačíme z levého dílu skříně vytlačovačem pomocným (obrázek univerzálního stahováku výše), nebo původním, jejž dodává výrobce. Vytlačovač upevníme šrouby s rozpěrkami do závitu pro šrouby levého víka.

| Šrouby do stahováku k vytlačení klikového ústrojí z levého dílu | Rozpěrky ke šroubům stahováku k vytlačení klikového ústrojí z levého dílu klikové skříně |
| --- | --- |

- Vytlačujeme-li klikové ústroji z motoru Jawa-ČZ 350, musíme dát pozor, aby levá ojnice byla v dolní úvrati.

- Šlo-li nám jen o demontáž klikového ústroji, ponecháme ostatní části na místech a jen zkontrolujeme, zdali jsou všechna soukolí v porádku, zdali nemají ulámané zuby atd. Při oprave v převodovce nedeláme ovšem práce potřebné k vyjmutí klikového ústrojí.

- Na vlastním klikovém ústrojí můžeme sami dekarbonisovat píst, vymenit píst, pístní kroužky a pístní čep, vyjmout klikový hřídel ze skříně a vymenit horní pouzdro ojnice.

Horní pouzdro ojnice vytlačíme speciálním nástrojem nebo pomocným nástrojem, kterého použijeme rovněž k nalisování nového pouzdra. Nové pouzdro po nalisování přestružíme. Demontovat vlastní klikový hřídel a opravovat nebo vymenovat jeho součáti svěříme vždy odborné dílně. Ke zdárnému provedení těchto prací je třeba nejen odborné zrucnosti, ale také speciálních nástroju na rozlisování a měřícího zařízení k dokonalému vyrovnání hřídele po slisování. Vytlačení ojničního pouzdra z hlavy ojnice

Montáž klikového ústrojí a spojení dílu klikové skříně

Klikové ústrojí můžeme montovat do dílu skříní za studena nebo za tepla. Montáž za tepla je lepší, odbornejší a snadnejší. 
       Uskutečňujeme ji tak, že oba díly skříní i se zamontovanými převody ohřejeme ve vzduchové lázni na teplotu 70 až 80 °C. Po zahřátí zasuneme do levého dílu skříně klikové ústrojí. Při jeho zasouvání dbáme, aby ojnice byla v dolní úvrati a neoprela se o skříň (u motoru Jawa-ČZ 350 levá ojnice). 
       U motoru 350 musíme při zasouvání klikového ústrojí dbát ješte toho, aby ojnice pročházela volně otvorem pro vložku a aby pojistný kolík na střední kruhové přepážce směřoval do vybrání v levém dílu skříně. 
       U motoru 350 dbáme, aby závity pro upevňovací šrouby strední přepázky byly vzhledem k levému dílu skříně správne natoceny, neboť strední přepázka je ulozena do dílu skříní těsně, aby při kompresi v klikové skříni (tzv. spodní kompresi) směs nepronikala. 
       Je-li levý díl skříně takto smontován, necháme jej vychladnout. Po vychladnutí potřeme celou styčnou plochu levého dílu klikové skříně dobrou těsnící hmotou (nanáší se pouze tenká, stejnomerná vrstva). Jestliže byly přebroušeny nebo přefrézovány stycné plochy dílu skříně, nezapomeneme na tuto těsnící hmotu přilozit tCsnení správné tlouštky. Všechna. ozubená kolecka převodové skříně a pravý hlavní čep naolejujeme. 
       Před další montazi se přesvědčíme, zdali je zasunut neutrál mezi prvním a druhým rychlostním stupněm, a kromě toho pootočíme u motoru Jawa-ČZ 350 setrvacníkem tak, aby pravá ojnice byla v dolní uvrati. 
       Zatím částečně zaschla těsnící hmota na dosedací ploše. 
       Pak vezmeme druhý ohřátý díl klikové skříně a nasuneme jej na hlavní čep a na konec hnaného a hnacího hřídele převodovky. Při zasouvání pootáčíme řetězovým sekundárním kolem, aby zuby kol v převodovce zapadly do sebe a neprícily se. Nasunuje-li se pravý díl ztuha, pomůžeme si poklepy dřevěnou nebo pryžovou paličkou. Poklepáváme tak, aby nenastalo příčení. 
       U motoru Jawa-ČZ 350 narazíme střední vložku mezi válce. 
       Potom narazíme přední i zadní stredicí pouzdro dílu skříně a zašroubujeme všechny spojovací šrouby. Při šroubování dbáme, aby šrouby byly vhodne dlouhé. Rozmístení šroubu je patrné z obr. 25 a 29. U motoru Jawa-ČZ 350 nezapomeneme zašroubovat také dva šrouby upevňující strední kruhovou přepázku. Šrouby dotáhneme až po úplném vychladnutí obou dílu skříně, abychom zabránili zkřivení dosedacích ploch. 
       Konečně narazíme nad pojistky, zajišťující ložiska, pryžové těsnící kroužky (jestliže byly vymontovány, což se zpravidla delá při generální, oprave motoru) a zajistíme je dvema záseky sekácem proti sobě. 
       Nasunujeme a zajištujeme je opatrně, aby se nevysmekla přítlačná pružina a nepoškodily těsnící nebo vnejší části. Všechny tyto závady by způsobily netěsnost při provozu, a tím zbytečné ztráty oleje. 
       U motoru 125 a 175 je pryžový těsnící kroužek (Gufero) klikového hřídele nasazen v plechovém vícku. Při jeho montáži neopomeneme pod „těsnění úplné" vložit nové papírové těsnění a řádně utáhnout tři upevnovací šrouby. 
       Pak překontrolujeme snadnost otáčení klikového ústrojí (nesmí v zádné poloze drhnout) a otáčení hnacího hřídele.

Demontáž převodovky 250 a 350

Potřebujeme-li demontovat převodovku, musíme vyjmout motor z rámu a provést všechny demontážní práce i s oddělením dílu klikové skříně (viz předchozí popisy). Po oddělení dílu pokracujeme s demontáží takto:

- Vysunutím vyjmeme z levého dílu hnaný (předlohový) hřídel a kolo třetí rychlosti.

- Vytáhnemo vodicí tyč a s hnacího hřídele sejmeme hnací kolo třetí rychlosti i se zasouvací vidlicí.

- Vyjmeme všechna zbývající převodová kola a zbývající vidlici.

- Hnací hřídel vyrazíme z ložiska levého dílu skříně doprava (dovnitř motoru). Při vyrážení dbáme, abychom nepoškodili závit pro matici upevňující unášec spojky. Vyrázíme proto opatrně medenou paličkou nebo přes medenou podložku.

Potřebujeme-li demontovat sekundární řetězové kolo nebo kolo s nábojem, postupujeme takto:

- Vlozíme mezi nálitek pro hřídel řazení a řetězové kolo vložku, odjistíme podložku a vyšroubujeme matici M26, upevňující sekundární řetězové kolo.

- Sekundární řetězové kolo stáhneme stahovákem s drážek kola s nábojem.

- Po stažení sekundárního řetězového kola vrazíme poklepy kolo s nábojem medenou paličkou dovnitř skříně. Náboj při vyráženi chráníme stejnou vložkou jako při stahování řetězového kola.

- Zůstane-li po vyřazení kuličkové ložisko na kole s nábojem, umyjeme je a přezköušíme, zdali není poškozeno nebo zdali nemá velkou vuli mezi kuličkami a stykovými plochami vnitřního a vnejšího prstence. Je-li závadné, sejmeme je tím, že kolo s nábojem upneme za ozubení do sveráku s ochrannými čelistmi z medi nebo hliníku a ložisko z náboje vypáčíme šroubovákem nebo poklepem na nástroj zasunutý za ložisko.

Montáž převodovky 250 a 350

Před sestavováním převodovky musíme nejdříve přezkoušet, zdali lze hnací a hnaný hřídel převodovky vložit do spojených obou dílu klikové skříně tak, aby hnací hřídel neměl žádnou axiální vuli a hnaný hřídel měl axiální vůli nejvýše 0,2 až 0,3 mm. Musíme tak učinit proto, že je někdy zapotřebí přebrušovat styčné plochy dílu klikové skříně, aby zůstaly dodrženy správné rozměry skříně, musíme vložit mezi styčné plochy distanční vložky. 
       Kontrolu děláme vždy před namontováním klikového ústrojí, a to tak, že hnací i hnaný hřídel vložíme do levého dilu skříně (hnací hřídel je někdy třeba naklepnout do ložiska) a pak nasadíme pravý díl. Oba díly stiskneme k sobě, popřípadě je spojíme několika šrouby a přesvědčíme se, že se hnací hřídel otácí volně bez axiální vůle a ze hnaný hřídel nemá vetší vuli než 0,2 a 0,3 min. Jsou-li vůle hřídelů větší, vymezíme je podložením ocelových příložek mezi vnitřní kroužek ložiska a hřídel na levé straně.

- Hnací hřídel vsuneme nebo narazíme do kuličkového ložiska levého dílu skříně tak daleko, až ozubené kolo dosedne na vnitřní kroužek ložiska anebo na distancní podložku.

- Na hřídel nasuneme kolo se 17 zuby tak, aby drážka pro řadící vidlici byla vespod. Pro usnadnení další montáže přestavíme řadící kulisu do polohy třetího rychlostního stupně. V této poloze je pojistná kulička v třetí zarážce odspoda.

- Zasouvací vidlici nasadíme tak, že zasuneme kolíček do dolní drážky kulisy a vodicí část do drážky v l7zubovém kolečku.

- Na hnací hřídel nasuneme další, tj. 20zubové kolo. Unášecí kolíky smeřují vzhůru. Druhou, tj. hlavní zasouvací vidlici zasuneme vodící částí do kola s 20 zuby a kolíček v horní části vidlice do horní drážky kulisy.

- Vodicí tyčku prostrcíme otvory v zasouvacích vidlicích (osazený konec vidlice směruje do levého dílu skříně) a přesvědčíme se, že se vidlice pohybují v~ drážkách kulisy v celém rozsahu volně.

- Na koncové pouzdro hnaného hřídele v levém dílu skříně nasadíme 24zubové kolo.

- Další, 19zubové,i kolo vložíme drážkott do zasouvací vidlice tak, aby jeho unášecí kolíčky byly vespod.

- Poslední, tj. 16zubové kolo vložíme drážkou do horní zasouvací vidlice (drážka je nahoře).

- Konečně zasouváme hnaný hřídel do otvoru a drážek v ozubených kolech. Pomáháme si natáčením jednotlivých kol.

Pak kontrolujeme činnost převodu a zasouvacího mechanismu tak, že otáčíme řadící kulisu rukou nebo zasuneme přípravkem ze speciálního nářadí postupně všechny rychlostní stupně. Při zasouvání pootáčíme hnaným hřídelem. Při zařazeném prvním rychlostním stupni je kolíček horní zasouvací vidlice v krajní poloze horní drážky kulisy, tj. poblíz doteku ukazatele neutrálu. Přitom má být mezi kolíckem a koncem drážky malá vůle, která zajištuje, že pojistná kulička je v nejhlubším míste drážky. V této poloze se přesvědčíme, zdali druhé kolo zespodu na hnaném hřídeli má správnou axiální vuli, tj. 0,3 až 0,4 mm. Hnaný hřídel tlačíme rukou do levého dílu skříně. Při postavení kol v převodovce na neutrál je pojistná kulička v druhém mělcím zářezu horní části kulisy. Stiskneme opět hnaný hřídel a přesvědčíme se, že druhé kolo shora nezachytává o drážky hnaného hřídele a ze druhé kolo hnacího hřídele odspoda nezachycuje o drážky hnacího hřídele, při čemž pro kontrolu pohybujeme dolní zasouvací vidlicí nahoru. Hřídelem při zkoušce otáčíme. Dále zkontrolujeme, zdali se průzný dotek (u starších provedení kladka doteku) spínace neutrálu dotýká doteku na svorkovnici. Není-li tornu tak, je třeba dotekovou pružinu podle potřeby přihnout. Jestliže to je možné, udeláme také kontrolu zárovkou, abychom zjistili, zdali pročhází proud a zdali 'nejiskrí místo dotyku (příčinou toho by byly slabé prítlacné pružiny). Při zasouvání dalších rychlostních stupňů postupujeme jako u prvmho stupně, kontrolujíce vůle a snadnost otáčení kol. Po zasunuti ctvrtého rychlostního stupně je kolíček horní vidlice v druhém konci drážky kulisy. V této poloze mají být drážky hnacího hřídele přiblizne v rovine horního cela kolecka a hnaný hřídel se musí volně otácet. Po těchto zkouškách zařadíme neutrál mezi 1. a 2. rychlostní stupeň. (Tuto polohu je nutno při montáži skříně dodrzovat.) Po zkouškách smontujeme díly klikové skříně a motoru. Nástroj ke zkoušení činnosti zasouvacího ústrojí

Demontáž převodovky 125 a 175

Při demontáži převodovky postupujeme sice obdobně jako u motoru 250 a 350 cm3, zachováváme i stejné vůle, předepsané v předešlém odstavci, ale pro poněkud odlišnou konstrukci hřídelu, ozubených kol a kulisy řazení uvedeme demontážní postup podrobně. 
       Po oddělení pravé poloviny skříně motoru buď bez nástroje, nebo oddělovačem (viz obrázek u kapitoly poznámky pro demontáž skříně 125 a 175) našroubovaným do otvoru pro šrouby upevňující stator dynama (rozteč otvoru 85 mm), zůstane v levé polovině skříně klikový hřídel, převodovka s kulisou řazení a aretační šroub řazení.

- Z drážek předlohového hřídele sejmeme 14zubové kolo čtvrté rychlosti.

- Z předlohového hřídele sejmeme 16zubové kolo třetí rychlosti.

- Vytáhneme vodicí tyčku vidliček řazení.

- Z hlavního hřídele sejmeme 21zubové kolo třetí rychlosti a příslušnou řadící vidlicku.

- Z levého dílu skříně vyjmeme předlohový hřídel.

- Z levého dílu skříně vyjmeme 19zubové kolo předlohy druhé rychlosti i s řadící vidličkou.

- Vyjmeme 24zubové kolo předlohy první rychlosti.

- Hlavní hřídel (hnací) vyrazíme medenou paličkou z ložiska směrem dovnitř motoru is 18zubovým kolem druhé rychlosti a l3zubovým kolem první rychlosti. Obe kola stáhneme s hlavního hřídele.

- Sekundární řetězové kolo a 23zubové kolo ctvrté rychlosti (s nábojem), které zustanou po oddělení obou dílu skříně v pravé polovině, demontujeme stejne jako u motoru 250 a 350 cm3.

Montáž převodovky 125 a 175

Před zpětnou montáží převodovky zasuneme třetí rychlostní stupeň, tj. aretační kulička je ve třetím zářezu odspoda. Aretaci řazení tvorí kulička ve šroubu upevneném zespodu v levé polovině klikové skříně. Pozor na správné vymezení vůle aretace. Pod hlavu aretačního šroubu se vkládá jedna nebo dve tenké podložky podle potřeby. Kulisa má mít vždy menší vůli.

- Na hlavní hřídel (hnací) nasadíme 18zubové kolo druhé rychlosti ozuby doprava a l3zubové kolo první rychlosti osazením doleva (směrem ke spojce).

- Hlavní hřídel s oběma koly narazíme do ložiska v levé polovině klikové skříně.

- Do levé poloviny skříně vložíme 24zubové kolo první rychlosti otvory pro ozubce směrem doprava.

- Nad kolo prvé rychlosti vložíme 19zubové kolo druhé rychlosti s řadící vidlickou, kterou zasuneme do drážky kola, a její čep do drážky v kulise řazení. Kolo s 19 zuby vkládáme obvodovou drážkou směrem doprava.

- Do obou kol a levé poloviny klikové skříně nasadíme hřídel předlohy.

- Na hlavní hřídel nasadíme 21zubové kolo třetí rychlosti s řadící vidlickou, kterou zasuneme do drážky kola a její čep do drážky v kulise řazení. Kolo s 21 zuby nasazujeme na hřídel obvodovou drážkou pro vidlicku směrem doleva.

- Oběma vidličkami prostrčíme vodící tyčku zeslabeným koncem doleva a přesvědčíme se, zda řádně zapadla do otvoru ve stene levé poloviny skříně.

- Na hřídel předlohy nasadíme 16zubové kolo třetí rychlosti ozuby doleva (ke kolu druhé rychlosti).

- Na konec předlohového hřídele nasadíme 14zubové kolo čtvrté rychlosti.

- Překontrolujeme činnost převodovky, zařadíme jednotlivé rychlostní stupně a můžeme přistoupit k nasazení pravé poloviny klikové skříně. Při tom postupujeme stejne, jak bylo popsáno u motoru 250 a 350.

Montáž řetězového kola a kola s nábojem (hlavou)

Kolo s nábojem zasuneme nebo narazíme do ložiska pravého dílu skříně. Pak je upneme přes zuby do sveráku s čelistmi s obložením z měkkého materiálu a z vnější strany nasuneme, popřípadě naklepeme sekundární řetězové kolo. Před montáží zkontrolujeme celkový stav ozubení řetězového kola.

Demontáž řadícího ústrojí

Máme-li odstranit poruchy na řadícím ústrojí, musíme provést bud částečnou, nebo úplnou demontáž řadícího ústrojí. Závady se vyskytuji velmi zřídka a k odstranení většiny z nich není třeba demontovat řadící ústrojí úplně (viz článek „Seřizování, poruchy a opravy řazení"). Při částečné demontáži postupujeme takto:

- Sejmeme pravé víko klikové skříně.

- Vyrazíme kolík upevňující vačku na hřídel řazení.

- Motočykl polozíme opatrně na pravý bok.

- Po demontáži řadící a spouštecí páky sejmeme levé víko klikové skříně.

- Demontujeme a sejmeme spojku i s řetězovým kolem a s kolem spouštěče (není třeba stahovat primární řetězové kolo, postací po demontáži spojky vysunout volné, tzv. plovoucí pouzdro uvnitř spoj kového náboje) a spouštecí segment. U motoru se společnou pákou spouštěče a řazení provedeme též demontáž součástí, popsanou v článku „Demontáž spouštěče u motoru se společnou řadící a spouštecí pákou".

- Na hřídel řazení nasuneme nástroj dodávaný se speciálním náradím Jawa-ČZ (mají jej opravny) nebo prsty přidržíme odpruzené západky s kolíčky.

- Hřídel vytáhneme z levého dílu skříně a dbáme, aby západky s kolíčky nevypadly do prostoru převodovky; znamenalo by to demontáž motoru.

- Po vyjmutí hřídele jsou přístupny i vratné pružiny v držáku kulisy. Vymenujeme je velmi opatrně, je-li jejich výměna nezbytná, aby nezapadly do skříně.

Je-li závada v kulise řazení nebo v řadících vidlicích, musíme vyjmout motor z rámu, oddělit díly klikové skříně a demontovat převodovku. 
       Kulisu řazení sejmeme po vyšroubování čtyř šroubu, které ji upevňují k levému dílu skříně.

Montáž řadícího ústrojí

Montáž držáku s kulisou řazení

Dříve než vložíme držák s kulisou do skříně, nastavíme kulisu do polohy prvního nebo čtvrtého rychlostního stupně, tj. do jedné z krajních poloh. Držák přišroubujeme do skříně čtyřmi šrouby, jejichz hlavy zajistíme po dotazení dulcíky proti uvolnění v místech drážek pro šroubovák. Tvar kulisy řazení u motoru 125 a 175 je odlišný od kulisy motoru 250 a 350. Upevnění držáku kulisy do levé poloviny klikové skříně je však provedeno stejne pomocí čtyř šroubu. Kulisa s drážkami a ozuby pro aretaci na spodním okraji je proti motorum 250 a 350 volně otočná na čepu. Zajišteni její polohy při zařazení jednotlivých rychlostních stupňů je provedeno aretačním šroubem s kuličkou a pružinori, našroubovaným zespodu do levé poloviny klikové skříně.

Montáž hřídele řazení

Upozorňujeme, že hřídel řazení je třeba montovat pozorně, aby nevypadly západky a pružiny do prostoru převodovky, protože by pak bylo pravdepodobne třeba znovu sejmout pravý díl skříně, aby se kolík unášece zasunul mezi vratné pružiny držáku kulisy. Při zasouvání musíme hřídel držet ve správné poloze a odpruzené západky přidrzovat prsty, nemáme-li k disposici prípravek ze speciálního náradí Jawa.

Montáž vačky samočinného vypínání spojky na hřídel řazení

Při narázení vačky samočinného vypínání spojky na hřídel řazení podepreme levý konec tohoto hřídele, abychom zabránili jeho posunutí, a tím i vypadnutí západek s pružinami z unášece. Zjistíme-li, že hřídel řazení by mel po nařazení vačky vetší axiální vuli než 0,2 až 0,3 mm, vložíme mezi vačku a nálitek distancní podložku, jež zarucuje vuli 0,1 až 0,3 mm. 
       Kolík se narází do vačky shora. Při narázení kolíku musíme pevne podlozit vačku zespoda, abychom údery neohnuli hřídel řazení. Hřídel řazení montujeme po zkontrolování jeho rovnosti. Ohnutý hřídel se prící v pouzdrech a způsobuje, že se radící páka nevrací po řazení do původní polohy.

Vyjmutí pohonu rychloměru

Součásti pohonu rychloměru demontujeme z levého dílu skříně takto:

- U motoru 125, 175 a 250:

  - Sejmeme levé víko motoru a demontujeme spojku a primární řetěz (viz předchozí popisy).

  - Odšroubujeme dva šrouby upevňující ložisko pohonu rychloměru, ložisko sejmeme a pohon vytáhneme z pouzdra v přední části levého dílu skříně.

- U motoru 350:

  - Po demontáži levého víka, spojky a primárního řetězu odjistíme pohon vytlačením pojištovaciho kroužků. Pak sejmemé podložku hnací kolo i s pryžovým těsnícím kroužkem, který je ve skříni před hnacím kolem, vyrazíme z levého dílu skříně.

Dbáme, abychom při vyrážení nepoškodili ozubení kola pohonu rychloměru. Před vyrážením se přesvědčíme, že je vyšroubován šroub zajištující ohebný hřídel na spodní části levého dílu skříně. Kdyby nebyl vyšroubován, znicili bychom při vyrážení pryžový tesnici kroužek. 
       Demontáž pryžových těsnících kroužků a kuličkových ložisek z dílu klikové skříně

Demontáž pryžových těsnících kroužků

Pryžové těsnící kroužky (Gufero, Simmering) se demontují z dílu klikové skříně, jen je-li to nezbytne třeba, protože při vyjímání se většinou poškodí a musí se nahradit novými. Proto se vymenují, jen jsou-li netesné. Netesnost bývá způsobena ztvrdnutím- buny (zestárnutím materiálu), poškozením těsnící části při montáži nebo nečistotou, dále uvolněním nebo vysmeknutím prítlacné pružiny nebo bezným provozním opotřebením. . 
       U motoru 125 a 175 demontujeme pryžový těsnící kroužek u kola (s nábojem) ctvrté rychlosti stejným způsobem jako u 250 a 350. 
       Těsnicí kroužek pod dynamem v pravé polovině klikové skříně je poněkud odlišný. Při jeho demontáži vyšroubujeme tři upevnovací šrouby a sejmeme „těsnění úplné" v podobe kruhového vícka i s papírovým těsněním pod ním. Vlastní pryžový těsnící kroužek je do zmíneného vícka nalisován. Obvykle vymenujeme součást celou, dodávanou výrobcem pod číslem 355-11-110, a rovněž tak papírové těsnění dodávané pod číslem 355-11-150. 
       Není-li motor rozebrán a nejsou-li odděleny díly skříně, vypácíme poškozený těsnící kroužek u motoru 250 a 350 šroubovákem po odnetí všech součástí, které jsou před ním. Je-li motor rozebrán, lze jej po předchozím vyjmutí ložisek pod kroužky vyrazit bez poškození, a to trubkou odpovídající vnejšímu průměru těsnícího kroužku. 
       Těsnicí kroužky pohonu rychloměru novejšího provedení lze vytáhnout z vnejší strany háckem, při čemž však se těsnící kroužek poškodí. U motoru Jawa-ČZ 350 je možno kroužek vyrazit bez poškození z vnitřní strany skříně, když se Sejme levé víko a odmontují všechny príslušné součásti. Při narázení nového kroužků musíme dbát, abychom kroužek nepoškodili o hrany otvoru pro upevnovací šroub pohonu rychloměru. Jde-h o casté výměny, např. v opravne, zhotovíme si jednoduchou vložku, tvarovanou tak, aby po zasunutí do otvoru pro stahovací šroub lícovala s otvorem pro těsnící kroužek.

Demontáž kuličkových ložisek

Stav ložisek zkontrolujeme po důkladném omytí benzinem. Není-li nutno ložisko vyměnit, bylo by zbytecné je vyrázet, protože vyrážením za vnitřní kroužek ložisko poškozujeme, nehledíc k tornu, že zmenšujeme potřebný přesah otvoru ložiska. Lozisko převodu a klikového ústrojí vyrážíme vyrážečem s průměrem vnitřního průměru ložiska z vnejší stěny dovnitř (ložisko je na vnejší straně). Ve velkých opravnách mají k demontáži speciální rozpínací pomůcku, dodávanou výrobcem v souprave speciálního náradí. 
       Poměrně nejobtížnejší je vysunout kliková ložiska z levého dílu skříně, protože mezi nimi je labyrintové těsnění a pojistka zajištující ložisko. Násilným vyrážením ložiska, ať již z vnější nebo vnitřní strany, poškodí se vždy skříň. Proto nemáme-li k disposici rozpínací prípravek ze speciálního náradí Jawa, musíme si zhotovit aspoň pomůcku vyobrazenou na obrázku. Tato pomůcka splní svůj úkol, nejde-li o časté vyrážení.

Vyjmutí ložiska hnacího hřídele z pravého dílu skříně

Zůstalo-li toto ložisko při demontáži kola s nábojem ve skříni a potřebujeme-li je vymenit, vyrazíme~ je snadno dovnitř skříně trubkou průměru vnitřního kroužků ložiska. Nejvýhodnejší však je, zustane-li ložisko na kole s nábojem. Je-li třeba je vymenit, vyrazíme je nejrychleji tak, že kolo s nábojem upneme přes zuby do svěráku, který má na čelistech vložky z měkkého materiálu, a úzkým nástrojem, který vložíme do mezery za zuby, odrazíme ložisko poněkud od zubu. Do takto zvetšené mezery dáme proti sobě dva šroubováky a páčením sejmeme ložisko s náboje kola.

Montáž kuličkových ložisek do dílu skříně

Chceme-li montovat oba díly skříně (pri rozbití jednoho dílu skříně je třeba vyměnit oba díly, protože továrna je vyrábí společně, namontujeme nejprve do příslušných drážek pojistky, které budou zajištovat ložiska. Pak natočíme pojistky tak, aby nezakryly mazací drážky přívodu oleje ke kuličkovým ložiskum.

Oba díly skříně nahřejeme ve vzduchové lázni na 70 až 80 °C. Nenahříváme je autogenem, pájecí lampou a podobně, protože nestejnomerné ohřátí může odlitky deformovat. Nejraději je nahřejeme v plynové nebo elektrické peci (popřípadě v troubě na pečení). Díly skříně položíme při tom na kovový stojánek, aby byly oddáleny od zdroje tepla, popřípadě vložíme mezi podstavec a skříň asbestovou podložku. Jsou-li oba díly ohřáty, postačí tepelné roztažení materiálu k tomu, aby se ložiska dala snadno zasunout do příslušných otvorů; někdy je při zasouvání jen lehce napneme, aby dosedla na pojistky. Do levého dílu skříně narážíme z vnější strany nejdříve labyrintové těsnění a potom teprve vnější ložisko. Nelze-li ložisko zasunout lehce, narážíme je trubkou vnějšího průměru ložiska. Nikdy nenarázíme ložisko za vnitřní kroužek, neboť by se mohlo poškodit. Vytlačení ojničního pouzdra z hlavy ojnice

Montáž pryžových těsnění do kroužků

Pryžové těsnící kroužky narážíme opatrně a dbáme, abychom nepoškodili tesnící část kroužků nebo nesvlékli prítlacnou pružinu. I sebemenší trhlinka v těsnící části má za následek netěsnost a pronikání oleje. 
       Po nařazení zajistíme těsnící kroužky proti vypadnutí záseky do materiálu dílu skříně tak, aby se materiál přes kraj těsnícího kroužku přehnul. Dělá se to ve dvou místech proti sobě. 
       U motoru 125 a 175 montujeme těsnící kroužek u kola s nábojem stejně jako u vetších motoru. Na pravé strane motoru pod dynamem nasadíme těsnící kroužek nalisováný v plechovém vícku a upevníme jej tremi šrouby. Pod něj neopomeneme vždy vložit papírové těsnění.

III. 2. Podvozek

### Podvozek - Demontáž přední vidlice se světlometem, řídítek a předního blatníku

Vzhledem k tomu, že úplnou demontáž vidlice, světlometu a řídítek provádíme pouze při vážném poškozeni stroje (při havárii) nebo při generální opravě, je popis prací rozdělen do několika menších skupin.
Jsou to tyto skupiny:

- demontáž světlometu

- demontáž horního dílu plášte světlometu

- demontáž řídítek

- demontáž otočné rukojeťi plynu

- demontáž předního blatníku

- demontáž ramena vidlice

- demontáž kluzáku

- demontáž pouzder vidlice

- demontáž tlumiče

- demontáž vidlice z rámu

Demontáž světlometu

U motocyklu Jawa-ČZ se postupně montovalo několik druhu světlometu, které se však navzájem liší pouze v některých detailech; montáž jednotlivých součástí je proto podobná. Popíšeme nyní podrobně postup jednoho z typu světlometu používaných u strojů Jawa-ČZ.

- Objímku s parabolou vyjmeme po vyšroubováni upevňovacího šroubu M5, označeného číslem 5, na spodní části objímky tím, že ji překlopíme nahoru.

- Potřebujeme-li odejmout objímku i s paticí zárovky a uzávěrem, vyšroubujeme šrouby upevňující kabely přívodu proudu a kabely sejmeme.

Světlomet (rozebraný)

- Provádíme-li demontáž pro výměnu zárovky, neodpojujeme kabely, nýbrž stlačíme jen uzávěr 14, otočíme jím vlevo a sejmeme jej. Tím jsme uvolnili objímku zárovek 13, kterou sejmeme i se zárovkami.

- Žárovky z objímky vyjmeme vysunutím, když je napřed stlačíme a pootočíme vlevo.

- Vysunutím ok pružiny 12 z otvoru v záchytech pružinu odejmeme.

- Vypáčením vyjmeme čtyři pružiny 10, upevňující sklo 8 do rámku 3, a odejmeme sklo s parabolickým zrcadlem 6 a těsněním 9.

- Stáhneme okraje těsnění se skla a parabolického zrcadla.

Při montáži postupujeme opačně.

Demontáž horního dílu plášte světlometu

- Provedeme práce uvedené v bodě 1 článku „Demontáž světlometu".

- Odpojíme pohon rychloměru tím, že odšroubujeme přesuvnou matici pohonu u rychloměru.

- Vyšroubujeme matice dvou šroubu, spojujících horní a dolní díl plášte, šrouby, rozpěrky a pružné podložky vyjmeme. (Dbejme, aby při vyjímání nezapadly do spodní části dolního dílu pláště. Vyjímat je je poněkud obtížné.)

- Vyšroubujeme šroub na zadní části horního dílu plášte světlometu a horní díl odejmeme.

Montáž provádíme opačně.

Demontáž řídítek

- Demontujeme světlomet jako v článku „Demontáž světlometu" (bod 1, 2)

- Demontujeme horní díl plášte světlometu jako v témze článku (bod 1 až 4)

- Odejmeme plášt přepínace světelpo odšroubování matice a vyjmutí šroubu

- Odpojíme kabely od přepínace světel a vsuneme je do výrezu v řídítku

- Odmontujeme otočnou rukojefplynu (viz článek. „Demontáž otočné rukojeťi plynu")

- Odpojíme lanovod spojky vysmeknutím jeho koncovky z páky spojky. Abychom to mohli ucinit, sejmeme pravé víko klikové skříně, povolíme šroub upevňující lanko do záchytu v pácce spojky a lanko povytáhneme, popřípadě vysuneme.

- Odpojíme lanovod přední brzdy vysmeknutím jeho koncovky z páky přední brzdy po jeho předchozím uvolnění sešroubováním seřizovací matice u páky předního kola.

- Vyšroubujeme přední dva šrouby, upevňující třmeny k hornímu nosníku ramen vidlice.

- Odšroubujeme na spodní zadní části dolního dílu plášte dve matice, povysuneme zadní šrouby upevňující třmeny a třmeny otočíme dozadu.

- Odejmeme řídítko.

Při montáži postupujeme opačně.

Demontáž otočné rukojeti plynu (obr. 75)

- Sejmeme kryt karburátoru

- Odpojíme lanovod od šoupátka karburátoru (viz „Demontáž karburátoru").

- Natočíme rukojeť plynu tak, aby otvor v pryži rukojeťi byl nad šroubem, upevňujícím zátku do řídítka.

- Šroub vyšroubujeme a rukojeť z řídítka vysuneme

- Popotáhneme za koncovku lanka, vysmekneme lanko ze zářezu ve vedení a vedení odejmeme

- Lanko vytáhneme z řídítka, demontujeme-li řídítko. Demontujeme-li pouze rukojeť, lanko nevytahujeme

- Krouzek s pružinou stáhneme s řídítka po uvolnění upevňovacího šroubu

- Při montáži postupujeme opačným způsobem.

Demontáž předního blatníku

- Vyjmeme přední kolo (viz článek „Demontáž předního kola s brzdou").

- Sešroubujeme čtyři matice, upevňující strední vzpery blatníku ke kluzákum vidlice, a odejmeme pružné podložky.

- Sešroubujeme čtyři matice šroubu upevňujících přední a zadní vzpěry ke kluzákum vidlice a různé podložky a šrouby vyjmeme.

- Střední vzpěry blatníku vysuneme ze šroubu kluzáku a blatník odejmeme jeho vysunutím dolu ve sklonu vidlice.

Poznámka: Abychom mohli blatník vysunout, musíme oba kluzáky pootočit o 180°, t.j. šrouby vně.

Demontáž ramena vidlice

Tuto práci konáme jen potřebujeme-li vyměnit rameno vidlice-pri poškození jeho plášte nebo při ohnutí hlavní nosné trubky.

- Odejmeme objímku s parabolou (viz článek "a" bod 1, 3), horní díl plášte světlometu (viz článek "b" bod 2, 3, 4), přední kolo (viz článek „Demontáž předního kola s brzdou") a přední blatník (viz článek "e" bod 1 až 4).

- Sešroubujeme matici šroubu stahujícího rozříznutou objímku dolního nosníku a šroub vysuneme.

- Vyšroubujeme uzavírací matici, upevňující rameno vidlice k hornímu nosníku, že závitu v nosné trubce ramena vidlice.

- Kluzák zasuneme tak daleko, abychom meli přístup k pojistné matici táhla tlumiče a k ploškám pro klíč na táhlu tlumiče. V této poloze doporučujeme podlozit kluzáky vidlice, aby poloha byla zajištena pro další práce.

- Stiskneme pružinu vidlice a nad ni nasadíme na plošky táhla príslušný klíč.

- Druhým klíčem uvolníme pojistnou matici.

- Po uvolněni sešroubujeme s táhla matici ramena vidlice.

- Vysuneme rameno vidlice z objímek horního a dolního nosníku. Nelze-li je vysunout, vyrazíme je z kužele objímky horního nosnikm. Vyrázíme je opatrně, abychom nepoškodili závity pro šroub v nosné trubce.

Při montáži je postup opačný.

Demontáž kluzáku vidlice

Chceme-li sejmout kluzák vidlice, musíme nejprve vyjmout přední kolo a sejmout přední blatník. Postupy těchto prací jsme popsali v příslušných článcích. Po jejich provedení postupujeme takto:

- Vyšroubujeme výpustný šroub oleje z koncovky kluzáku.

- Vysuneme kluzák tak daleko, až je přístupná matice s pryžovým těsnícím kroužkem na horní části kluzáku.

- Tuto matici odšroubujeme. Po jejím odšroubování ji zajistíme proti zasunutí do prostoru v plášti ramena vidlice tak, že mezi matici a okraj plášte vsuneme speciální podložku (viz. obrázek) nebo matici přivážeme vázacím drátem.

- Kluzák stáhneme s hlavní nosné trubky.

Montáž kluzáku vidlice

Při montáži postupujeme opačně, než je tomu při demontazi.

- Dbáme, abychom při nasouvání kluzáku nezatlacili matici s těsněním do plášte ramena vidlice, odkud je velmi obtížné ji vysunout; někdy se musí vyjmout speciálním nářadím.

- Matici našroubováváme na závity kluzákové trubky opatrně, abychom je nepoškodili.

- Po zašroubováni matice kontrolujeme lehkost posuvu kluzáku po hlavní nosné trubce. Posouvá-li se kluzák ztuha, uvolníme poněkud dotazení matice, neboť je příliš stazeno těsnění v matici.

- Abychom správne zasadili koncovku tlumiče do koncovky kluzáku, musíme před zašroubováním uzavíracího šroubu správne ustavit vzájemnou polohu koncovek. Udeláme to nejsnadneji tak, že do závitu pro uzavírací šroub v koncovce tlumiče zašroubujeme delší šroub M6 s krátkým závitem (postačí 2 až 3 závity). Otáčením šroubu doprava otáčíme koncovkou tlumiče, která má pojistný kolík. Zapadne-li kolík do příslušného vybrání v koncovce kluzáku, je vzájemná poloha koncovek ustavena a pomocný šroub můžeme snadno vyšroubovat doleva.

- Po výšroubování pomocného šroubu uzavřeme výpustný otvor príslušným šroubem s nepoškozeným těsněním.

- Naplníme tlumič olejem (viz kapitolu "Provoz a údržba").

Demontáž pouzder vidlice

Pouzdra vidlice jsou umístěna, jak jsme to již popsali v popise vidlice, jednak v kluzácích, jednak na hlavních nosných trubkách. Jejich vyjímání je poměrně nesnadné, proto tuto práci konáme, jen je-h nutná výměna opotřebovaného pouzdra, a to takto:

- Sejmeme kluzák (viz popis v předchozím článku).

- Vypáčením odjistíme pojistku ze ctyrhraimého drátu pod dolním pouzdrem.

- Pouzdro stáhneme speciálním stahovákem. Nemáme-li speciální stahovák, srazíme pouzdro s nosné trubky údery kladiva na sekác nebo na jiný nástroj, opřený do mazací drážky pouzdra, popřípadě pouzdro rozrízneme. Při tomto způsobu demontáže pouzdro znicíme. Proto se k nemu, jak jsme již rekli, uchylujeme jen v nutných případěch. Po sejmutí spodního pouzdra sejmeme s nosné trubky pouzdro horní.

- Při montáži postupujeme opačně; při výměně pouzder dbáme, aby se kluzák po montáži posunoval lehce, avšak bez znatelné vůle. Pohybuje-li se kluzák ztuha, bývá to způsobeno vetšinou zvetšením vnejšího průměru dolního pouzdra v dusledku lisovacího přesahu vnitřního průměru. V tom případě přebrousíme povrch dolního pouzdra jemným smirkovým plátnem nebo na vynatém ramenu vidlice na soustruhu. Po přebroušení omyjeme pouzdro a nosnou trubku důkladně od zbytku smirku.

Poznámka: Nová pouzdra před nasazením ohřejeme, abychom si usnadnili montáž.

Demontáž tlumiče

Vzhledem k tornu, že při většině prací konaných při kontrole stavu tlumiču nebo při jejich oprave není nutno vyjmout koncovku tlumiče, přišroubovanou vypouštecím šroubem oleje ke koncovce kluzáku, můžeme hlavni díly tlumiče vyjmout a kontrolovat též bez vyjmutí předního kola a bez sejmutí předního blatníku za předpokladu, že máme k disposici speciální trubkový klíč (obr. 108) a klíč na přidrzení táhla tlumiče (obr. 109). Nejprve popíšeme demontáž tlumiče při použití speciálního nářadí, dále pak postup prací (poněkud obtížnejší) bez použití speciálního nářadí. 
Demontáž tlumiče se speciálním nářadím:

- Sejmeme objímku světlometu s parabolou, odpojíme pohon rychloměru a odejmeme horní díl plášte světlometu (viz popisy príslušných demontáží).

- Vyšroubujeme uzavírací horni šroubové zátky z obou nosných trubek vidlice.

- Stlačíme přední část motocyklu a pružiny nám vystoupí nad úroven nosných trubek vidlice.

- S táhla tlumiče sešroubujeme šroubovou zátku toho tlumiče, který chceme demontovat (viz „Demontáž ramena vidlice", bod 5, 6, 7).

- Vyjmeme pružinu vidlice i s opěrkou pružiny. Ve vidlicích jsou montovány dva druhy operek. Puvodní operky nemají osazení, na které je závěrný závit pružiny nasazen. Stává se, že při vyjmutí pružiny u tohoto provedeni zustane operka nad tlumičem uvnitř nosné trubky. V tom případě vyjmeme opěrku nejlépe tak, že ve svěráku poněkud zmáčkneme závěrný závit pružiny a pružinu na operku narazíme. Po vyjmutí operky upravíme závěrný závit pružiny tak, aby operka drzela na pružine pevne, čímž si značně ulehčíme pozdejší demontáže. Nejlépe však učiníme, vyměníme-li původní operky za operky s osazením pro závěrný závit pružiny.

- Do nosné trubky vidlice zasuneme speciální trubkový klíč (první obrázek) a natočíme jej tak, aby jeho ozuby zapadly do vybrání v nákružku trubky tlumiče, a otáčením klíče vlevo vyšroubujeme trubku tlumiče z koncovky tlumiče.

Trubkový klíč k vyšroubování tělesa tlumiče

Speciální klič k přidržování táhla tlumiče

- Přípravkem na vytažení táhla tlumiče (druhý obrázek) zachytíme táhlo a vytáhneme je i s trubkou tlumiče z nosné trubky.

- Táhlo tlumiče vysuneme z trubky tlumiče.

Další práce konáme, jen jsou-li poškozeny nebo opotřebeny píst tlumiče a vedení pístu.

- S táhla sešroubujeme matici upevňující vedení k táhlu. K vyšroubováni této matice potřebujeme speciální šroubovák, který si snadno zhotovíme úpravou normálního šroubováku tím, že vybrousíme jeho strední část v šíri 7 mm.

- S táhla sejmeme píst tlumiče a vedení.

- Při montáži postupujeme obráceně. Po dotazeni matice upevňující vedení a píst k táhlu zajistíme matici proti samovolnému sešroubování zaklepnutím táhla dulcíkem v jednom míste. Trubku tlumiče zašroubujeme do koncovky pevne, aby se v provozu nevyšroubovala.

Demontáž tlumiče bez speciálního nářadí:

Tento způsob práce volíme, kontrolujeme-li nebo opravujeme-li tlumicí zařízení a nemáme-li speciální klíče. Postup práce je poněkud obtížnejší a zdlouhavejší.

- Provedeme práce popsané v „Demontáži tlumiče se speciálním nářadím", bod 1 až 5, a s táhla tlumiče sešroubujeme pojistnou maticí, je-li montována.

- Sejmeme kluzák vidlice (viz „Demontáž kluzáku vidlice").

- Hasákovými kleštemi sešroubujeme. koncovku tlumiče s trubky tlumiče.

- Táhlo tlumiče s pístkem vysuneme dolu.

Montáž tlumiče bez speciálního nářadí:

- Zasuneme táhlo tlumiče s pístkem do trubky tlumiče.

- Po jeho zasunutí posuneme píst co nejdále do trubky tlumiče a konec táhla zachytíme na druhé straně.

- Konec táhla ovázeme vázacím drátem, aby se drát při silnejším tahu neodvázal.

- Přes drát a táhlo nasuneme pružinu.

- Pružinu poněkud stlačíme a do vybráni pro klíč na táhlu zasuneme príslušný klíč.

- Odvázeme vázací drát a našroubujeme pojistnou matici a uzavírací šroubovou zátku.

Při dalších pracích postupujeme obráceně, než jak pracujeme při demontáži.

Demontáž vidlice s rámu

Potřebujeme-li odpojit vidlici od rámu, postupujeme takto:

- Sejmeme objímku s parabolou a horní díl plášte světlometu, odpojíme pohon rychloměru od motoru a 'rychloměru a odmontujeme kryt pohonu rychloměru s rámu. Tyto jednotlivé práce jsou popsány u príslušných demontáží.

- Vyšroubujeme uzavírací šroubové zátky ramen vidlice.

- Odšroubujeme šestihrannou matici s trubky řízení.

- Odšroubujeme kruhovou matici se zářezy s trubky řízení. Deláme to speciálním trubkovým klíčem nebo opatrnými poklepy na nástroj opřený do vybrání matice.

- Poklepy na ramena vidlice ana horní nosník uvolníme ramena vidlice z otvoru v horním nosníku.

- Vidlici vytáhneme z hlavy rámu dolu. Při vysunutí vypadnou pravdepodobne kuličky z hlavy řízení.

Potřebujeme-li sejmout spodní díl plášte světlometu, horní nosník vidlice a řídítka, provedeme tyto další demontáže:

- Demontujeme řídítka (viz „Demontáž řídítek").

- Odejmeme horní nosník ramen vidlice.

- Odejmeme spodní díl plášte světlometu.

Při montáži postupujeme obráceně.

- Dbáme při tom těchto připomínek: Kuličky do hlavy řízení nasadíme, když napřed vyplníme misky mazacím tukem, čímž zamezíme jejich vypadávání při montáži. Axiální vuli vidlice v hlavě rízeni vymezujeme utahováním kruhové matice se zářezy. Tato matice se smí utáhnout pouze tak' aby otáčení vidlice bylo v celém rozsahu plynulé při nejmenší axiální vuli. K zajištení správne nastavené vůle je určena šestihranná matice, která se musí při montáži silne dotáhnout, aby se při provozu samovolně neuvolnila.

- Rameno vidlice vtáhneme do horního nosníku pomocí nástroje (obrázek vpravo), který našroubujeme do závitu v horním konci nosné trubky ramene vidlice.

Demontáž ramena vidlice nového provedení

Po demontáži plášte světlometu, předního kola a blatníku, kterou provádíme stejne jako u staršího typu vidlice, přistoupíme k demontáži ramena vidlice.

- Vyšroubujeme z horní části nosné trubky vzduchový ventilek s těsněním.

- Sešroubujeme matici s podložkou se stahovacího šroubu dolního oka nosníku vidlice a zmínený šroub vysuneme.

- Vyšroubujeme horní uzavírací zátku ramena a vyjmeme ji.

- Rameno vidlice vysuneme z obou nosníků směrem dolů. Jde-li ztuha, vyrazíme je opatrně, při tom dbáme, abychom nepoškodili závit v horní části nosné trubky.

- Vnejší pláší a pružinu stáhneme s nosné trubky nahoru.

- S kluzáku sešroubujeme matici s těsnícím krouzkem a kluzák vysuneme smerem dolu s nosné trubky.

- Pouzdra s nosné trubky stahujeme pouze v tom případě, je-li to nezbytne třeba, nebof tato práce je poměrně nesnadná. Demontážní postup je stejný jako u staršího typu vidlice.

Zpětnou montáž provádíme opačným způsobem.

Demontáž nové vidlice s tlumičem

Pro ty majitele motocyklu Jawa-ČZ, kteří mají nejnovejší typ, uvádíme i popis vidlice provedení s tlumičem. 
       Při demontáži kluzáku, ramena a pružiny, která je umístěna na vnejší strane nosné trubky, postupujeme stejne jako u předchozího typu vidlice. Vlastní tlumič, který je podobný prvnímu typu vidlice, tj. s trubkou, pístkem a dlouhým táhlem, je upevněn uvnitř ramena vidlice. Tlumič můžeme vyjmout po vyšroubování horní uzavírací zátky a vypouštecího šroubku ze dna kluzáku. Za táhlo pístu vysuneme celý tlumič směrem vzhůru.

### Podvozek - Demontáž předního kola s brzdou

Vyjmutí předního kola z podvozku

- Sešroubujeme křídlovou seřizovací matici přední brzdy, stlačíme páku brzdy, vysmekneme válcovou operku z vybrání páky a vysuneme koncovku lanovodu z operky štítu brzdy.

- Vyšroubujeme matici hřídele kola a sejmeme pruznou podložku.

- Povolíme šroub, který stahuje rozříznutou koncovku levého kluzáku.

- Vysuneme hřídel.

- Kolo i se štítem brzdy vysuneme ze záchytu kluzáku vidlice dolu.

Montáž předního kola do podvozku

- Nasuneme kolo i se štítem brzdy do záchytu kluzáku vidlice a nasuneme hřídel.

- Na hřídel navlékneme pružnou podložku a našroubujeme matici, kterou silně dotáhneme.

- Zaklesneme lanovod brzdy do nálitku štítu brzdy, do vybrání brzdové páky vložíme válcovou operku, provlékneme koncovku lanka a našroubujeme seřizovací matici.

- Stroj spustíme se stojánku, zabrzdíme přední kolo a několikerým stlačením a povolením přední vidlice překontrolujeme mekkost pérování.

- Utáhneme stahovací šroub koncovky kluzáku.

Upozornění: Stahovací šroub koncovky kluzáku utahujeme vždy až po předchozím propérování vidlicí, aby koncovka ramena vidlice mela možnost posuvu po vymezovací rozpěrce, a tím byla zaručena rovnoběžnost ramen, důležitá pro plynulé, jemná pérování.

Demontáž štítu brzdy

- Vyjmeme kolo z podvozku a sejmeme štít brzdy.

- Brzdové čelisti sejmeme nejlépe sklopením jedné čelisti kolmo k druhé.

- Vyvlečeme pružiny z háku.

- Přidržíme páku brzdy, odšroubujeme matici a odejmeme pružnou podložku.

- Z drážek klíče brzdy vytlačíme páku brzdy a sejmeme pryžovou podložku; vysuneme konec vratné pružiny z otvoru ve štítu brzdy nebo sesuneme druhý konec s páky brzdy.

- Vysuneme a odejmeme klíč brzdy.

Montáž štítu brzdy

Při montáži postupujeme opačně. Čelisti nasazujeme spojené pružinami, nejprve jednu, potom překlopením o 90° druhou. Přitom namažeme čep čelisti lehce tukem.

Demontáž náboje kola

- Vyjmeme kolo z podvozku a sejmeme štít brzdy.

- Z levé strany náboje sejmeme krycí vícko (jestliže jsme je nesňali již dříve) a misku s plstěným těsněním. Potom vyjmeme vypáčením plstené těsnění z pravé strany.

- Speciálními kleštemi vyjmeme vnitřní pojistný kroužek ložiska (Seegerovu pojistku) z levé strany náboje.

- Trubkou v rozmeru obou kroužků ložiska zarazíme pravé ložisko tak daleko dovnitř náboje, až druhé ložisko na levé strane (které jsme odjistili) vypadne.

- Zbylé (tj. pravé) ložisko vyrazíme na druhou stranu trubkou průměru vnejšího kroužků ložiska a vyjmeme rozpěrnou trubku.

Montáž náboje kola

Při montáži postupujeme opačně. Ložiska však narážíme trubkou rozměru vnejšího kroužků ložiska. Prostor mezi ložisky vyplníme automobilovým tukem 2, což je zvlášte nutné u plnonábojových kol, kde není možno dodatečne plnit prostor mezi ložisky tukem z mazacího lisu.

### Podvozek - Demontáž příslušenství rámu

Demontáž nádržky na palivo

- Odpojíme (stažením) hadičku přívodu paliva od palivového kohoutu.

- Vyjmeme pojistku u akumulátoru.

- Vyšroubujeme tři šrouby, upevňující spínací skříňku k nádrži, skřínku nadzvedneme, otočíme na bok a zasuneme do otvoru tak, aby bylo možno nádrž přesunout.

- Vyšroubujeme dva přední upevnovací šrouby, sešroubujeme matici zadního upevnovacího šroubu a šroub vysuneme. Před vysunutím zadního šroubu odejmeme sedlo a přidržíme rozpěrné vložky krytu, aby při vysunuti šroubu nevypadly, nejsou-li ke krytum přivareny.

- Nádrž nadzvednutím sejmeme.

Při montáži postupujeme obráceně.

Demontáž sedla

Šroubovákem, který zasuneme otvorem v levém dílu hlavního krytu, povyšroubujeme částečně šroub pojištující přední držák sedla a sedlo nadzvednutím přední části při malém posunuti vpřed odejmeme. 
       Při montáži postupujeme opačně; při zasouvání zadních záchytu do výřezu v nosníku sedla kontrolujeme, zdali jsou oba správně zasazeny. Při pouhém položení sedla a oprení zadních záchytu o nosník sedla je nebezpecí, že se zadní záchyty ulomí. Oprava takto poškozeného sedla je poměrně nesnadná (vyzaduje rozpárání pošití) a nákladná.

Demontáž krytu Jawa-ČZ 250 a 350

Tato práce je popsána v článku „Vyjmutí motoru z rámu" (první způsob práce), bod 1 až 9.

Demontáž krytu u Jawa-ČZ 125 a 175

- Uvolníme sedlo a sejmeme je.

- Sešroubujeme matici ze šroubu, který upevňuje vzadu palivovou nádrž a zároveň spojuje obě poloviny postranních krytu, a šroub vysuneme.

- Vyšroubujeme dva spojovací šroubky krytu za karburátorem.

- Sešroubujeme matici šroubu upevňující levou stupacku k rámu a šroub vyjmeme. (Upevňuje zároveň přední část levého krytu.)

- Sešroubujeme matici svorníku, připevňující přední část pravého dlltkrytu k nosníku brzdového pedálu.

- Vyšroubujeme šrouby upevňující levý a pravý kryt u stupacek spolujezdce.

- Tím jsme obě poloviny postranních krytu uvolnili a můžeme je vysunout.

Demontáž schránek

Demontáž i montáž schránek jsou velmi jednoduché, zvlášte u schránky pravé, kde po otevření víka vyšroubujeme tři upevnovací šrouby, odpojíme kabely vedoucí ke spínaci brzdového svetla a při odnímání schránky je vysuneme ven. U schránky levé musíme napřed vyjmout akumulátor a vysunout kabel vedoucí od pojistky ke spínací skřínce. Vzhledem k tomu, že koncovka kabelu je na kabel přiletována po nasunutí pouzdra pojistky na kabel, které má vetší průměr než otvor pro kabel, je třeba koncovku odletovat nebo přestrihnout kabel a při montáži jej sletovat a isolovat. Nová úprava schránek má otvor pro kabel v zadní stene schránky tak zvetšený, aby při demontáži bylo možno pouzdro pojistky provléci. Při provozu je otvor zakryt pryžovou prúchodkou.

Demontáž nosníku sedla

- Odejmeme sedlo (viz čl. „Demontáž sedla").

- Vyšroubujeme dva šrouby upevňující boční držadlo a držadlo odejmeme. (Drzadlo se montuje pouze u typu Jawa-ČZ 250 a 350.)

- Přeřízneme pryžové těsnění mezi schránkou a krytem v místě spoje hlavních krytu s krycími plechy na nosníku sedla.

- Vyšroubujeme šrouby upevňující nosník sedla k rámu (u Jawa-ČZ 250 a 350 po odejmutí držadla tři šrouby).

- Odšroubujeme matice šroubu upevňujících nosník sedla v míste zadního drzadla k blatníku, odejmeme průzné podložky a šrouby vyjmeme.

Při montáži je postup opačný.

Demontáž zadního blatníku

- Odmontujeme nosník sedla (viz předchozí popis).

- Vyšroubujeme ctyri šrouby upevňující blatník k rámu. (Dva šrouby jsou v přední části příruby blatníku, dva upevňují blatník k držákum zadního pérování.)

Při montáži postupujeme obráceně. Při nasazování dbáme, aby doteky přívodu proudu do koncového a brzdového svetla mely spolehlivý dotyk s doteky na rámu. Před dotazením upevnovacích šroubu přezkoušíme cinnost zapnutím světel a stlačením pedálu brzdy.

Demontáž stojánku

- Při výměně stojánku rozlozíme stroj na bok, uvolníme stojánek z průzného záchytu a odpojíme pružinu.

- S jedné strany čepu stojánku sejmeme pojistný kroužek (odpáčením šroubovákem nebo speciálními kleštemi).

- Čep vysuneme z ok stojánku a z rámu.

Montáž stojánku

Protože je poněkud nesnadné navléknout oka vrtané pružiny do záchytu stojánku a rámu, je-li stojánek upevněn k rámu Cepem, postupujeme takto:

- Navlékneme nejdříve oka pružiny do záchytu stojánku a rámu.

- Stojánek nasuneme na rámovou trubku.

- Zasuneme čep a zajistíme jej pojistným krouzkem.

Demontáž pedálu brzdy

- Vyšroubujeme seřizovací křídlovou matici táhla brzdy.

- Sešroubujeme matici na hřídeli‚ brzdového pedálu a vysuneme lanovod z operky páky brzdy.

- Odpáčením sejmeme páku brzdy.

- Pedál brzdy vysuneme z ložiska nosníku pedálu brzdy. Při montáži je postup opačný.

Demontáž nosníku pedálu brzdy

- Sejmeme pedál brzdy (viz čl. „Demontáž pedálu brzdy").

- Odšroubujeme matici M6, upevňující nosník k záchytu rámu v míste, v němž je upevněn pravý díl hlavního krytu.

- Odšroubujeme matici upevňující nosník k trubce stupačky.

- Odtažením pravého dílu hlavního krytu v míste upevnění nosníku vysuneme z otvoru v nosníku svorník, který připevňuje nosník k záchytu na rámu. U nekterých motocyklu je pravý díl krytu a nosníku brzdy spojen se záchytem na rámu šroubem procházejícím všemi jmenovanými díly. U tohoto provedení postačí odšroubovat matici z vnitřní strany záchytu na rámu a vysunout šroub.

- Nosník vyjmeme.

Montáž má opačný postup.

Demontáž stupaček

Tato demontáž bývá vetšinou jen částecná, neboť se nepoškozují části spojené s rámem. Můžeme proto rozdelit práce do tří skupin. Jsou to tyto práce:

- Demontáž stupačky s ramena stupačky - Stupačku demontujeme odšroubováním matice upevňující rameno k čepu stupačky. (U některých stroju jsou Cepy stupaCek na ramena přinýtovány. Uvolnují-li se tyto přinýtované čepy, doporučujeme je nahradit čepy se závitem a maticí.)

- Demontáž stupacky s ramenem s trubky stupačky - Levou stupacku i s ramenem odejmeme po odšroubování matice upevňující rameno stupačky k čepu nosné trubky. Upravé stupacky je nutno po odšroubování matice uvolnit nebo zcela vyšroubovat matici svorníku připevňující nosník pedálu brzdy k rámu a tento nosník vyvléknout z čepu nosné trubky. Potom vysuneme stupačku.

- Demontáž trubky stupáčky z rámu - Trubku levé stupacky vysuneme z rámu po odšroubování matice, po sejmutí průzné podložky a po vysunutí šroubu ze záchytu nosné trubky a rámu pod motorem. Pravou stupačku odejmeme obdobně, avšak napřed odejmeme nosník pedálu brzdy (viz čl. „Demontáž pedálu brzdy").

### Podvozek - Demontáž zadního pérování s olejovými tlumiči

Vyjmutí zadního pérování z rámu

- Vyšroubujeme horní i dolní upevnovací šrouby.

- Vyjmeme zadní pérování ze záchytu v rámu a kyvné vidlice.

Demontáž zadního pérování

- Upneme tlumič za spodní záchyt do svěráku. (Upínáme tak, aby bocnice záchytu byly kolmo k čelistem sveráku, jinak hrozí deformace záchytu.)

- Z víka horní části pérování vyšroubujeme dva šrouby, upevňující horní kryt, a kryt sejmeme.

- Do závitu horního záchytu našroubujeme pomocný držák (který si můžeme zhotovit podle obrázku). Nouzově můžeme použít šroubováku.

- Trubkovým klíčem vyšroubujeme z horního záchytu zajištovací matici.

- Do otvoru v táhle tlumiče zastrcíme ocelovou strunu průměru 3 mm (lze pouzít starého drátu kola s odríznutým koncem se závitem). U nekterých tlumiču mají táhla místo otvoru plošky pro plochý klíč.

- S táhla sešroubujeme horní víko.

- Sejmeme dolní kryt i s pružinou a podložkou pod ní.

- Našroubujeme opět horní víko na táhlo tlumiče, abychom zamezili vsunutí táhla do prostoru tlumiče.

- Speciální hákový klíč (ze sériově dodávaného nářadí) nasadíme do spodních zářezu tělesa tlumiče a těleso tlumiče vyšroubujeme.

- Několika obousmernými pohyby táhla vycerpáme kapalinu z prostoru tlumiče.

- Uvolníme jímku ze svěráku, vylijeme z ní všechnu zbývající kapalinu, vymyjeme ji benzinem a necháme vyschnout. Dbáme, aby se do jímky nedostaly nečistoty.

Demontáž tlumiče

- Demontujeme napřed pérování.

- Koncovku trubky tlumiče upneme do svěráku.

- Do přepadového otvoru mezi koncovku tlumiče a trubku nasadíme‚ ocelovou tyčku a opatrnými poklepy srazíme trubku tlumiče s koncovky.

- Sešroubujeme horní záchyt s táhla tlumiče a pístnici s pístem vysuneme z koncovky.

- Táhlo upneme do sveráku (sverák musí mít na čelistech vložky z mekkého kovu) a trubkovým klíčem vyšroubujeme matici upevňující píst.

- Lehkým poklepem sejmeme píst, odejmeme ventilovou planzetu a pružinu. Majitelum stroju,- u nichz pružiny nejsou, doporučujeme namontovat je dodatečně. (Pružiny se nemontovaly u prvních serií tlumičů.)

- S táhla odejmeme vložku.

Ve dvojdílné koncovce trubky tlumiče jsou kožený těsnící kroužek, pryžový těsnící kroužek a bronzové pouzdro. Potřebujeme-li vymenit nekterý z těchto dílu, pokračujeme takto:

- Koncovku trubky tlumiče upneme za spodní část do svěráku a hákovým klíčem, nasazeným do horních zářezu, rozšroubujeme koncovku na dva díly. V horním díle zustává kožené těsnění, které vyjmeme vypáčením.

- Pryzový těsnící kroužek vyjmeme ze spodní části koncovky rovněž vypáčením. Při vyjmutí se vždy znicí, proto jej vyjímáme, jen musí-li se vymenit.

- Pouzdro pístnice vyrazíme po vyjmutí pojistného kroužků.

- Spodní ventil vyrazíme z trubky tlumiče dolu.

- Deskový ventilek demontujeme, upneme-li ventil do svěráku a vyrazíme-li ze středu talířku vložku.

Montáž zadního pérování

Při montáži je postup opačný, než při demontáži. Dbáme při ní těchto připomínek:

- Veškeré součásti před montáží důkladně omyjeme benzinem a necháme oschnout. Při montáži dbáme úzkostlive na čistotu, jakékoliv nečistoty vnildé do tlumičího zarízení zhoršují nebo úplně zamezí cinnost olejového tlumiče.

- Píst nasazujeme na pístnici opatrně, aby se neohnula.

- Matici upevňující píst dotáhneme pevne a po dotazení pojistíme proti samovolnému odšroubování dulčíkem. Pod matici neopomeneme vložit pružnou nebo ozubenou podložku.

Pístnici provlékneme pouzdrem a těsněním koncovky opatrně, aby se nepoškodila hrana pryžového těsnícího kroužku. Nejlepší je nasadit na horní závit pístnice ochranné vodítko (které si zhotovíme podle obrázku vpravo) nebo zasouvat ji bez namontovaného pístu shora. Před zasunutím pístnice do koncovky s pouzdrem a těsněním se přesvědčíme, zdali nejsou na okraji otvoru nebo plošek pro klíč ostriny vzniklé otlačením od demontážního nářadí, které by při zasunutí poškodily pryžový těsnící kroužek.

Chránítko pryžového těsnícího kroužků zadního tlumič

- Trubku tlumiče narázíme na osazení koncovky s pouzdrem opatrně. Zmenšil-li se několikerou demontáží přesah trubky a je-li trubka na osazení koncovky volná, můžeme — jestliže je to nutné — zvetšit přesah opatrným zmáčknutím obvodu konce trubky. Po nařazení trubky kontrolujeme suvnost v trubce. Zjistíme-li, že v některé poloze se píst dre o trubku, pootáčíme trubkou tak dlouho, až se drení v celém rozsahu zdvihu odstraní. Potom teprve zašroubujeme koncovku s trubkou do trubky jímky.

- Při výměně pryžového těsnícího kroužku se přesvědčíme před jeho nařazením do spodního dílu koncovky trubky tlumiče, zdali je v porádku pružina stahující břit těsnícího kroužku. Kroužek narážíme opatrně, raději tlakem než nárazy, aby pružina nevypadla.

- Před montáží pružiny do spodního krytu se přesvědčíme, že v krytu je polozena podložka, jinak hrozí prořazení spodního krytu pružinou.

- Horní záchyt našroubováváme na pístnici tlumiče co nejpevneji, pojistujeme jej dotazením pojistné matice a zajištujeme důlčíkem.

Demontáž a montáž tlumiče nového provedení

Tlumiče zadního pérování novejšího provedení mají vnější část poněkud pozmenenu, ale vlastní tlumičí zarízení je konstrukcne stejné, jako u staršího provedení. Uvedeme proto montážní postup pouze odlišných částí. Poznamenáváme, že nové provedení tlumiču nevyzadh- - je zvláštní obsluhy a výrobce doporučuje jejich kontrolu a demontáž sverit odborné dílne. 
       Náplň tlumičového oleje je v jednom tlumiči předepsána 50 cm3.

Opřeme tlumič horní částí a spodní chromovaný kryt stlačíme tak daleko, až můžeme vyjmout dvoudílný pojistný kroužek.

Speciální klíček pro demontáž zadního tlumiče nového provedení

- Pak stáhneme směrem dolu spodní i horní kryt i s pružinou.

- Vnitřní matici s těsnícím kroužkem vyšroubujeme pomocí speciálního klíče (viz obrázek).

- Vyjmeme z jímky celé tlumičí zarízení i s trubkou, které překontrolujeme.

- Demontáž pístu, vodítka a matice s těsnícím krouzkem můžeme provést po sešroubování matice upevňující pístek k pístnici.

Zpětnou montáž provádíme opačným způsobem.

### Podvozek - Vyjmutí zadního kola

- Sešroubujeme seřizovací matici brzdového lanka a koncovku lanka vysuneme z páky zadní brzdy.

- Lanko vysuneme z otvoru v nálitku štítu brzdy.

- Sešroubujeme matici hřídele zadního kola, sejmeme pruznou podložku a hřídel vysuneme.

- Rozperku mezi štítem brzdy a kyvným ramenem vysuneme dopředu tak daleko, až se výsune z nálitku štítu brzdy, a potom ji odejmeme.

- Nakloníme motocykl na pravou stranu, vysuneme kolo doleva z drážek unášece řetězového kola a kolo vyjmeme.

- Sejmeme štít brzdy i s čelistmi.

Další demontážní práce, jako sejmutí čelistí a výměna ložisek, jsou obdobné jako u předního kola. 
       Montáž má postup opačný. Rozpěrku mezi štít brzdy a rameno kyvné vidlice zasouváme zpředu.

Výměna ložisek zadního kola

Tato demontáž i montáž jsou shodné s demontáží i montáží ložisek předního kola.

### Podvozek - Sejmutí krytu řetězu a výměna řetězu

- Aby se usnadnila demontáž krytu, vyjmeme zadní kolo.

- Vyšroubujeme oba připevnovací šrouby pravého víka klikové skříně a víko odejmeme.

- Uvolníme závlačku ze zadního spojovacího šroubu obou polovin krytu a šroub i matici vyšroubujeme. U původního provedení je šroub bez pojistné matice a závlačky. Toto provedení doporučujeme nahradit delším šroubem s otvorem a matici zajistit závlačkou, neboť při samovolném sešroubování matice se kryt rozpojí a hrozí zničení zadního krytu a zablokování zadního kola.

- Oddálíme poněkud poloviny krytu v zadní části a natočíme řetěz tak, aby spojovací článek byl přístupný na zadním řetězovém kole.

- Kleštemi nebo šroubovákem uvolníme pojistku spojovacího článku a článek vyjmeme.

- Řetěz vyjmeme z krytu.

- Poloviny krytu vysunujeme vzad a oddálíme je poněkud v přední části.

- Vysuneme horní polovinu krytu.

- Vysuneme dolní polovinu krytu.

Montáž krytu řetězu a řetězu

- Navlékneme řetěz na sekundární řetězové kolo na motoru a na jeho krajní Clánky připevníme vázací drát.

- Drátem protáhneme řetěz spodní polovinou krytu a tuto polovinu zasuneme do vedení krytu. Retez navlékneme na zadní řetězové kolo a drátem zajistíme, aby nespadl zpět do krytu.

- Nasadíme horní polovinu krytu stejně jako v článku 2.

- Řetěz navlékneme na zadní řetězové kolo, odpojíme vázací dráty, konce řetězu spojíme spojovacím článkem a nasadíme pojistku, která musí svým výrezem smeróvat proti směru pohybu řetězu.

- Nasadíme poloviny krytu na okraj štítu brzdy a kryt sešroubujeme. Po sešroubováni zajistíme matici závlačkou.

Výmena řetězu bez demontáže krytu

- Sejmeme pravé víko klikové skříně.

- Natočíme spojovací článek řetězu na sekundární řetězové kolo na motoru.

- Rozpojíme řetěz a spojovacím článkem napojíme nový řetěz ke starému. Otáčením řetězového kola protáhneme nový řetěz krytem tak, aby oba konce nového řetězu byly na sekundárním řetězovém kole.

- Starý řetěz odpojíme a nový spojíme.

- Namontujeme pravé víko klikové skříně.

Vyjmutí zadního sekundárního řetězového kola u kol s plnonábojovou brzdou

- Vyjmeme zadní kolo, rozpojíme sekundární řetěz a odejmeme kryt řetězu. Postupy prací jsou popsány v příslušných článcích.

- Sešroubujeme upevnovací matici (sekundárního řetězového kola) a řetězové kolo vysuneme doleva z pravého ramena kyvné vidlice.

U montáže je postup opačný.

Výměna ložiska v zadním řetězovém kole

- Vyjmeme zadní řetězové kolo s plechovým štítem z ramene zadní vidlice (viz předchozí odstavec).

- Sejmeme chromovaný štít a rozpěrné pouzdro pod ním.

- Po sejmutí štítu a rozpěrného pouzdra odstranímez pravé strany ucpávku.

- Tím je uvolněn přístup k pojistnému kroužků (Seeger), který vyjmeme speciálními kleštemi.

- Kulickové ložisko vyrazíme ze strany zubového unašece pomocnou trubkou.

Při montáži je postup opačný. Nové ložisko narazíme z pravé strany pomocí trubky, která má průměr vnejšího kroužků ložiska.

### Podvozek - Demontáž zadní kyvné vidlice

Zadní kyvnou vidlici demontujeme, máme-li k disposici vytlačovač a narážeč čepu kyvné vidlice (obrázek dole) ze speciálního servisového nářadí Jawa-ČZ, neboť čep kyvné vidlice je do uložení v rámu silně zalisován. Nemáme-li potřebné zařízení svěříme opravu odborné dílně.

- Sejmeme kryty zadní části motocyklu (viz článek „Vyjmutí motoru z rámu", první způsob práce, bod 1 až 9).

- Vyjmeme zadní kolo (viz článek „Vyjmutí zadního kola").

- Odmontujeme kryt sekundárního řetězu (viz článek „Sejmutí krytu řetězu a výměna řetězu").

- Vyšroubujeme spodní šrouby upevňující zadní pérováni ke kyvné vidlici a vysuneme pérování ze záchytu kyvné vidlice.

- Uvolníme pojistnou matici stavecího šroubu, zajištujícího polohu čepu kyvné vidlice, a šroub šroubovákem vyšroubujeme. Puvodní provedení motocyklu má šrouby se šestihrannou hlavou, bez pojistné matice. Proti otočení je hlava šroubu pojištena ohnutím pojistné podložky.

- Z levé strany čepu kyvné vidlice sešroubujeme obě matice svorníku.

- Svorník vytlačíme na pravou stranu a sejmeme operku.

- Z levé strany našroubujeme speciální pomůcku na vytahování do vnitřního závitu čepu kyvné vidlice a vytáhneme čep z uložení v rámu a z pouzder kyvné vidlice.

- Vyšroubujeme spodní šroub, upevňující vnitřní blatník k rámu.

- Odtáhneme trochu blatník od rámu a vzniklou mezerou vyjmeme kyvnou vidlici.

Při montáži je postup opačný.

Vytlačovač čepu kyvné vidlice

IV. Poruchy a seřizování

###### IV. 1. Tabulka poruch a jejich odstranění

| Příznaky poruchy | Zjištěná porucha | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Motor nemá správný běh |  |  |
| Motor klepe | Motor je přehřát | Motor nechat vychladnout a nejet na velký počet otáček |
|  | Elektrody svíčky žhaví, špatná svíčka | Svíčku vyměnit |
|  | Mnoho karbonu v hlavě válce | Sejmout hlavu a karbon odstranit |
|  | Velký předstih | Seřídit předstih natočením nosníku přerušovače |
|  | Tlumič výfuku zanesen | Tlumič výfuku sejmout, rozebrat a vyčistit |
| Motor vynechává (správná jiskra) | Voda nebo olej v karburátoru | Karburátor vyčistit |
|  | V karburátoru dochází palivo | Otevřít palivový kohout, přepustit zásobu paliva, doplnit směs, prohlédnout přívodní potrubí |
|  | Chudá směs | Seřídit karburátor |
|  | Špatně namíchaná směs paliva a oleje | Směs před nalitím do nádrže na palivo dobře promísit |
| Motor vynechává (nepravidelná jiskra) | Nevhodná svíčka | Svíčku vyměnit |
|  | Zaolejovaná svíčka | Svíčku vyjmout a očistit |
|  | Velká vzdálenost elektrody svíčky | Vzdálenost elektrod seřídit přihnutím asi na 0,5 mm |
|  | Znečištěné doteky přerušovače | Doteky očistit hadříkem namočeným v benzinu |
|  | Špatně nastavené doteky přerušovače | Vzdálenost doteků seřídit asi na 0,5 mm |
|  | Občasný zkrat kabelu na hmotu | Kabel omotat izolační páskou nebo vyměnit |
|  | Občasný zkrat kabelu na válec | Obalit kabel izolační páskou a nejraději vyměnit |
| Motor trvale nemá dostatečný výkon | Mnoho usazeného karbonu ve válci, hlavě, výfukových průchodech a tlumičích výfuku | Sejmout hlavu, válec, popř. i výfukové potrubí a odstranit karbon |
|  | Částečně ucpaný přívod paliva | Odmontovat potrubí a vyčistit je. Seřídit vzdálenost doteků přerušovače a předstih |
|  | Neseřízený karburátor (špatná směs) | Seřídit běh naprázdno, polohu jehly a vyčistit čistič vzduchu. |
|  | Ucpané tlumiče výfuku | Tlumiče výfuku rozebrat a usazený karbon odstranit |
|  | Opotřebovaný vnitřek válce a píst | Pořídit nový výbrus, nový píst a kroužky, zjistit opotřebení pístního oka (v odborné dílně) |
|  | Motor nasává falešný vzduch (poloviny skříní nebo hrdlo karburátoru netěsní) | Poloviny skříní oddělit, dotykové plochy očistit, nanést těsnící hmotu a pevně smontovat. Těsnění pod hrdlem karburátoru vyměnit. |
| Motor chvílemi nemá dostatečný výkon | Částečně ucpaný přívod paliva a čistič | Přívod paliva nebo čistič vyčistit |
|  | Lanko plynu vázne | Lanko promazat nebo vyměnit |
|  | Přehřátý motor | Motor nechat vychladnout a udržovat při malém poču otáček |
|  | Vadná svíčka | Svíčku vyměnit |
| Motor nelze roztočit, nebo se zastavil |  |  |
| - karburátor lze přeplavit - karburátor je v pořádku - motor má kompresi - svíčka dává jiskru | Přehřátý motor | Motor nechat vychladnout a udržovat jej při malém počtu otáček |
|  | Nedostatečné mazání | Dbát, aby olej byl vždy s palivem dobře promíšen, a to v poměru 1:25 |
|  | Lanko ke karburátoru je přetrženo | Lanko vyměnit |
|  | Špatné těsnění mezi karburátorem a válcem | Těsnění vyměnit |
| - karburátor lze přeplavit - karburátor je v pořádku - motor má kompresi - svíčka nedává jiskru - na konci kabelu je jiskra | Zaolejovaná svíčka | Svíčku vyjmout a vyčistit |
|  | Porušená izolace svíčky | Svíčku vyměnit |
|  | Zkrat mezi elektrodami svíčky | Elektrody oddálit na vzdálenost asi 0,5 mm |
|  | Velká vzdálenost elektrod svíčky | Elektrody přiblížit na vzdálenost asi 0,5 mm |
| - karburátor lze přeplavit - karburátor je v pořádku - motor má kompresi - svíčka nedává jiskru - na konci kabelu není jiskra | Klíček není zasunut do spínací skříňky | Klíček zasunout |
|  | Porušená zapalovací cívka | Vyměnit zapalovací cívku |
|  | Nečisté doteky přerušovače | Očistit doteky hadříkem smočeným v benzinu |
|  | Vadné doteky přerušovače | Doteky nechat opravit nebo vyměnit |
|  | Kabel zapalování je přetržen nebo uvolněn | Kabel vyměnit nebo spojit a izolovat izolační tkanicí a co nejdříve nahradit novým |
|  | Spálená izolace kabelu | Kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit |
|  | Porušený kondenzátor | Vyměnit za nový |
|  | Porušená izolace vinutí statoru | Dát opravit |
|  | Voda v přerušovači | Vodu vyfouknout, opatrně vytřít nebo nechat vyschnout |
| - karburátor lze přeplavit - karburátor je v pořádku - motor má kompresi - svíčka nedává jiskru - na konci kabelu není jiskra - ampérmetr neukazuje výchylku | Klíček není zasunut do spínací skříňky | Klíček zasunout a otočit do příslušné polohy |
|  | Spálená pojistka u akumulátoru | Vyměnit pojistku |
|  | Vybitý akumulátor | Přepnout klíček do polohy 5 a stroj roztočit roztlačením. Akumulátor nabít. |
| - karburátor lze přeplavit - karburátor je v pořádku - motor má kompresi - svíčka nedává jiskru - na konci kabelu není jiskra - ampérmetr ukazuje výchylku | Nečisté doteky přerušovače | Doteky očistit hadříkem namočeným v benzinu |
|  | Vadné doteky přerušovače | Doteky dát opravit nebo vyměnit |
|  | Kabel zapalování je přetržen nebo uvolněn | Kabel vyměnit nebo spojit nouzově a omotat izolační páskou |
|  | Porušená izolace kabelu | Kabel omotat izolační páskou a co nejdříve vyměnit |
|  | Porušený kondenzátor | Vyměnit za nový |
|  | Porušená izolace vinutí statoru | Opravit v odborné dílně |
|  | Voda v přerušovači | Vodu vyfoukat, opartně vytřít nebo nechat vyschnout |
| - karburátor lze přeplavit - karburátor je v pořádku - svíčka dává jiskru - motor nemá kompresi | Zlomený pístní kroužek | Sejmout kroužek s pístu a nahradit novým |
|  | Zapečený pístní kroužek | Sejmout kroužek, očistit a znovu nasadit |
|  | Těsnění pod svíčkou propouští | Těsnění nahradit novým |
| karburátor nelze přeplavit | V nádržce není palivo | Přepustit palivo za zásoby (stačí asi na 30 km) a co nejdříve doplnit nádrž palivem |
|  | Palivový kohout v přívodním potrubí je uzavřen | Palivový kohout otevřít |
|  | Ucpaný čistič paliva nad kohoutem | Palivový kohout vyšroubovat a čistič vyčistit |
|  | Ucpané potrubí nebo sítko v karburátoru | Potrubí sejmout a profouknout, karburátor vyjmout, trysku odmontovat a vyčistit. |
|  | Ucpaná dírka ve víčku plnícího otvoru benzinové nádržky na palivo | Odvzdušňovací otvor ve víčku vyčistit. |

Jak je patrno z tabulek poruch, není vetšina příčin, proč se zastaví běh motoru při provozu, v poruše mechanismu motoru, nýbrž v poruše elektrického zařízení, karburátoru a v podobných poruchách.

###### IV. 1. Motor a převodové ústrojí

- Klikové ústrojí

Seřizování klikového ústrojí

Klikové ústrojí, tj. klikový hřídel, ojnice s ložisky a píst s kroužky, nevyžaduje za provozu seřizování, je jen třeba po ujetí předepsaného počtu kilometrů je dekarbonizovat a popřípadě vyměnit opotřebené součásti.

Poruchy a opravy klikového ústrojí

Poruchy klikových ústrojí u dvoudobých stroju Jawa-ČZ bývají velmi vzácné. Vznikají především neopatrností v době záběhu (zadření pístu, zapečení pístních kroužků). Ostatní závady, zaviněné různými příčinami, jsou ojedinelé. Popíšeme tu proto jen běžné opravy. 
       Na klikovém ústrojí motoru Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 lze mimo odbornou dílnu provést tyto práce:

- vyjmout klikové ústrojí z motoru,

- dekarbonizovat písty a sejmout pístní kroužky,

- vyměnit píst a pístní čep,

- vyměnit horní pouzdro ojnice.

Jiné práce (výměna ojnic, válečku atd.), při nichž je nutno rozlišovat klikový hřídel, se nedoporučují, protože je k nim potřeba kromě odbornosti také speciálního zařízení na rozlisování a slisování a měřícího zařízení na kontrolu dokonalého vyrovnání před montáží.

Vyjmutí klikového ústrojí z klikové skříně

Tato práce je popsána v kapitole „Demontáž a montáž klikového ústrojí".

Dekarbonizace pístu a sejmutí pístních kroužků

Za provozu motocyklu pozorujeme, že po ujetí 8000 až 10 000 km se výkon motoru zmenšuje. Bývá to způsobeno většinou netěsností pístních kroužků. Při kompřesním zdvihu proniká směs kolem pístu do klikové skříně, čímž se sníží komprese. Někdy poklesne výkon i po ujetí menšího počtu kilometru, převážně v době záběhu stroje. Bývá to způsobeno zapečením jednoho nebo několika pístních kroužků v drážkách. 
       Abychom odstranili tyto závady, musíme demontovat hlavu a válec a sejmout pístní kroužky. Hlavu a válec demontujeme způsobem, který jsme popsali v kapitole „Demontáž hlavy a válce". 
       Pístní kroužky sejmeme nejlépe tak, že mezi ně a píst vsuneme tři tenké plechové pásky, a to jeden uprostřed a dva u konců kroužků. Po sejmutí kroužků píst dekarbomsujeme, to znamená, že odstraníme karbon s kulové plochy pístu (tím, že ji oškrábeme tupým předmětem) a z drážek pístních kroužků (nejlépe očištěným zlomeným pístním kroužkem). Před dekarbonisaci utěsníme dokonale otvor pro válec v klikové skříni čistým hadrem. Horní plochu pístu přeleštíme jemným smirkovým plátnem. Stěny pístu a drážek pístních kroužků nesmirkujeme, aby se nezmenšil průměr pístu a drážky nezvětšily. Odstraníme karbon také s hlavy válce, kterou vyleštíme. Všechny součásti pak zbavíme napadaného karbonu a smirkového prachu, a to nejlépe tak, že je odfoukáme stlačeným vzduchem nebo omyjeme benzinem. 
       Před montáži nových pístních kroužků na písty se přesvědčíme, že kroužky mají správnou vůli v zámku. Proto vložíme pístní kroužek do válce, vyrovnáme jej (nejlépe starým pístem podle obrázku vpravo) a ocelovými měrkami změříme vůli v zámku. Nové pístní kroužky nesmejí mít vuli menší než 0,2 mm. Je-li vůle menší než 0,2 mm, opilujeme konce kroužků jemným pilníkem. Kroužky vyměňujeme, je-li vůle větší než 0,8 mm. 
       Při montáži kroužků postupujeme stejne jako při demontáži. Kroužky navlékneme pásky nebo speciálními kleštemi na píst. Po montáži plstní kroužky naolejujeme a přesvědčíme se, že se pohybují volně v drážkách pístu. 
       Hlavu a válec montujeme tak, že na svorníky klikové skříně nasuneme těsnění pod válec (může být potřeno olejem) a přesvědčíme se, že se otvory a výseky v těsnění kryjí s otvory přepouštecích kanálu na horní dosedací ploše klikové skříně. Není-li tomu tak, musíme těsnění přizpůsobit tvaru kanálu (překrytí by způsobilo nedostatecné nebo nestejnomerné plnení válce, a tím by se zhoršil i výkon). 
       Při nasouvání válce na píst se přesvědčíme o správném natočení zámku pístních kroužků, aby se kroužky nezlomily. Spouštecí pákou se přesvědčíme, že se píst ve válci pohybuje lehce. Na válec vložíme nové těsnění, nasadíme hlavu a přitáhneme ji stejnomerne maticemi. U stroje Jawa-ČZ 350 dbáme, aby mezera mezi hlavami byla po smontování vpředu i vzadu stejná. Po zahrátí motoru při první jízde všechny matice hlavy válce znovu dotáhneme.

Výměna pístu a pístních čepů

Demontujeme hlavu a válec. Otvor do klikové skříně zakryjeme cistým hadrem. Vyjmeme vzperné pojistné kroužky (Seeger) nebo pojistné drátěné kroužky (nejlépe špičatými kleštemi), které zajištují pístní čep proti posouvání. Speciálním vytlačovačem vytlačíme čep z pístu. Nemáme-li speciální vytlačovač na pístní čepy, svěříme tuto práci odborné dílně. Neodborným vyrážením bychom mohli ohnout ojnici. Zjistíme-li, že píst je v dobrém stavu a ze je opotřebováno jen horní pouzdro ojnice, nemusíme vymenovat píst a pouzdro, postací přestruzit otvor v pouzdre ojnice a otvory v pístu a vymenit pístní čep. Pouzdrem ojnice musí pročházet pístní čep lehce, otvory pístu s přesahem. 
       Píst montujeme vždy za tepla. Píst (bez pístních kroužků) ohrejeme ve vzduchové lázni na teplotu 70 až 80 °C, nasadíme do neho z jedné strany pístní čep, dáme jej na ojnici a čep protlačíme pouzdrem ojnice do druhého otvoru pístu. Nasouváme jej stejným zarízením, jakým jsme jej vytlacovali. Nemáme-li takové zarízení a montujeme-li čep za tepla, můžeme pístní čep opatrné narazit, je-li protilehlá část podeprena (jen v nejnutnejších případěch). Po montáži zajistíme pístní čep pojistkami. Do mazacích otvoru nakapeme motorový olej. Jestliže jsme dávali nový píst, zkontrolujeme, zdali jsme neohnuli ojnicí, a to tak' ze před navlecením plstních kroužků nasadíme válec a při pohybu pístu spouštecí klikou sledujeme, zdali píst pročhází válcem s malou, stejnomernou vulí na celém obvodu po celé délce zdvihu. Přitlacuje-li se k jedné strane válce, je třeba přihnout ojnici tak, aby tato závada zmizela.

Výměna horního pouzdra ojnice

Vyměňujeme-li píst a pístní čep, vyměníme i horní pouzdro ojnice. Horní pouzdro vytlačíme z ojnice, jak je znázorněno na obázku vpravo tak, abychom (neodborným vyrážením) ojnici neohnuli. Nové pouzdro narážíme vždy za tepla po opatrném ohřátí horního oka ojnice plamenem, např. pájecí lampou. Neohříváme na teplotu vyšší než 80 °C, aby se nevyhřálo spodní pouzdro. Pouzdro do ojnice naklepeme. Při narážení dobře podepřeme ojnici z protější strany. Po narážení vyvrtáme mazací otvory (vrták je veden otvory v horním oku). Pak odstraníme z vnitřku pouzdra všechny kovové částice.

- Seřízení karburátoru a odstranování jeho poruch

Na karburátor vetšina motoristů při pravidelné údržbe zapomíná. Projevuje se to nežádoucími závadami: zvětšující se spotřebou paliva a zhoršením výkonu. Proto chceme-li, aby měl motor co nejmenší spotřebu paliva a dobrý výkon, věnujeme ošetřování a seřizování karburátoru potřebnou péči. Při seřizování si musíme především uvědomit, co vyžadujeme od dobře seřízeného karburátoru. Žádáme především pravidelné dodávání správně složené zápalné směsi a co nejméně provozních závad. 
       Teoreticky nejvýhodnejší váhový poměr zápalné směsi (tj. směsi paliva se vzduchem) je asi 15 : 1, což znamená, že 15 g vzduchu se smíchá s 1 g paliva. V praxi se používá většinou vetšího poměru smešování, tj. poměru s přebytkem vzduchu. Přebytkem vzduchu se směs ochuzuje. Směs nelze ochuzovat příliš, protože příliš chudá směs je hůře zápalná a hoří pomaleji než směs složená správně. Na správné tvoření směsi při provozu a při různém počtu otáček motoru mají vliv různí činitelé. Asi do 25 % celkového zdvihu šoupátka neboli do výše 6 mm od úplně uzavřené polohy určuje poměr smešování okruh běhu naprázdno. V tomto rozmezí bývají karburátory seřízeny nejčastěji nejhůře a velmi často je okruh běhu naprázdno úplně vyřazen z činnosti ucpáním kanálu. 
       Karburátor musíme občas rozebrat a zkontrolovat stav pruchodu. Vyjmeme proto díl pod smešovací komorou, v němž je hlavní tryska. Tím se nám odkryjí všechny pruchody, které protáhneme žíní (neprotahujeme je ocelovými dráty, abychom nezvětšili průměry otvoru) a po smontování karburátoru a jeho montáži na motocykl seřídíme běh naprázdno takto:

- Seřizovací šroub běhu naprázdno zašroubujeme úplně a pak jej pootočíme o půl otáčky zpět.

- Dorazový šroub šoupátka po povolení pojistné matice částečně vyšroubujeme. Nikdy jej nevyšroubujeme úplně, protože vzniklým otvorem by motor nasával falešný vzduch a směs by se nežádoucně ochudila.

- Povolíme pojistnou matici seřizovacího šroubu lanovodu na víku šoupátkové komory karburátoru.

- Presvedcíme se, že šoupátko při uzavření plynové rukojeťi zcela uzavírá difusér karburátoru. Je-li tomu tak, spustíme motor a necháme jej chvíli běžet při stredním počtu otáček, aby se zahrál. Po zahrátí zmenšíme počet otáček do té míry, aby motor ješte pravidelne bezel (otočnou rukojel3 pLynu jsme si předem serídili přitazením šroubu v zadní objímce rukojeťi tak, aby se nezavírala sama, pustíme-li ji).

- Pak pootáčíme seřizovacím šroubem běhu naprázdno doprava i doleva a sluchem zjišfujeme nejmenší počet otáček, při němž motor běží ješte pravidelně.

Zvětší-li se počet otáček, zmenšíme jej opět přivrením plynové rukojeti (šoupátko se posune dolů). Správné seřízení běhu naprázdno je takové, při kterém běží motor pravidelně a šoupátko je pokud možno nejníže. Když jsme karburátor seřídili, zajistíme polohu šoupátka oprením dorazového šroubu, který po seřízení zajistíme pojistnou maticí (šroubem otáčíme, dokud se nezačne zvetšovat počet otáček). 
       Konečně seřídíme délku lanovodu horním seřizovacím šroubem tak, aby rukojeť plynu neměla před započetím zdvihu šoupátka vuli a aby odpor při jejím otáčení byl tak velký, jak to vyhovuje řidiči motocyklu. 
       Po vychladnutí motoru překontrolujeme činnost motoru při spouštění s uzavřeným přívodem vzduchu. Zastavuje-li se motor, musí se nepatrne zvetšit počet otáček zdvizením šoupátka. 
       Předpokladem správného seřízení běhu naprázdno je pozadavek, aby karburátor byl v dobrém stavu, nemel příliš opotřebované součásti, aby dobře těsnil a nenasával falešný vzduch. Serizujeme vždy karburátor s čističem vzduchu. Před seřizováním zkontrolujeme vždy stav čističe, neboť nečistoty obohacují směs (nedostatkem vzduchu) a seřízení by nebylo správné. Jak jsme již zduraznili, okruh běhu naprázdno má vliv na běh motoru do 25 % zdvihu šoupátka. Při dalším pohybu šoupátka již na běh motoru vliv téměř nemá. 
       Od 25 % do 75 % zdvihu, tj. od 6 do 18 mm zdvihu šoupátka, určuje složení směsi poloha a tvar jehly šoupátka, pročházející šroubem trysky (rozprašovacem), a tedy nikoli hlavní tryska. Protože se nejvíce jezdí rychlostí odpovídající tomuto zdvihu šoupátka, jsou vlastne jehla šoupátka a šroub trysky nejdůležitejšími součástmi karburátoru. Shledáme-li, že šroub trysky nebo jehla šoupátka jsou opotřebovány, vymeníme je za nové. Vytlucená jehla (i výrobne nesprávný tvar jehly) a zvětšený otvor trysky mají nejvetší vliv na spotřebu paliva a výkon motoru. 
       Aby se dosáhlo co nejplynulejšího přechodu mezi během naprázdno a provozním počtem otáček, při nichž pusobí jehla šoupátka, je šoupátko zkoseno pod jistým úhlem. Tento úhel je u všech tří typu karburátoru Jikov stejný. 
       Posouváním jehly šoupátka dolu zmenšujeme bohatost směsi v provozním počtu otáček, jejím posouváním nahoru získáváme směs bohatší. 
       Hlavní tryska se úplatnuje úplně teprve v poslední části zdvihu šoupátka, tj. od 75 % do 100, tedy při maximální rychlosti stroje. 
       Jezdíme-li často v zimních měsících, seřídíme karburátor na bohatší směs (posunutím jehly nebo použitím trysky s vetším průměrem). 
       V předchozích odstavcích uvedený návod k seřízení karburátoru platí pro karburátory PAL-Jikov s oddělenou plovákovou komorou. Na posledních seriích stroju Jawa 250 a 350 jsou montovány nové, prírubové karburátory monoblokové koncepce. Seřízení těchto karburátoru se provádí stejným způsobem, pouze seřizovací prvky jsou umísteny v jiných místech (viz obr. 34 a 35).

Čističe vzduchu

Čističe vzduchu karburátoru montované přímo na karburátor nebo čističe v tlumiči sání u motoru posledních serií jsou konstruovány pro normální pracovní podmínky. Při normálním, provozu se musí čističe kontrolovat a nečistoty z nich odstranovat po ujetí 800 až 1200 km. Jezdí-li se však převázně v prašném prostredí, je třeba čistič kontrolovat a cistit častěji. 
       Zanesený čistič vzduchu způsobuje nezádoucí obohacení směsi, a tím znacné zvetšení potřeby paliva. Nečistoty se v čističí vložce uvolnují a jsou nasávány motorem. Jezdit bez čističe se nedoporučuje, protože prachem se rychle opotřebí vnitřek válce, píst a pístní kroužky, při malém a středním počtu otáček jde motor nepravidelně a s horším výkonem. Teprve v úzkém rozmezí maximálního počtu otáček- se výkon nepatrne zvýší.

Poruchy karburátoru

Nejběžnější poruchou činnosti karburátoru je ucpání hlavní trysky nečistotou. Abychom ucpání zabránili, kontrolujeme pravidelne stav Cisticu paliva. Ucpe-li se tryska za jízdy, podarí se ji někdy vyčistit bez demontáže karburátoru tím, že po odpojení přívodní hadicky paliva od plovákové komory nasadíme na nátrubek hadici hustilky, přidržíme ji « trysku profoukneme. 
       Benzin mísíme vždy s předepsaným druhem oleje, tj. s olejem DT, který vyhovuje pro dvoudobé motory a zajišťuje mazání důležitých částí. Olej jiné viskosity a jiných vlastností může být příčinou poruch. Směs lijeme do nádrže skrze husté síto. 
       V poslední době se benzin mísí s olejem DT-Mix. Tento olej se nemusí mísit ve speciálních mísicích nádobách, stačí pouze nalít do nádrže olej a pak benzin. 
       Druhou závadou bývá nepríjemné klepáni šoupátka karburátoru, projevující se převážně při částečně otevřeném plynu. V této poloze není šoupátko dostatečne vedeno, a je-li volnější, drnčí. Mnozí motoristé se domnívají, že klepání způsobují volný píst, zapečené kroužky, volný pístní čep atd. O tom, zvoní-li šoupátko, přesvědčíme se nejrychleji tím, že ohýbáme rukou lanovod nad seřizovacím šroubem při běhu naprázdno. Prestane-li nebo zmení-li se hluk, způsobuje klepání šoupátko. 
       Závadu lze odstranit pouze výměnou šoupátka. Nepomuze-li výměna šoupátka, musí se proměřit těleso karburátoru, kde bývá oválný otvor pro šoupátko, otvor se musí přestružit a musí se pouzít abnormálního šoupátka, které však lze velmi těžko dostat, nebo je třeba vyměnit starý typ karburátoru za nový typ s centrálne ovládaným přitlačovaným šoupátkem se zdokonaleným vedením šoupátka. 
       Někdy se stává, že se šoupátko po zahřátí motoru přestane pohybovat ve smešovací komoře a že se zadírá. Tuto závadu způsobuje materiál šoupátka nebo tělesa karburátoru. Odstraní se bud jemným přestruzením smešovací komory, nebo přebroušením šoupátka, výměnou šoupátka nebo výměnou smešovací komory. 
       Další, poměrně málo častou poruchou je prořazení plováku. Tato závada vzniká hlavne u strojů, jejichz majitelé mají zvyk uzavřít před ukončením jízdy palivový kohout a jistou vzdálenost ujet na palivo z plovákové komory. Tento způsob doporučují mnohé prírucky. Jeho nesporná výhoda je v tom, že při dalším spouštení, převážně za chladného počasí nebo po dlouhé nečinnosti stroje, má ridič jistotu, že plovákovou komoru naplnil čerstvou směsí a že tedy v ní není po odpaření benzinu usazen olej‚ který by při spuštení znečistil elektrody svíčky. Nevýhodou tohoto způsobu však je nebezpečí proděravění plováku jeho nárazy na dno plovákové komory. 
       Prorazí-li se plovák, vyplnuje palivo pozvolna jeho vnitřek, plovák klesá, přívod paliva zustává stále otevřen, směs se obohacuje a motor se přehlcuje. Závada se odstraní tím, že se plovák vymení nebo opatrně zaletuje cínem; dříve však se musí odstranit palivo z vnitřku plováku, a to jeho zahřátím ve vřelé vodě, slunečními paprsky nebo v troubě. Plovák nesmíme zahrívat plamenem. 
       Další závadou bývá netěsnost jehly plováku v sedle. Způsobuje to buď vniknutí cizího předmětu mezi kužel jehly a sedlo, nebo opotřebování součástí. V prvním případě odstraníme závadu vyčištěním, v druhém případě zabrousíme jehlu do sedla nebo vymeníme součásti. Jehlu zabrušujeme jemnou brusnou pastou na ventily tak dlouho, až se na jejím kuželi a sedle objeví úzký stříbrošedý pruh. 
       Jiné závady, jako unikání paliva z plovákové komory porosností odlitku atd. jsou velmi řídké. Karburátoru venujeme dostatecnou péci, vyměňujeme včas opotřebované díly, demontáž a montáž děláme pečlivě a kontrolujeme těsnost všech spojů. Čas a peníze, vynaložené na údržbu karburátoru, vrátí se nám několikrát zpet v ušetreném palivu.

- Seřizování spojky, její poruchy a jejich odstraňování

Příznakem špatného seřízení spojky nebo závad na spojce a jejím vypínacím ústrojí je především slyšitelný hluk, který vzniká při zarazování rychlosti. Jiným príznakem je okolnost, že motocykl se rozjízdí po zařazení rychlosti i při vypjaté spojce nebo ze počet otáček motoru neúmerne stoupá při zařazené rychlosti a zapjaté spojce. 
       V prvním a druhém případě spojka nevypíná dostatecne, v třetím zustává stále částečně vypjata. 
       Tyto závady můžeme vetšinou velmi snadno odstranit správným seřízením vypínání spojky, nejsou-li způsobeny poškozenými ozubenými koly převodovky nebo opotřebením obložení spojkových lamel. 
       Chybné seřízení spojky má vliv na trvanlivost obložení spojkových lamel a může způsobit závaznejší poruchy, např. poškodit ozubená kola převodovky, spálit spojkové lamely atd.

Spojku seřizujeme podle návodu, jejž uvádíme dále. Ke správnému seřízení nestací seřídit jen rucní nebo poloautomatické nožní vypínání. Obojí vypínání musíme seřizovat a kontrolovat zároveň. 
       Na obrázku vpravo jsou základní seřizovací součásti spojky. 
       Před seřizováním spojky zkontrolujeme především spojkový lanovod. Není-li lanko namazáno, nepročhází volně. Je-li spirála lanovodu poškozena, nemůžeme spojku správne seřídit, protože při vypnutí spojky rucní pákou se lamely spojky dostatecne neoddálí. 
       Opomineme-li vyměnit v zimních měsících včas letní olej za zimní, slepují se spojkové lamely, které se neoddálí ani při vypnutí spojky. Tím je ohrožena životnost ozubených kol. Proto vyměníme před zimním provozem letní olej za zimní, nejlépe za automobilový olej Z. Při nízkých teplotách šetříme ozubení kol tím způsobem, že před spuštením motoru zařadíme první rychlostní stupeň a motor protočíme několikerým sešlápnutím spouštecí páky při ručně vypjaté spojce, dříve než zapneme zapalování. Pak zapneme zapalování a motor spustíme při zařazené rychlosti a vypjaté spojce. 
Spojku seřizujeme takto:

- Sejmeme pravé víko klikové skříně.

- Očistíme vačku a kladku samočinného vypínáni od nečistot.

- Seřizovací šroub ručního vypínání zašroubujeme tak daleko, až vznikne vetší vůle na vysouvací pácce spojky.

- Prsty levé ruky uchopíme kladku samočinného vypínání spojky a pohybujeme ji k vačce a zpet za soucasného otáčení šroubem samočinného vypínání doprava, až vůle mezi kladkou a vačkou zmizl.

- Pootočíme šroubem o šestinu obvodu doleva a zjistíme vuli mezi kladkou a vačkou. Správná vůle je 0,1 až 0,2 mm.

- Po tomto seřízení poloautomatického vypínání seřídíme ruční vypínání spojky otáčením seřizovacího šróubu doleva. Šroubem otáčíme tak dlouho, až se pohne konec vysouvací páčky ručního vypínání. Pak otočíme seřizovacím šroubem o jednu otácku doprava,-přesvedeíme se, že páka rucního vypínání spojky na řídítkách má malou vůli, a zajistíme polohu seřizovacího šroubu pojistnou maticí.

- Po seřízení namažeme tukem kladku a vačku nožního vypínání spojky.

Poruchy a opravy

Zjistíme-li, že spojka nevypíná ani při správném seřízení, neodstranujeme závadu zašroubováním seřizovacího šroubu samočinného vypínání bez kontroly vůle mezi vackou a kladkou, protože bychom mohli vysunout poslední lamelu spojky z unášece, a tím způsobit vetší závadu. . 
       Nevypíná-li spojka, je to vetšinou způsobeno vypadnutím korkových vložek z lamely. V tom případě je třeba demontovat spojku a lamely s vypadlými korky vyměnit, popřípadě dát do lamely nové korky. Při demontáži máme stroj polozený na pravý bok, aby nevytékal olej ze skříně převodovky. Jako spodní, která nejvíce trpí, dáme lamelu, která je v nejlepším stavu. Po príjezdu domu lamely ihned vyměníme. 
       Někdy nevypíná spojka vlivem zadření vypínací tyčky. Tomu lze zabránit promazáváním. Sejmeme pravé víko klikové skříně, vyšroubujeme seřizovací šroub samočinného vypínání, vypínací tyčku uchopíme u sekundárního řetězového kola a vysuKeme ji otvorem pro seřizovací šroub. Mezi seřizovacím šroubem a tyčkou je kulička, kterou nesmíme při montáži zapomenout vložit pod seřizovací šroub. Po vyjmutí tyčky vyplníme dutinu ve hnacím hřídeli převodovky tukem, zasuneme tyčku, otvor pro seřizovací šroub vyplníme rovnez tukem, pak zasuneme kuličku, zašroubujeme seřizovací šroub a seřídíme vypínání spojky.

Prokluzování spojky

Zjistíme-li za jízdy, že spojka prokluzuje (počet otáček motoru se zvetšuje více, než odpovídá rychlosti motocyklu), otočíme seřizovacím šroubem samočinného vypínání o 1/6 nebo 2/6 otáčky vlevo a při snatém pravém víku zjistíme vuli mezi kladkou a vackou. Spojka prokluzuje, není-li mezi vackou a kladkou vůle. 
       Prokluzuje-li spojka i při správném seřízení, je to způsobeno opotřebením korkových vložek lamel (oblozeni) nebo unavenými přítlacnými spojkovými ‚pružinami.

Výměna korkových vložek v lamelách spojky

Vložky vyměňujeme, jen nemůžeme-li koupit nové úplné lamely nebo dát si vložky vyměnit v opravne. 
       Zjistíme-li po demontáži spojky, že z lamely vypadla jedna nebo několik vložek, ale ze ostatní vložky jsou dost tlusté a drží v lamele pevně, opravíme si lamelu sami. Je-li poškozena vetšina korkových vložek, vyměníme celou lamelu a korky si dáme do původní lamely narazit a oríznout na správnou tlouštku speciálními stroji v odborné dílne. 
Lamelu opravíme takto:

- Korkové vložky vložíme do varící vody (nebo nad páru) na tak dlouho, až zjistíme, že korek zmekl a je tvárný. Ve vařící vodě nesmíme korky nechat příliš dlouho, protože by se rozvařily.

- Zmeklé korky narazíme do lamely tak, aby na obou stranách přecnívaly rovnomerne a přesahovaly stejne přes plech lamely.

- Opravenou lamelu necháme na vzduchu dobře proschnout, nejlépe při zatízení. (Při vetším počtu vymenovaných vložek se mwsí lamela sevřít sverkou a sušit v peci.)

- Nové vložené korky serízneme ostrým nozem, britvou nebo holicí cepelkou a zabrousíme na skelném papíre, polozeném na sklo, do roviny s ostatními vložkami. V opravne se serezávají vložky kotoucovými nozi najednou z obou stran.

- Seřizování, poruchy a opravy převodovek

Převodovku není třeba během provozu seřizovat. Při demontáži a montáži motoru je třeba dbát na správné vymezení axiální vůle, aby se kola mohla volně otáčet. Dále je třeba kontrolovat činnost řadícího ústrojí.

Poruchy převodovky a opravy

Poruchy převodovek motoru Jawa-ČZ se vyskytují velmi zřídka. Většinou bývají zaviněny řidičem, který nedodržuje základní pravidla údržby a seřizování. Nebyla-li závada způsobena skrytou vadou materiálu součástí převodovky, způsobil ji nedostatek potřebného množství oleje v převodovce (zadření hřídelu a ozubených kol) nebo neopatrné‚ řazení rychlostních stupňů se špatně seřízeným ručním i poloautomatickým vypínáním spojky, zvláště při rozjezdu (ulomení zubu kol nebo bočních ozubů). 
       Máme-li závadám předejít, musíme pravidelně kontrolovat, popřípadě doplňovat stav oleje v převodovce (viz kapitolu „Mazání") a jezdit s dokonale seřízeným vypínáním spojky. 
       Při jízdě v zimních měsících, kdy olej v převodovce značně houstne (zvlášte jestliže jsme zapomněli vyměnit letní olej za zimní), můžeme omezit nebezpečí ulomení zubu kol nebo ozubu tím, že studený motor protáčíme nebo též spouštíme při zařazeném prvním rychlostním stupni a spojce vypjaté rucní pákou. 
       Při opravách převodovky, výměně ozubených kol, hřídelu, atd. se musí motor vždy rozebrat. Pracovní postup je popsán v kapitole „Demontáž převodovky". Máme-li aspoň nejnutnejší pomůcky potřebné k demontáži, můžeme kola a hřídele vyměnit sami.

- Seřizování, poruchy a opravy spouštěče

Soustava spouštecího zařízeni nevyžaduje žádného seřizování kromě občasné kontroly dotažení stahovacího šroubu páky spouštěče. Vetšina dodaných motocyklů má společnou páku spouštěče a zasouvání rychlostních stupňů. U prvních serií tohoto provedení docházelo k závadám způsobeným omačkáním nebo ulomením ozubu společného spouštecího hřídele a k omačkání drážek nebo roztržení unášeče zasouvání rychlostních stupňů. 
       V případě takovéto závady nutno poškozené díly vyměnit za nové zesílené provedení. Při výměně vyměníme též vysouvací pružinu hřídele spouštěče za pružinu nového tvrdšího provedení. Jinak dochází ke vzniku poruch velmi zřídka, neboť celé ústrojí pracuje v olejové lázni, a bývají způsobeny unavenou nebo prasklou pružinou, přitlačující kolo spouštěče k řetězovému kolu spojky nebo prasklou vratnou pružinou segmentu spouštěče. Všechny výše uvedené závady se odstraní snadnou výměnou poškozených součástí za nové po demontáži levého víka klikové skříně, po vyjmutí segmentu spouštěče se spirálovou pružinou nebo po demontáži spojky a sejmutí jejího řetězového kola, na jehož náboji je upevněno kolo spouštěče. Poněkud obtížnejší je výměna poškozeného unášeče („kalhotek") hřídele řazení, kde před jeho vyjmutím musíme sejmout vačku samočinného vypínání spojky z pravé strany motoru. Při vysouvání dbáme, aby západky unášece nevypadly do prostoru převodovky. 
       Nemáme-li dostatek zkušenosti, dáme tuto práci provést odborné dílne nebo ji provedeme s pomocí odborníka.

- Seřizování, poruchy a opravy řetezu

Primární řetěz běží v olejové lázni a nevyžaduje žádné seřizování. Sekundární řetěz napínáme a seřizujeme poprvé po ujetí 1000 až 2000 km. Poruchy primárního řetězu jsou vzácné. Sekundární řetěz praskne, není-li ošetrován a nekontroluje-li se jeho stav. Přetržený řetěz je třeba vyměnit. K dokončení jízdy stačí vyrazit prasklý řetězový článek a nahradit jej spojovacím článkem.

- Seřizování, poruchy a opravy řazení

Řadicí ústrojí stroju Jawa-ČZ je celé (mimo páku řazení) vestavěno do klikové skříně, pracuje v olejové lázni a nevyžaduje téměř žádného seřizování. Vzhledem k tomu, že činnost řazení je u strojů Jawa-ČZ úzce spojena se zařízením samočinného vypínání spojky, je třeba toto zařízení pečlivě seřizovat.

Poruchy a opravy

Poruchy, a proto i opravy řadícího ústrojí jsou velmi řídké. Nevyskytují se téměř závady způsobené prasknutím některé z pružin, vidlic atd. Vetšinou jsou tyto závady zaviněny skrytou vadou materiálu. 
Vyskytují se tyto čtyři druhy závad:

- Řadicí páka se nevradí do původní polohy. Zůstává ve kterékoli poloze.

- Řadící páka se nevrací do původní polohy, nýbrž zustává jen v krajních polohách.

- Řadící páka se pohybuje správně, avšak nezařazuje rychlostní stupně.

- Unášeč na hřídeli řazení u motoru se společnou spouštecí a řadící pákou je roztržen.

Uvedené závady mívají příčiny:

- Nevrací-li se páka do původní polohy, bývá příčinou toho vetšinou ohnutý hřídel řazení. Stává se to nejčastěji při neodborné montáži a demontáži motoru, při nichž není podepřena vačka samočinného vypínání spojky, když se do ní naráží nebo z ní vyráží upevňovací kolík. Hřídel řazení je nutno vyjmout a vyrovnat nebo vyměnit za nový. Málokdy jsou příčinou poruchy prasklé nebo unavené pružiny (umístěné v krytech držáku kulisy).

- Závadu způsobuje vetšinou nesprávný tvar vačky samočinného vypínání spojky. Kladka, která se pohybuje ve vybrání vačky, dojde v krajní poloze na rovnou plochu a nemůže sjet zpět. Závada se odstraní po sejmutí vačky samočinného vypínání prodloužením úkosu, po kterém se pohybuje vačka, nebo zaoblením hran. Tato závada se vyskytuje nejčastěji u strojů, které mají ujeto již několik desítek tisíc kilometrů a u nichž se částečně omačkala dráha, po níž se kladka pohybuje.

- Nezasouvání rychlostních stupňů je způsobeno zadřením západky nebo západek v unášeči, prasknutím přítlačné pružiny nebo únavou pružin vytlačujících západky z unášeče. Zadření způsobuje nejčasteji nečistota, která se dostane mezi západku a otvor v unášeči. Proto se musí dbát na čistotu oleje nalévaného do převodovky a na čistotu při montáži součástí rozebraného motoru. Při výměně opotřebovaných součástí, at již hřídele s unášečem nebo západek, za nové zkontrolujeme vždy stav vnitřku unášeče, jehož otvory by mohly být po dlouho trvajícím uskladnění uvnitř zrezavělé nebo jinak znečištěné. Nejsou-li závady způsobeny prasknutím pružin na držáku kulisy nebo opotřebením zasouvacích vidlic, můžeme je odstranit bez vyjímání motoru z rámu a bez jeho demontáže. Většinou postačí vyjmout hřídel řazení s unášečem, západkami a pružinami.

- Tato závada se vyskytuje řídce pouze u prvních serií motoru se společnou pákou spouštěče a řazení. Je způsobena neodborným řazením (silným šlapáním na páku) nebo nárazem páky při havarii na tvrdý předmět. Dnes vyráběné motory mají zesílené unášeče na hřídelích řazení, čímž je tato závada odstraněna.

- IV. 2. Elektrické zařízení

- Seřizování elektrického zařízení, jeho poruchy a jejich odstraňování

- - Zapalování

Okamžik zážehu směsi seřizujeme natočením přerušovače ve směru nebo proti směru otáčení klikového hřídele, při čemž měříme vzdálenost dna pístu od horní úvratě. Tato vzdálenost není vždycky stejná. Nejvhodnejší okamžik zážehu (tj. předstih) liší se značně u motorů různých obsahů a je předepsána výrobcem. Pro motory Jawa-ČZ 125 je nejvhodnější okamžik zážehu 3,8 až 4 mm, u 175 4 mm, u motoru 250 4,8 až 5 mm a u motoru 350 3,2 až 3,5 mm před horní úvratí pístu. 
       Před seřizováním zkontrolujeme velikost udávanou výrobcem, neboť nové typy motoru mohou mít předstih značně odlišný.

Seřízení předstihu

K přesnému seřízení předstihu potřebujeme tyto pomůcky:

- Speciální měřidlo, které našroubujeme do závitu místo zapalovací svíčky a jímž měříme vzdálenost dna pístu od horní úvratě v okamžiku rozpojení doteku přerušovače. Je možno použít měřidla ze speciálního nářadí. Jawa-ČZ nebo indikátorového měřidla se závitem k našroubování do hlavy válce místo svíčky.

- Měrku na vzdálenost doteku.

- Měrku tlouštky 0,05 mm. Nemáme-li měrku tlouštky 0,05 mm, postačí cigaretový papír.

Seřízení předstihu motoru Jawa-ČZ 350

Předstih každého válce seřizujeme samostatně, levého válce dolním přerušovačem, pravého válce horním přerušovačem.

- Vyšroubujeme svíčky obou válcu a do jednoho otvoru zašroubujeme místo svíčky měřidlo.

- Otácením klikového hřídele doprava nastavíme píst do horní úvratě.

- V této poloze seřídíme seřizovacím šroubkem vzdálenost mezi doteky přerušovače, kterou kontrolujeme měrkou dodávanou s nářadím. Tenčí měrka musí procházet mezi doteky suvně, tlustší měrka nesmí mezi doteky projít.

- Pootočením klikového hřídele doleva posuneme píst do nižší polohy (před horní úvrať) o míru předepsanou továrnou.

- Zkontrolujeme opět „odtrh" mezi doteky přerušovače. Maximální vůle může být 0,05 mm.

- Je-li vůle mezi doteky přerušovače menší nebo vetší než předepsaná, seřídíme ji natocením nosníku přerušovače na předepsanou.

Seřízení předstihu motoru Jawa-ČZ 125, 175 a 250

Postup je shodný s postupem u jednoho válce Jawa-ČZ 350.

Poruchy a opravy zapalování

Motor se nerozběhne nebo se náhle zastaví. Odpojíme kabel zapalování od svíčky a koncovku kabelu přidržíme asi 5 mm od hmoty (hlavy válce, válce) a spouštecí pákou pootočíme motor. Preskakují-li mezi kabelem a hmotou jiskry, prohlédneme zapalovací svíčku. Abychom nebyli ovlivneni případnou závadou v koncovce zapalovacího kabelu (prerušen odrušovací odpor apod.) uciníme lépe, sejmeme-li tuto koncovku a zkoušku provádíme bez ní. 
       Nepřeskakují-li jiskry, zjistíme zapnutím světel, houkacky nebo jiného spotřebice, zdali je proud ve spínací skřínce. Zjistíme-li, že spínací skřínka je zapojena na akumulátor, přesvědčíme se, zdali je pod proudem též svorka 54 spínací skřínky. 
       Vyšroubujeme tři upevnovací šrouby spínací skřínky, skřínku nadzvedneme a přepojíme kabel houkačky ze svorky 51 na svorku 54. Prochází-li svorkou 54 proud, musí houkacka po stisknutí tlačítka houkat. Kabel houkacky přepojujeme, nemáme-li zkoušecku se zárovkou.

- Svorka 54 spínací skřínky je pod proudem.

  - Prohlédneme kabel zapalování, není-li poškozen a je-li dobře upevněn v zapalovací cívce.

  - Prohlédneme doteky přerušovače. Jsou-Ii doteky, kabel zapalováni i přerušovače v porádku, zapneme zapalování a při oddalování doteku (které musí být při zkoušení spojeny) pozorujeme, zdali přeskakují jiskry mezi doteky přerušovače. Nepřeskakují-li jiskry, je chyba v přívodu proudu do zapalovací cívky, v cívce nebo v kondenzátoru. Preskakují-li jiskry, je závada v sekundárním vinutí cívky nebo v přívodu ke kondenzátoru anebo v částečně probitém nebo nedokonale uzemneném kondenzátoru.

- Spínací skřínka není pod proudem. 
Prohlédneme pojistku a kabel mezi akumulátorem a svorkou spínací skřínky. Zjistíme-li, že je přepálena pojistka, zjistíme nejdříve příčinu, např. spojení s hmotou stroje u prodřeného kabelu, zkrat v přepínači světel, ve světlometu nebo ve spínací skřínce. Shledáme-li, že příčinou poruchy je vybitý akumulátor, zapneme klíček do polohy „jízda na dynamo", vyjmeme pojistku u akumulátoru a stroj roztlačíme při zasunutém druhém nebo třetím rychlostním stupni. 
Je-li porucha vážnějšího rázu, je způsobena dynamem nebo regulátorem napětí.

- Spínací skřínka je pod proudem, svorka 54 spínací skřínky není při zapjatém zapalování pod proudem. 
V tomto případě je závada v přepínaci spínací skřínky. Je třeba skřínku demontovat a přesvedčit se o stavu doteku spínací hvězdice a o přiléhání spínací hvězdice k dotekum svorek.

Čištení a seřizování doteku přerušovače

Doteky přerušovače mohou oxydovat, znečistit se nebo opálit. Oxydované doteky očistíme jemným pilníkem nebo ostrým nozem; doteky znečištěné olejem očistíme benzinem. Hrbolky nebo dolícky na dotecích provoz vetšinou neruší. Jsou-li však doteky po delší dobe opáleny tak, že zapalování vynechává, stací vetšinou doteky vycistit. Dotek s hrbolkem se může obrousit alze ho opět použít, dotek s dulkem raději vyměníme. Vynechává-li zapalování i po vyčištěni doteku a po seřízení, jejich vzdálenosti, jež ciní 0,4 mm, musí se hledat závada jinde. 
       Při seřizování doteku se vždy přesvědčíme, zdali je píst přiléhající k vačce napuštena dostatečně tukem, aby vačka neodírala palec přerušovače, a tím nezmenšovala vzdálenost mezi doteky. Plst napouštíme opatrně, aby přebytek tukt~ neznecištoval doteky přerušovače. U menší serie motoru mela vahadla přerušovaču palce ze silonu. U tohoto provedení docházelo při dlouhých jízdách za teplého pocasí ke zmeknutí materiálu palce vahadla, který se nepatrne ohnul, a tím docházelo k nezádoucímu zmenšení základní vůle mezi doteky. Způsobuje-li nám toto provedení poruchy v provozu, vyměníme vahadlo za nové s palcem z tvrzeného tkaniva. 
       Poruchy kondenzátoru jsou velmi vzácné. Jejich příznakem je vynechávající zapalování. Nejiskří-li doteky přerušovače při otáčení klikovým hřídelem a je-li vše ostatní v porádku, je kondenzátor probit nebo má povrchové krátké spojení. Zkontrolujeme vývod kondenzátoru a očistíme celní isolacní stenu od nečistot. Nezjistíme-li vnejší závadu, je třeba kondenzátor nahradit novým. 
       Objevuje-li se naopak mezi doteky přerušovače při otáčení klikovým hřídelem silné jiskrení, je kabel ke kondenzátoru přerušen nebo špatně připojen anebo je kondenzátor špatně uzemnen. O dokonalosti uzemnení se přesvědčíme, spojíme-li vodive plášt kondenzátoru se statorem dynama. Mohou být zoxydovány držák nebo závity upevnovacího šroubu držáku. 
       Někdy pusobí poruchu jiskření mezi svorkou 1 svorkovnice a kabelovým okem. Jiskreni vznikne, uvolní-li se upevnovací kruhová matice svorky. Toto jiskrení způsobuje, že napětí nestací, aby mezi elektrodami svíčky přeskocila jiskra.

Zapalovací cívky

Všechny druhy zapalovacích cívek jsou spolehlivé a nevyžadují žádné údržby. Při poruše, tj. při přepálení primárního nebo proražení sekundárního vinutí, je třeba cívku vyměnit. Jinak může závadu způsobit pouze kabel vysokého napětí, nedostatečně upevněný do vývodky cívky nebo do odrušovací koncovky.

Zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky jsou velmi důležitým činitelem pro chod motoru. Proto jim venujeme potřebnou péci. Údrzba je velmi jednoduchá. Po ujetí 2500 až 5000 km kontrolujeme vzdálenost elektrod a svíčku vyčistíme. Po ujetí asi 20 000 až 25 000 km meníme svíčky za nové. 
       U svíček pro motory s dynamo-bateriovým zapalováním udává továrna nejvýhodnejší vzdálenost elektrod na 0,6 až 0,7 mm, u svíček pro motory s magnetovým zapalováním na 0,4 až 0,5 mm. 
       Vzdálenost elektrod vetší než předepsaná může způsobit vynechávání zapalování při velkém počtu otáček. 
       Vzdálenost seřizujeme vždy opatrným přihýbáním vnejší elektrody svíčky a meríme plochou měrkou předepsané tlouštky: tato měrka musí mezi elektrodami při posuvu pročházet. 
       Svíčky je nutno pravidelne čistit, znečištěná svíčka způsobuje, že zapalování vynechává, zhoršuje se výkon motoru a zvetšuje spotřeba paliva. Při čištění je nutno ocistit nečistoty, tj. karbon, saze atd., především s isolátoru a s elektrod. 
       Svíčky se cistí opiskováaím ve speciálne vybavené dílne, která je též přezkouší. 
       V nutném případě čistíme svíčky prostredky, které má motorista k disposici. Izolátor očistíme, nalejeme-li do pouzdra svíčky menší množství líhu, benzinu nebo jiného rozpouštedla. Po částečném odmocení nečistot namotáme na kousek ocelového drátu tkanivo (nejlépe plátno) a vytřeme touto pomůckou nečistoty z pouzdra a setřeme je z izolátoru i z elektrod. Pokud možno nečistíme svíčky ocelovým kartáčem, neboť jím poškozujeme povrch isolátoru a elektrod, nehledíc k tomu, že kovový oter, který při takovémto způsobu čištění zustaiie na povrchu isolátoru, může usnadnit tzv. plízivý výboj, a tím zamezit' přeskok jiskry mezi elektrodami. 
Příčiny častého znečištování mohou být různé; nejčastěji jsou to tyto příčiny:

- nevhodně volená tepelná hodnota použité svíčky,

- velké množství oleje v palivu,

- vznik vodivého můstku z karbonu a sazí mezi elektrodami svíčky.

Závadu uvedenou v bodě a) odstraníme výměnou svíčky za svíčku správné tepelné hodnoty, určené výrobcem motoru. 
       O tom, zdali je svíčka pro motor příliš teplá nebo příliš studená, přesvědčíme se pohledem na barvu isolátoru svíčky uvnitř pouzdra. Shledáme-li, že vnitřní část isolátoru je po vyjmutí svíčky velmi tmavá, je-li přitom karburátor v pořádku, použijeme svíčky s nižší tepelnou hodnotou. Je-li barva isolátoru světlá, použijeme svíčky studenejší, tj. s vyšší tepelnou hodnotou. Isolátor má mít při správně zvolené tepelné hodnotě kávově hnědé zabarvení. 
Svíčku vyměňujeme v těchto případěch:

- byla-li v provozu více než 25 000 km,

- je-li jakkoliv poškozena keramika isolátoru,

- je-li isolátor uvolněn v pouzdře,

- je-li některá z elektrod uvolněna,

- je-li poškozen závit pouzdra,

- není-li vzhledem k opálení možno seřídit elektrody na předepsanou vzdálenost. (Podle údaju n. p. PAL).

Upozorňujeme, majitele motocyklu, že podle vyhlášky 197/1953, § 42, je nařízeno vozit s sebou jednu náhradní svíčku s těsněním.

- - Dynamo

Seřizování dynama

Vlastní dynamo, skládající se z rotoru a statoru, nevyžaduje během provozu téměř žádného seřizování kromě občasné kontroly opotřebení uhlíku a jejich suvnosti v držácích. Při této kontrole očistíme též kolektor rotoru hadříkem omočeným v benzinu.

Poruchy dynama a jejich odstranění

Příznaky poruchy na dynamu bývají tyto:

- Ampérmetr neukazuje při zvýšení počtu otáček výchylku.

- Ampérmetr přestane ukazovat výchylku při urcitém počtu otáček, ale při zvýšení nebo snížení počtu otáček výchylku opět ukáže.

- Akumulátor se nedobíjí, vybíjí se, pro spouštení motoru je nabit nedostatečně.

Postup při hledání poruchy:

- Zkontrolujeme, zdali jsou akumulátor, jeho přívody a pojistka, zejména spojení na hmotu, v pořádku.

- Zkontrolujeme, zdali je v porádku vedení z akumulátoru do spínací skřínky.

- Zkontrolujeme, zdali není ampérmetr ve spínací skřínce poškozen. Odpojíme kabel od záporného pólu akumulátoru a zapojíme na něj jiný citlivý ampérmetr (do 10 A). Ukáze-li tento druhý ampérmetr odlišnou výchylku, je ampérmetr ve spínací skřínce nepřesný, necitlivý nebo poškozený a musí se vyměnit.

- Zkontrolujeme, zdali nejsou odpojeny, přelomeny nebo poškozeny kabely vedoucí od spínací skříňky k dynamu.

  - Odpojíme kabel od svorky 61 dynama, konec kabelu odisolujeme a zapneme zapalování. Ukazuje-li nyní ampérmetr výchylku, má kabel 61 spojení s hmotou a buzení dynama je nedostatečné pro nedostatek proudu. Poškožený kabel je třeba nahradit novým. Je-li poškozené místo přístupné, postací kabel na nem prozatímne řádně zaisolovat.

  - Je-li kabel v porádku, přezkoušíme, zdali není závada v samočinném regulátoru napětí. Motocykl postavíme před tmavou stěnu, rozsvítíme dálkové světlo, spustíme motor a pomalu zvyšujeme počet jeho otáček. Při zrychlení musí inteiisita svetla zesílit. Zesílení nastane v okamziku, kdy spínac regulátoru odpojí akumulátor a zapojí dynamo. Činnost regulátoru můžeme kontrolovat též pozorováním jeho kotvy. Při zvetšení počtu otáček se musí k jádru cívky přitáhnout; nestane-li se tak, je závada v dynamu nebo v samočinném regulátoru.

Dynamo nedodává proud za těchto okolností:

- Uhlíky jsou vzpříčeny v držácích, nedoléhají na kolektor, jsou znečištěny olejem, přelomeny nebo opotřebeny, popřípadě jsou poškozeny kabely uhlíku s držákem nebo je nosník odisolovaného držáku uhlíku vodivě spojen se statorem (je porušena isolace nebo vzniklo přemostení uhlíkovým prachem); někdy nedoléhá uhlík k rotoru, a to vinou prasklé přítlačné pružiny. Vyjmeme uhlíky a očistíme je benzinem. Shledáme-li, že jsou kratší než 8 mm nebo poškozeny, vyměníme je za nové. Při opetovném nasazování již pouzitých uhlíku dbáme, aby kazdý uhlík přišel opět na původní místo. Po očištění přezkoušíme, zdali se uhlíky pohybují volně. O tom, zdali není porušena isolace držáku kladného uhlíku, přesvědčíme se tak, že na kladný pól akumulátoru připevníme samostatný kabel, kterým se dotkneme držáku kladného uhlíku (při vynatém uhlíku, položeném odizolovaně). Vznikne-li mezi kabelem a držákem uhlíku jiskrení, je porušena isolace. Zpusobil-li poruchu nános prachu z uhlíku, sejmeme stator a důkladně očistíme benzinem isolacní podložky z vnejší i vnitřní strany. Neodstraní-li se probíjení, musí se držák uhlíku odnýtovat a znovu odisolovát. (Tato závada se vyskytuje velmi zřídka.)

- Kolektor rotoru je znečištěn, isolace jednotlivých lamel je přemostena prachem z uhlíku nebo je kolektor poškozen použitím nevhodných uhlíku. Kolektor očistíme hadříkem navlhceným v benzinu (dbáme, aby nepouštel vlákna), při čemž otáčíme spouštecí pákou rotorem (uhlíky jsou vynaty). Je-li kolektor poškožen, je možno jej opatrně přesoustružit (dbáme na dokonalé stredení) až o 2 mm na průměru. Po osoustruzení je nutno isolaci mezi lamelami kolektoru opět opatrně vyhloubit do hloubky asi 0,5 mm. Též při silném znečištěni kolektoru vyčistíme drážky po omytí ostrým předmětem.

- Vinutí rotoru je odřeno povystouplým pryžovým těsnícím kroužkem klikového hřídele (Simmering). Je-li poškození menšího rázu, lze ostrým dřívkem oddělit dráty tak, aby se nedotýkaly, a po oddělení je isolovat zalakováním. Je-li poškození vetší, jsou-li dráty prodreny atd., musí se rotor vyměnit nebo nechat navinout v odborné opravne.

- Vinutí rotoru je přerušeno. Tato závada se vyskytuje velmi zřídka. Zkoušíme proudem 220 V přes zárovku. Zárovka musí svítit při spojení k sobě, náležejících vývodu lamel kolektoru.

- Vinutí cívky statoru je probito. Tato závada je též velmi řídká. O tom, zdali je či není vinutí cívek statoru probito, přesvědčíme se takto: Odpojíme cívku s odporovým vinutím a uzemnovací kabel od regulátoru napětí a zapojíme zkoušecku se zárovkou na napětí 220 V. Při neporušených cívkách nesmí zárovka svítit. Anebo vykonáme zkoušku ampérmetrem zapojeným do okruhu podle obrázku kontroly vinutí statoru. Ukazuje-li ampérmetr vetší proud než 2 až 2,2 A, je cívka porušena. O tom, která z cívek je poškozena, přesvědčíme se přiblizováním tycového magnetu k pólovým nástavcum, které magnet střídavě přitahújí a odpuzují. Pólový nástavec na poškozené cívce na magnet nereaguje. Někdy mohou být cívky dobré a je pouze rozletováno nebo přerušeno spojení mezi některými cívkami.

| Kontrola vinutí statoru | Kontrola vinutí odporové cívky |
| --- | --- |

- Cívka s odporem je poškozena. O tom, zdali je tato cívka poškozena, přesvědčíme se zmerením jejího odporu ampérmetrem. Měření konáme podle obrázku kontroly vinutí odporové cívky. Cívky mají mít odpor 6 až 9 W. Při těchto odporech ukazuje ampérmetr 0,7 až 1 A.

Jestliže jsme vykonali tyto zkoušky a shledali, že vše je v pořádku, je vada v regulačním spínači napětí. Jeho přezkoušení a nastavení popisujeme v dalším textu.

- - Regulační spínač

Přibližné seřízení regulátoru na dynamu namontovaném na motocyklu

Potřebné přístroje:

- Přesný ampérmetr s nulou uprostřed, rozsahu 10-0-10 A. (Ampérmetr montovaný ve spínací skřínce je poměrně nepřesný. Lze podle něho seřizovat, jen byla-li jeho přesnost překontrolována jiným přesným ampérmetrem.)

- Přesný voltmetr do 10 V.

- Otáčkomer do 5000 ot/min (není nutný). Motocykl postavíme na stojánek, odejmeme pravé víko klikové skříně a spustíme motor. Pak přepneme přepínač do polohy 5, tj. na jízdu na dynamo, zasuneme čtvrtý rychlostní stupeň a vyjmeme pojistku z vedení od akumulátoru. Mezi svorku 61 na svorkovnici dynama a hmotu stroje zapojíme voltmetr. Přidáváme pomalu plyn. Při počtu otáček, jenž odpovídá rychlosti asi 20 km/h má voltmetr ukazovat napětí 6 V. Při vetším počtu otáček, odpovídajícím rychlosti asi 28 km, musí být doteky spínače trvale spojeny a napětí má být 6,5 ± 0,1 V. Při dalším zvětšování počtu otáček rozpojí se doteky 11, 19 a napětí se zvýší na 7,5 až 7,8 V. Napětí 8 V se nesmí překročit ani při roztočení motoru do nejvyššího počtu otáček. Nedosahuje-li napětí těchto hodnot, je nutno poopravit seřízení pootočením matice 2 doprava, přesahuje-li uvedené hodnoty, pootočením doleva za stálé kontroly velikosti napětí. 
       Nelze-li tímto způsobem seřídit regulátor a nemáme-li možnost seřídit jej vymontovaný, je třeba jej vyměnit. Při tomto seřizování neotáčíme nikdy šroubem 3. Po seřízení zajistíme matici 2 zakapávacím lakem. Po této zkoušce zapneme mezi akumulátor a kabel od kladného pólu akumulátoru citlivý ampérmetr. Akumulátor má být při této zkoušce asi z poloviny vybitý. Po spuštení motoru a zasunutí čtvrtého rychlostního stupně musí být při počtu otáček odpovídajícím rychlosti 40 km doteky 11, 19 trvale spojeny, voltmetr má ukazovat napětí 6,6 V, ampérmetr proud nabíjení asi 5 A. Po zapojení hlavního světlometu a koncové svítilny má ampérmetr ukazovat stále přebytek nabíjejícího proudu. V malém rozsahu lze dobíjení seřídit seřizovací maticí 2. Po zastavení motoru musí spínač ihned odpojit akumulátor od dynama. Nevyhovuje-li regulátor temto zkouškám, musíme jej vyměnit, protože další seřízení přímo na motocyklu není možné. 
       Upozorňujeme však, že při poruše dynama není možná ani správná činnost regulátoru. Proto zkonlrolujeme před výměnou regulátoru dynamo, zdali přiléhají uhlíky atd. Dále připomínáme, že neukazuje-li ampérmetr při jízde výchylku „plus", nemusí to být zavineno dynamem nebo regulátorem. Vetšinou je akumulátor úplně nabitý, a proto je další přívod proudu omezen regulátorem a vnitřním odporem nabitého akumulátoru. Proto musí být při seřizování akumulátor částečně (asi z poloviny) vybit.

Poruchy a opravy regulačního spínače

Je-li dynamo v pořádku a dodává-li přesto málo proudu spotřebičům, musí se seřídit regulacní spínač. Seřizujeme jej podle předchozího článku nebo si jej dáme seřídit v odborné dílne. U některých strojů z prvních serii Jawa-ČZ 250 a 350, kde bylo poprvé pouzito spojení kladného pólu akumulátoru na hmotu, předepsaného čs. normou, vyskytuje se závada v zoxydování doteku regulacního spínače. Stává se to u regulačních spínačů, kde doteky lezící proti sobě jsou z různého kovu, v tomto případě ze stríbra a wolframu. Závada se odstraní očištěním doteku a seřízením regulacního spínače. Nyní dodávané motocykly mají oba doteky stríbrné. Zjistíme-li, že zoxydování se opakuje i po očištění častěji, odstraníme závadu přepólováním dynama a zapojením akumulátoru záporným pólem na hmotu. 
Uděláme to takto:

- Vyjmeme akumulátor, dobijeme jej a zapojíme záporným pólem na hmotu.

- Jemným smirkovým plátnem očistíme doteky regulátoru.

- Zapneme klíček zapalování do polohy 1, tj. na jízdu ve dne.

- Stiskneme (dvakrát až petkrát) kotvu regulátoru. Tímto několikerým stisknutím jsme přebuduj dynamo.

- Roztočíme motor a zkontrolujeme nabíjení. Ampérmetr ve spínací skřínce ukazuje obráceně: při nabíjení ukazuje ručička ampérmetru na stranu stupnice označenou "—" (minus).

- - Spínací skříňka

Spínací skřínky nevyžadují žádného seřizování, doporučujeme pouze po 10000 km skříňku demontovat a očistit doteky přepínače. Při montáži spínací hvězdice je základní taková poloha, při níž obdélníkové vybrání hlavy klíčku směřuje k důlku na spínací hvězdici (viz. obrázek).

Závady spínacích skříněk

Nejobvyklejší závadou bývají uvolněné nebo otřesy ulomené konce kabelu na svorkách spínací skřínky. Proto je třeba po ujetí 800 až 1500 km zkontrolovat upevnění, popřípadě zajistit Šroubky po dotažení lakem. Zjistíme-li, že některé svorky nejsou v příslušné poloze přepínace pod proudem, musíme zkontrolovat, je-li pod proudem svorka 30 a 54. Jsou-li tyto svorky nebo aspoň svorka 30 pod proudem, je závada uvnitř spínací skřínky. Nejčastěji nedoléhá některý dotek přepínače.

- Akumulátor

Ošetrování a údržba akumulátoru

Údržba i ošetrování akumulátoru jsou velmi jednoduché. Musíme kontrolovat a udržovat hladinu elektrolytu jednotlivých článku v předepsané výši; hladina elektrolytu má být 15 mm nad horním okrajem desek a nemá být výše než spodní konec zátky uvnitř článku. Je-li elektrolytu mnoho, vsuneme do akumulátoru hustoměr otvorem pro zátku a přebytečný elektrolyt odsajeme. Je-li akumulátor přeplněn, vystřikuje elektrolyt odvzdušňovacími otvory. 
       Hladinu elektrolytu kontrolujeme, popřípadě elektrolyt doplňujeme po ujetí 800 až 1200 km. Zároveň kontrolujeme hustotu elektrolytu a napětí. Hustota má být 30 až 32 °Bé (měrná váha 1,26 až 1,285). Jestliže se nevylil elektrolyt z akumulátoru, např. při havárii a podobně, doplňujeme hladinu v akumulátoru na předepsanou výši jen destilovanou vodou, protože úbytek elektrolytu byl způsoben odpařením vody. Při použití jiné vody než destilované se značně zkracuje životnost akumulátoru. 
       Elektrolyt doplňujeme před jízdou, aby se při jízdě voda s kyselinou dobře promísila. Hustota elektrolytu má vliv na nabíjení a chrání elektrolyt před zmrznutím. Elektrolyt nabitého akumulátoru má měrnou váhu asi 1,24 (hustotu 28 °Bé) a mrzne teprve při teplote asi —45 °C. Elektrolyt plně vybitého akumulátoru má měrnou váhu 1,05 a mrzne již při teplote —5 °C. Nejezdíme-li delší dobu, akumulátor z motocyklu vyjmeme, uložíme v suché místnosti a ošetřujeme jej jako při normálním provozu, tj. zjištujeme stav nabití, doplňujeme elektrolyt destilovanou vodou na předepsanou výši, popřípadě akumulátor dobíjíme. 
       Při delším uskladnení vybijeme akumulátor aspoň jednou za dva měsíce proudem 0,5 A na poloviční hodnotu (hustotu 1,23), nejlépe zapojením žárovky 6 V, 3 W a opět nabijeme proudem 0,5 A 
       Uvádíme-li do provozu nový akumulátor, naplníme jej předepsaným elektrolytem a nabíjíme malým proudem (asi 0,5 A). Toto nabíjení trvá sice dosti dlouho, ale má příznivý vliv na životnost akumulátoru. Po prvním nabití akumulátor opět vybijeme na polovinu kapacity a nabíjení opakujeme. To opakujeme dvakrát až třikrát. Při pozdějším dobíjení používáme proudu nejvýše 5 A. Přebíjení škodí. Při provozu se akumulátor dobíjí proměnlivým proudem, avšak nejvýše 5 A. 
       Akumulátor udržujeme v čistotě. Svorky, šrouby a koncovky vývodních kabelu pravidelně kontrolujeme vždy po ujetí 800 až 1200 km. Svorky a upevňovací součásti potřeme po vyčištění tenkou vrstvou automobilového tuku.

- - Vedení

Zjistíme-li poruchu na kabelovém vedení proudu, odstraníme ji co nejdříve výměnou poškozeného kabelu za nový. Prozatímní opravu provedeme tím, že poškozené místo spojíme a izolujeme izolační páskou. Abychom zabránili závadám na vedení, kontrolujeme občas stav kabelu.

- - Spínač brzdového světla

Spínač seřizujeme po otevření pravého víka schránky na nářadí. Šroubovákem povolíme upevňovací šroub nosníku spínače a nosník se spínačem posuneme do potřebné polohy, kterou zajistíme dotažením upevňovacího šroubu.

- IV. 3. Podvozek

- Seřizování předního pérováni, jeho poruchy a jejich odstraňování

Seřizování předního pérování

Přední pérování u strojů Jawa-ČZ 125, 175, 250 a 350 nevyžaduje žádného seřizování kromě pravidelné údržby.

Poruchy předního pérování

Na motocyklech Jawa-ČZ jsou montovány 3 typy teleskopických vidlic (viz technický popis) a to:

- Původní provedení o zdvihu vidlice 130 mm s vnitřními pružinami a s pístovými kapalinovými tlumiči s náplní tlumičového oleje.

- Vidlice o zdvihu 150 mm s vnejšími pružinami, bez pístových kapalinových tlumičů, s kapalinovými oboustrannými dorazovými tlumiči s náplní motorového oleje Z. Toto provedení má podstatně jemnejší pérování proti provedení prvému, avšak netlumené pérování v provozním zdvihu způsobuje při vyšších rychlostech podélná vlnění, a tím zhoršené ovládání stroje.

- Vidlice v zásadě stejného provedení jako „2", zachovávající všechny dobré vlastnosti, doplněná pístovými kapalinovými tlumiči jako u vidlic prvého provedení. Náplň tlumičový olej.

Poruchy

U vidlic prvého provedení vyskytují se tyto poruchy:

- Kovové klepání ve vidlici.

- Unikání tlumičové kapaliny z ramen vidlice.

- Uvolněné táhlo tlumiče v uzavírací matici ramena vidlice.

- Uvolněná matice upevňující píst tlumiče a vedení pístu k táhlu.

- Trubka tlumiče vyšroubovaná z koncovky tlumiče.

U vidlice druhého provedení může dojít k závadám a), b) z předchozího odstavce a dále:

- k uvolnění spodního kužele v koncovce vidlice,

- k unikání oleje odvzdušnovacím ventilkem.

U vidlic třetího provedení k závadám a), b), c), d), e) a g).

a) Kovové klepání ve vidlici (a vidlic prvého provedení)

Všechny uvedené poruchy se vyznacují tím, že vidlice nemá při provozu potřebný útlum, kolo při přejízdení nerovností vozovky odskakuje, ve vidlici se ozývá kovové klepání. Upozorňujeme, že kovové klepání ve vidlici se ozývá ve vidlici motocyklu, též když jej stavíme na stojánek. Toto klepnutí je způsobeno tím, že nad píst tlumiče, pokud byl motocykl v klidu, není nasáta tlumičová kapalina, a proto není vysunutí kluzáku vidlic tlumičem brzděno. Toto klepání ve vidlicích při stavení motocyklu na stojánek není funkčně závadné a nehrozí žádné poškození vnitřních částí vidlice ani tlumiče. Dá se mu zabránit většinou vložením tlumící pružiny mezi nákružek trubky tlumiče a dorazový kroužek, jak to je vyobrazeno na obrázcích vlevo a vpravo.

Úprava pro odstranění hluku přední vidlice

Dále upozorňujeme, že odstraňování této závady zvětšováním množství oleje v ramenech vidlice nad předepsané množství, udávané výrobcem, zamezí sice kovovému klepnutí při stavení stroje na stojánek, protože nad pístem tlumiče je trvale kapalina, naproti tomu se však tato úprava projevuje tvrdším pérováním při zasouváni kluzáku, kapalina nemá dostatečný průchod a tlačí se podél trubky tlumiče do prostoru hlavní nosné trubky a z prostoru mezi pouzdry nad horní pouzdro, kde se zvýšeným tlakem porušuje pryžový těsnící kroužek.

Det. A - Pružina k zamezení hluku přední vidlice

Kovové klepání ve vidlici (u vidlic druhého a třetího provedení)

Při správně naplněné vidlici motorovým olejem „Z" u vidlic druhého provedení neb tlumičovým olejem u vidlic třetího provedení dochází k této závadě velmi zřídka, a to pouze v případě nevhodně volené hustoty oleje nebo za obzvláště nepříznivých provozních podmínek. 
       U vidlic druhého provedení dochází ke klepání převážně v letních měsících, při delší jízde za horka. V tomto případě viskosita oleje Z je malá a útlum v krajních polohách (při „odstřelení" kola nebo při nájezdu na překážku) je tím podstatně zmenšen. V tomto případě pomůže pouze výměna oleje za olej poněkud vyšší viskosity. Ve většině případů bývá klepání u tohoto typu vidlice způsobeno náplní tlumičového oleje místo oleje motorového. V řídkých případěch dochází k dorážení vidlice při jízde s kopce při delším, intenzivním brzdění přední brzdou. V tomto případě se postupně vytlačí olej podél dorazového kužele a vidlice, vzhledem k poměrně slabým pružinám, doráží. 
       U vidlic třetího provedení, které jest obdobné provedení druhému, má klepání obdobné příčiny.

b) Unikání tlumičové kapaliny z ramen vidlice

Zjistíme-li, že během provozu uniká olej, nedoplňujeme jej, nýbrž především odstraníme závadu způsobující vytékání. K plnění tlumičů používáme oleju, na které jsou vidlice konstruovány. Vzhledem k tomu, že veškeré oleje mají značně proměnlivou viskositu, závislou na teplotě, může mít tato proměnlivost značný vliv na činnost vidlice za různých provozních podmínek. Dobrá činnost je závislá též na zatížení předního kola, a tím i na váze řidiče. Z těchto důvodu je možno vylepšit si do jisté míry činnost pérování zvětšením ci zmenšením útlumu změnou druhu použitého oleje. U vidlic prvého a třetího provedení s náplní tlumičového oleje v případě nutnosti snížení útlumu při jízdách za mrazu, kdy útlum by byl příliš velký, můžeme útlum snížit přimíšením petroleje do tlumičového oleje. 
       Vytékání nebo rychlé ubývání oleje z některého ramena vidlice bývá způsobeno nejčastěji uvolněním šroubu výpustného otvoru, popřípadě poškozením těsnění pod jeho hlavou. Ve velmi řídkých případěch je unikání oleje způsobeno netěsností pryžového těsnícího kroužku v přesuvné matici trubky kluzáku. Tento kroužek se může poškodit, je-li již opotřeben kožený těsnící kroužek, stírající prach a nečistoty, únavou materiálu po dlouhodobém provozu a poškozením těsnící plošky kroužků neodbornou montáží. 
       První závadu odstraníme výměnou poškozeného těsnění a dotažením šroubu výpustného otvoru. Nemáme-li vhodné, továrnou vyrábené těsnění, můžeme si zhotovit těsnění ze staré nebo náhradní pryžové hadičky, kterou nařežeme na válečky vysoké 3 mm. 
       Druhou závadu odstraníme výměnou pryžového těsnícího kroužku za nový. Neopomeneme zkontrolovat stav koženého těsnícího kroužku; je-li opotřeben, vyměníme jej za nový, abychom předešli rychlému opotřebení pryžového těsnícího kroužku. 
       V některých případěch neuniká olej pro poškození pryžového těsnícího kroužku, nýbrž závity nedostatečně utažené matice. Tato závada bývá způsobena tím, že při výrobě jsou závity na kluzáku pochromovány, našroubováním matice se sedře část chromu, která znemožní další utažení a olej proniká místy, kde závit netěsní. V jiných případěch není horní pouzdro kluzáku v rovině s kluzákovou trubkou, pouzdro je zasunuto níže a při posuvu vidlice se pohybuje a tím tlačí olej do prostoru matice s těsněním. Závada se odstraní po demontáži kluzáku zarovnáním jeho horní části do roviny pouzdra. 
       Těsnicí pryžový kroužek vyměníme takto:

- Sejmeme kluzák vidlice a demontujeme pouzdra na hlavní nosné trubce (viz příslušné popisy v kapitole „Demontáže a montáže").

- Vyměníme celou matici nebo ji demontujeme, jak popisujeme dále.

- Odpáčíme plechové víčko naražené na horní část matice. Víčko se při snímání pravděpodobně poškodí. Proto si předem opatříme víčko nové.

- Vyjmeme kožený těsnící kroužek, označený 353-41-266. (Je-li opotřeben, vyměníme jej zá nový.)

- Poškožený pryžový těsnící kroužek vypáčíme z tělesa matice a nahradíme novým. Vlastní kroužek má označení 353-41-264, svírací pružina břitu pak 353-41-260.

- Matici sejmeme.

- Opatrně, abychom nepoškodili břit těsnícího kroužku, nasuneme matici s těsněním na hlavní nosnou trubku.

- Namontujeme a zajistíme pouzdra a namontujeme kluzák.

c) Uvolněné táhlo tlumiče v uzavírací matici ramena vidlice

Tato závada se může vyskytnout pouze u vidlic prvého a třetího provedení. Projevuje se hlukem ve vidlici, vetším odskakováním kola při přejíždění nerovností vzhledem k menšímu útlumu a celkovým zhoršením schopností vidlice pérovat. 
       O tom, zdali je závada způsobena vyšroubováním táhla tlumiče, přesvědčíme se nejrychleji takto: 
- Odejmeme objímku s parabolou světlometu. 
- Ocelový drát s jedním koncem ohnutým o 90° v délce 40 mm vsuneme do zahloubení v uzavírací matici trubky kluzáku. 
Je-li táhlo vyšroubováno, vnikne ohnutý konec drátu do otvoru se závitem M6 v uzavírací matici. Nevnikne-li, je táhlo zašroubováno a musíme závadu hledat ve vnitřním ústrojí tlumiče. 
Je-li táhlo u vidlic prvého provedení vyšroubováno, můžeme závadu odstranit dvěma způsoby: 
- a) použitím speciálního přípravku (což je rychlejší),
- b) použitím nářadí z výstroje motocyklu.

- Použitím speciálního přípravku.

  - Demontujeme horní díl světlometu.

  - Vyšroubujeme uzavírací šroubovou zátku té hlavní nosné trubky vidlice, ze které je táhlo vyšroubováno.

  - Speciální klíč (který si můžeme zhotovit podle obrázku) zasuneme středem pružiny a otáčením vpravo jej částečně našroubujeme na táhlo tlumiče.

  - Vytazením klíče vytáhneme táhlo nad úroveň pružiny.

  - Pružinu poněkud stiskneme a na plošky táhla nasadíme příslušný klíč z výstroje motocyklu.

  - Na táhlo tlumiče našroubujeme uzavírací šroubovou zátku hlavní nosné trubky, silně ji dotáhneme a táhlo pojistíme zaklepnutím dulčíkem. Kromě prvních dodávaných serií motocyklu mají všechny další serie na táhlu pojistnou matici, jíž zajistíme po našroubování uzavírací matice táhlo proti samovolnému rozšroubování.

  - Při další montáži postupujeme opačně, než jak jsme postupovali při demontáži.

Upozornění: Upozorňujeme, že na menší serii motocyklu s táhly pro zajištení pojistnou maticí se zapomnělo namontovat pojistné matice na táhla. Toto provedení se snadno pozná pohledem do zahloubení v uzavírací matici. Přečnívá-li závit táhla přes spodní část zahloubení o více než 3 mm, nejsou pravděpodobne pojistné matice namontovány. V tomto případě doporučujeme zkontrolovat zašroubování a dodatečně namontovat pojistné matice, neboť hrozí nebezpečí, že se poškodí píst tlumiče nebo že se utrhne, vzhledem k tomu, že při „vystřelení" vidlice neomezuje zdvih nákružek trubky tlumiče na dorazový kroužek v hlavní nosné trubce, nýbrž píst tlumiče.

- Bez speciálního přípravku.

Potřebujeme-li namontovat táhlo tlumiče do uzavírací matice a nemáme-li speciální přípravek, pracujeme takto:

  - Demontujeme horní díl světlometu.

  - Vyšroubujeme uzavírací šroubové zátky obou nosných trubek vidlice.

  - Stlačíme přední část motocyklu, aby propérovala na maximální stlačení, tj. 130 mm.

  - Z hlavní nosné trubky, z jejíž uzavírací šroubové zátky se táhlo vyšrubovalo, vyjmeme pružinu.

  - Úzkými kleštěmi, prsty nebo drátem s okem zachytíme konec táhla tlumiče a vytáhneme jej z nosné trubky.

  - Konec táhla ovážeme vázacím drátem tak, aby se drát při silnejším tahu odvázal.

  - Nasuneme přes drát a táhlo pružinu.

  - Povytáhneme táhlo tak, abychom je mohli zajistit klíčem z nářadí.

  - Po zajišteni proti otáčení sesmekneme s táhla vázací drát.

  - Další práce jsou popsány v bodech 6 a 7 při popise, jak se odstraňuje tato závada s použitím speciálního přípravku.

Je-li vyšroubováno táhlo u vidlice třetího provedení, můžeme táhlo vysunout pouze způsobem popsaným v odstavci a) nebo po demontáži ramena vidlice.

d) Uvolněná matice upevňující píst tlumiče a vedeni pístu k táhlu

Tato závada se vyznačuje stejnými příznaky jako závada předešlá, avšak při kontrole zjistíme zašroubování táhel do uzavíracích matic nosných trubek. 
       O tom, zdali je závada způsobena jmenovanou příčinou, přesvědčíme se po odejmutí horního pláště světlometu vyšroubováním uzavíracích matic nosných trubek vidlice. Je-li odšroubována matice upevňující píst a vedení pístu k táhlu, spadl píst s maticí do prostoru trubky tlumiče. Vedení pístu vzhledem k malému přesahu mohlo na táhlu zůstat, o čemž se přesvědčíme tím, že trhneme táhlem s našroubovanou uzavírací maticí nahoru. Je-li matice pístu tlumiče odšroubována, spadne vedení do trubky tlumiče a uvolněné táhlo vytáhneme z nosné trubky. 
       Závadu můžeme odstranit opětnou montáží uvolněných součásti po demontáži tlumiče, popsané v článku „Demontáž tlumiče bez speciálního nářadí". 
       Montáž provádíme nekterým ze způsobu popsaných v demontážních a montážních pracích na tlumiči.

e) Trubka tlumiče, vyšroubovaná z koncovky

Tato závada může se vyskytnout pouze u vidlic prvého a třetího provedení. Její výskyt je velmi řídký a je způsoben nedotažením koncovky na trubku tlumiče nebo nedotažením trubky do koncovky (podle způsobu montáže). Příznakem závady je jako u dřívejších závad hluk ve vidlici a zhoršeni útlumu. Závadu odstraníme pevným zašroubováním trubky tlumiče do koncovky. Způsob demontáže a montáže je závislý na provedení vidlice a je popsán v kapitole o demontážích a montážích.

f) Uvolnění spodního kužele v koncovce kluzáku vidlice druhého provedení

V některých případech dochází k unikání oleje ze spodní části koncovky kluzáku i v případě, že těsnění pod vypouštecím šroubem je v pořádku. V tomto případě uniká olej pravděpodobně okolo otvoru pro dorazový kužel, zalisovaný z vnitřku kluzáku do koncovky. Jedná se o výrobní závadu a je ji možno odstranit buď výměnou kluzáku nebo zaletováním cínem po předchozím pojištění upevnění kužele do koncovky krátkým svarem. (Toto pojištení je u pozdejších kluzáků provádeno sériově.)

g) Unikání oleje odvzdušnovacím ventilem u vidlic druhého a třetího provedení motocyklu Jawa-ČZ 250 a 350

Ramena vidlic motocyklu Jawa-ČZ 250 a 350 jsou v horní části opatřena ventily, které způsobují, že ve vnitřním prostoru vidlice při provozu nevzniká přetlak, čímž se zvyšuje životnost těsnícího kroužku a při zpětném chodu vznikající podtlak způsobuje alespon částečně tlumení. K unikání oleje těmito ventily dochází v případě zvětšení množství předepsaného oleje v ramenu vidlice nebo v případě opomenutí namontování odstřikovacích clon do horní části nosných trubek vidlic. 
       Závadu odstraníme výpuštením přebytecného množství oleje (nejlépe vypustit veškerý obsah a znovu nalít pouze předepsané množství) nebo namontováním odstřikovacích clon. Upozorňujeme, že u motocyklu Jawa-ČZ 250 a 350 dodávaných v bednění jsou ventily vyšroubovány a místo nich jsou zašroubovány uzavírací šrouby s těsněním. Odvzdušnovací ventily jsou dodány ve výbavě a zákazník si je musí za šrouby zaměnit.

- Seřizování zadníhó pérování, jeho poruchy a jejich odstranění

Zadní pérování motocyklu Jawa-ČZ nevyžaduje žádného seřizování kromě pravidelného mazání čepu kyvné vidlice, s výjimkou posledních modelu Jawa-ČZ 250 a 350, kde je samočinné mazání čepu kyvne vidlice olejem z převodovky. 
       Během dlouhodobého provozu se mohou vyskytnout tyto poruchy:
- opotřebení pouzder kyvné vidlice,
- malý, velký nebo tzv. oboustranný útlum kapalinových tlumiču,
- unikání tlumicí kapaliny z tlumičů,
- kovové klepání v tlumičích.

Opotřebení pouzder kyvné vidlice. - Příznaky této poruchy jsou „vlnění" motocyklu, sklon ke smyku zadního kola, zvlášte při nakloněném stroji (v zatáčkách). O tom, zdali jsou tyto příznaky způsobeny opotřebenými pouzdry kyvné vidlice, přesvědčíme se takto: Postavíme motocykl na stojánek a pohybujeme zadním kolem do stran. Zjistíme-li, že se vychylují kyvná ramena, je to způsobeno volnými pouzdry, která musime vyměnit. 
       Upozorňujeme, že příčinou této závady je vetšinou nedodržování pravidel údržby (přimazávání pouzder po ujeti každých 500 km). Při správné údržbě vymenují se pouzdra asi po ujetí 20 000 až 25 000 km. Vzhledem k tomu, že demontáž a montáž čepu kyvné vidlice vyžaduje speciálního prípravku, dáme přednost provedení této práce odbornou opravnou. Máme-li potřebný přípravek, vyměníme pouzdra po demontáži kyvné vidlice. Demontáž je popsána v čl. „Demontáž zadní kyvné vidlice". Po zalisování přestružíme nová pouzdra společně na průměr 20 (+0,033, -0,000).

Malý, velký nebo tzv. oboustranný útlum kapalinových tlumičů - Při malém útlumu kmitá příliš zadní kolo motocyklu a jezdec pociťuje otřesy při přejíždění nerovností povrchu vozovky, popřípadě se ozývá v tlumičích kovové klepání. Příliš velký útlum se projevuje tvrdým pérováním zadního kola, při přejíždění větších nerovností dorážejí zadní teleskopy. 
       Správný útlum je na tlumiči seřízen z továrny. Váhy řidičů a spolujezdců jsou značně promenlivé. Útlum je seřízen na hodnotu vyhovující jak při jízdě jednoho jezdce, tak se spolujezdcem. Tuto hodnotu není možno vzhledem k výše uvedeným váhovým rozdílum povazovat za nejlepší, a proto si ji můžeme vhodným způsobem upravit pro naše váhové pomery. 
       Na motocyklech Jawa-ČZ jsou namotovány dva typy tlumičů zadního pérování. Původní provedení se od nového snadno rozezná. První provedení tlumiču má horní i spodní kryt chromovaný, nové provedení má horní kryt lakovaný barvou stroje, spodní část tlumiče je válcová a tlumič má drážky k umožnení přestavitelnosti tvrdosti pružin. 
       Jak je již patrno z popisu vnitřního usporádání jednotlivých druhu tlumiču, je tlumič druhého provedení zdokonalením provedeni prvého. U prvého provedení je útlum tlumiče závislý na množství a hustotě tlumičové kapaliny, procházející při útlumovém pohybu pístu tlumiče mezi pístem a stěnou trubky tlumiče. Množství procházející tlumičové kapaliny je dáno vůlí mezi pístem a trubkou tlumiče, popřípadě netěsností planžetového ventilu. Vzhledem k přesné výrobě jmenovaných součástí je procházející množství kapaliny u všech tlumiču přibližně stejné. Mnohem vetší vliv na velikost útlumu než množství procházející kapaliny má hustota pouzité kapaliny. Příčinou menšího, popřípadě žádného útlumu bývá nedostatek tlumící kapaliny, poškozený, netěsný uzavírací ventil nebo píst spadlý s táhla tlumiče. Tyto poruchy odstraníme výměnou poškozených součástí nebo správnou montáží. 
       Velký útlum bývá způsoben velkou hustotou kapaliny nebo tím, že kapalina chladem zhoustla. Pro provoz motocyklu při často proměnlivých teplotách ji seřizujeme na střední teplotu, při čemž počítáme s tím, že kapalina se při činnosti tlumiče třením ohřívá, a tím její hustota klesá. 
       Někdy se vyskytne též tzv. oboustranný útlum. Jeho příznakem je celkové ztvrdnutí zadního pérování, zmenšení zdvihu a otřesy přenášející se na jezdce. O tom, zdali je toto ztvrdnutí způsobeno oboustranným útlumem, přesvědčíme se takto:

- Vyjmeme zadní pérování z podvozku.

- Provedeme částečnou demontáž, sejmeme kryty a odejmeme pružinu. (Viz čl. Demontáž zadního pérování".)

- Našroubujeme na táhlo horní záchyt a pohyby nahoru a zpět kontrolujeme útlum. Při vysunování táhla má být odpor znatelný, po celém zdvihu rovnoměrný, při zasunování podstatně menší, téměř žádný.

- Zjistíme-li při zasunování znacný odpor, je to způsobeno vniknutím nečistot do drážek pod uzavírací ventilovou planžetou spodního přepouštecího ventilu.

- Závadu odstraníme vyčištěním drážek tělesa spodního ventilu tím, že propláchneme tlumící zařízení po demontáži tlumiče čistým benzinem nebo že opatrně prohloubíme přepouštecí drážky po demontáži spodního ventilu. Drážky mají pravoúhlý tvar a jsou hluboké nejvýše 0,5 mm.

Unikání tlumící kapaliny z tlumičů. - Tato závada se vyznačuje zmenšením útlumu, klepáním v zadním pérování a odskakováním zadního kola od vozovky. Kapalina může vytékat ze tří míst tlumiče:

- netěsností pryžového těsnícího kroužku podél táhla pístu,

- netěsností pryžového těsnění mezi dvojdílnou koncovkou tlumiče a trubkou jímky,

- netěsností těsnění pod plnicími šrouby tlumiče.

- Příčinou první poruchy může být opotřebený těsnící kroužek, spadlá pružina svírající těsnící kroužek (příčinou této závady je neodborná montáž), poškozené kožené těsnění nad pryžovým těsnícím krouzkem (těsnění nezachycuje hrubé nečistoty, které poškodí břit těsnícího kroužku) nebo nadmerné mnozství tlumičové kapaliny v jímce tlumiče. Při práci tlumiče nabývá kapalina ohřátím na objemu, a není-li v zásobním prostoru volné misto, tlačí se z tlumiče těsnícím kroužkem. Zvýšeným tlakem praskne okraj těsnícího kroužku (břitu), a tím se těsnící kroužek zničí.

- Příčinou netěsností těsnění mezi dvojdílnou koncovkou tlumiče a trubkou jímky bývá poškozený pryžový kroužek nebo kroužek z nevhodného materiálu. Při montáži tlumiče vyměníme těsnící kroužek podle možnosti za nový, abychom zaručili dokonalé utěsnění.

- Unikání oleje pod plnicími šrouby uzavírajícími otvory tlumiče. Tato porucha se objevovala u prvních serií. U dalších serií nejsou plnicí otvory vzhledem k tomu, že doplnování tlumiče kapalinou, je-li tlumičí zařízení v pořádku, je zbytečné. Uniká-li kapalina, neodstraníme závadu častým doplnováním tlumiče. Musíme rozhodně závadu odstranit a k odstranení musíme demontovat tlumič. Teprve po odstranení závady naplníme při montáži tlumič předepsaným množstvím, tj. 65 cm3 náplně pro jeden tlumič.

Uvedené poruchy odstraníme výměnou poškozených součástí po skončení potřebných demontážních prací. Demontáže jsou popsány v čl. „Demontáž zadního pérování" a „Demontáž tlumiče". 
       Zdokonalení druhého provedení tlumičů spočívá především ve snížení závislosti útlumu na viskosite tlumičové kapaliny, zavedením přetlakového ventilu ve spodní části pístu a v zavedení nového typu těsnění k zamezení unikání oleje podél pístnice. Závady, které se u tohoto typu tlumiču objevují méne často, jsou obdobné závadám předchozího typu a odstraní se výměnou poškozených součástí. Vzhledem k tornu, že poruchovost tohoto provedení je značně menší, nedoporučuje výrobce, tj. n. p. Autobrzdy, provádení laických oprav bez možnosti kontroly útlumu na speciálních zkoušecích strojích; doporučujeme dát opravit odbornou dílnou.

- Rám s příslušenstvím, jeho poruchy a jejich odstranění

Rám

Vlastní rám stroje nevyžaduje v provozu žádného seřizování. Je svařen z jednotlivých dílu a tvoří nedílný celek. Při vážném poškození motocyklu při havárii demontujeme podvozek a vlastní rám dáme zkontrolovat odborné dílně, která po proměření rám vyrovná, není-li jeho poškození příliš velké. Je-li poškození vetšího rázu, učiníme lépe, vyměníme-li poškozený rám za nový. Rám praskne především při přenosu chvění motoru, není-li motor do rámu upevněn dokonale. Proto občas kontrolujeme a dotahujeme spojovací šrouby motoru a rámu.

Palivová nádrž

U palivové nádrže se projevují nejčastěji tyto poruchy:

- palivo uniká pod uzáverem,

- palivo uniká u výpustného kohoutu,

- potrubí propouští palivo,

- palivo neteče do plovákové komory karburátoru.

- Unikání paliva pod uzávěrem je způsobeno nedoléháním pryžového těsnění na dosedací plochu hrdla nádrže. Většinou se tato netěsnost odstraní výměnou původního těsnění za těsnění nové. Způsobuje-li závadu nerovnost dosedací plochy hrdla nádrže, musí se dosedací plocha vyrovnat v odborné dílně. Tato závada se vyskytuje pouze mimořádně.

- Kohout propouští palivo. Páčkový kohout zabrousíme jemně naškrabanou křídou, smíšenou s motorovým olejem. Těsnění pod kohoutem je poškozeno. Musí se vyměnit. Nouzově můžeme použít těsnění, jehož se používá pod svíčkou.

- Potrubí propouští palivo. Zpravidla bývá poškozeno a je nejlepší nahradit je novým.

- Palivo neteče do plovákové komory. Za předpokladu, že v nádrži je palivo, mohou být příčiny závady tyto:

  - Otvor v zátce plnicího hrdla je ucpán. Závadu odstraníme jeho pročištěním a profouknutím.

  - Je znečištěno síto kohoutu. Odšroubujeme kohout a síto vyčistíme.

  - Kohout nebo potrubí jsou ucpány. Odmontujeme kohout nebo potrubí a pročistíme je.

Poznámka: Abychom zamezili unikání paliva, když stroj je v klidu, uzavíráme palivový kohout vždy po skončení jízdy. Přívod paliva se sice samočinně uzavře jehlou v plovákové komoře, avšak mezi jehlu a dosedací plochou může vniknout smítko, které pak způsobí, že palivo uniká plovákovou komorou.

Sedlo

Nejčastější závadou u sedel je ulomení zadního záchytu. Tato závada vzniká pouze při nesprávném zasazení záchytu sedla do otvoru v nosiči sedla, není-li záchyt do otvoru zasunut, nýbrž je-li opřen o horní plochu nosiče. Vzhledem k tomu, že oprava vyžaduje rozpárání potahu sedla, vyjmutí vložky, přivaření nového záchytu a opětné pošití, což je dosti drahé, vyplatí se přesvědčit se po nasazení sedla, že záchyty jsou v příslušných otvorech.

- Kola a brzdy, seřizování, poruchy a jejich odstranění

Seřizování

Brzdu předního a zadního kola seřizujeme otáčením křídlové seřizovací matice na brzdovém táhlu nebo na závitové koncovce lanka. Kolo seřizujeme na stojánku a při seřizování kontrolujeme lehkost jeho otáčení. Kolo se musí otáčet vždy lehce, obložení brzdových čelistí se nesmí dotýkat brzdového bubnu.

Poruchy a jejich odstranení

U kol se vyskytuje velmi málo poruch. Může se poškodit ráfek nárazem na překázky terénu a uvolnují se nebo praskají dráty. 
       Vážné poškozeni ráfku odstraníme jeho výměnou, zkřivení ráfku vyrovnáme novým středěním kola. Vzhledem k tomu, že středění ráfku je práce vyžadující zkušeností, doporučujeme provést je v odborné opravně. Napětí drátu pravidelně kontrolujeme a uvolněné dráty dotáhneme. Po dotažení kontrolujeme házení ráfku do strany (nemá být vetší než ±1 mm). Praskání drátů u motocyklu Jawa-ČZ je téměř neznámé vzhledem k použiti rovných drátu. Praskne-li drát, musí se vyjmout kolo a drát vyměnit. 
       Zhorší-li se účinnost brzdy a nezlepší-li se správným seřízením, musí se demontovat kolo, vyjmout štít s čelistmi a zkontrolovat stav obložení čelistí a třecí plochy brzdového bubnu. 
Zhoršená účinnost mívá tyto příčiny.

- obložení nedosedá celou plochou k trecí ploše brzdového bubnu,

- obložení čelistí je opotřebeno,

- povrch obložení a vnitřek brzdového bubnu jsou znečištěny tukem uniklým z prostoru ložisek kola.

- Obložení nedosedá celou plochou k ploše brzdového bubnu vetšinou u nových strojů, kde obložení není dosud přizpůsobeno dokonale tvaru brzdového bubnu. Nechceme-li přizpůsobit tvar čelistí připilováním, jezdíme prvních 1000 km opatrně, neboli počítáme se zhoršenou účinností brzdy. Upozorňujeme, že brzdy dodávaných motocyklu s nepřizpůsobenými čelistmi splňují dopravní předpisy. 
Čelisti přizpůsobujeme tak, že po jejich vyjmutí zjistíme místa, na nichž přiléhají k ploše brzdového bubnu. Tato místa opatrně opilujeme a štít s čelistmi znovu namontujeme. Po roztočení kola a po několikerém zabrzděni provedeme opětnou demontáž a místa styku opět opilujeme. Tak pokračujeme, dokud obložení nedoléhá celou plochou.

- Je-li obložení opotřebeno tak, že nýty upevňující obložení jsou s plochou obložení v rovině, vyměníme obložení za nové nebo dáme tuto práci provést odbornou opravnou. Při nýtování nového obložení přizpůsobíme třecí plochy tvaru brzdového bubnu. Opotřebení obložení na strojích Jawa-ČZ, zvlášte u motocyklu s plnonábojovými brzdami, je vzhledem k ploše obložení minimální a obložení není nutno po dlouhou dobu měnit.

- Zjistíme-li znečištění povrchu brzdového obložení, odstraníme nečistoty především z prostoru brzdového bubnu a třecí plochu očistíme čistým benzinem. Obložení omyjeme čistým benzinem, po oschnutí poněkud zdrsníme drátěným kartáčem a namontujeme. Před montáží však zkontrolujeme, proč vniká tuk do prostoru brzdy (opotřebené plstěné těsnící kroužky nebo pryžové těsnící kroužky). Opotřebené nebo vadné součásti vyměníme.

- Pneumatiky, jejich opravy a montáž

Seřizování

Na správném huštění závisí životnost pneumatiky. Správný tlak vzduchu v přední pneumatice u všech typu motocyklů má být 1,25 atp a v zadní 1,5 atp, při jízdě se spolujezdcem 2 atp. Při jízdě s podhuštenými pneumatikami prolamují se boky pláště a láme se jejich kostra, takže se plášt na bocích rychle poškozuje. Kromě toho se podhuštená pneumatika může při prudkém zabrždění posunout v ráfku a ventilek se může vytrhnout z duše. Plášť a duše podhuštené pneumatiky se při najetí na hrubší nerovnost vozovky snadno prorazí. Může se při tom poškodit i ráfek. 
       Chceme-li demontovat a montovat pneumatiku, musíme vyjmout kolo. Demontáž kola jsme již popsali (přední, zadní).

Demontáž pneumatiky

Vyšroubujeme ochrannou čepicku ventilku. Obráceným koncem čepičky (se zářezem) vyšroubujeme ventilek a necháme vzduch z duše uniknout. Kolo položíme tak, aby nečistoty nemohly vniknout do díry pro čep (střed kola podložíme hadrem nebo papírem). Šlápnutím na plášt po obvodu celého kola uvolníme plášt od vnitřní strany ráfku (bývá přilepen). 
       Ve vzdálenosti asi 10 až 15 cm od sebe zasuneme montážní páky mezi plášt a ráfek, a to v blízkosti ventilku, a páčením jednou pákou vysuneme okraj (patku) pláště přes okraj ráfku; přitom v místě proti ventilku vtlačíme okraj plášte do střední prohlubeniny ráfku. Tím umožníme snadnejší převlečení pláště přes okraj ráfku u ventilku (obrázek níže). 
       Postupujeme tak, že jednu páku vždy podržíme, aby okraj pláště nezapadl zpět do ráfku a druhou pákou vypáčíme plášť o kousek dále. Pokračujeme rovnoměrně na obě strany od ventilku, až plášt po celém obvodu kola vysuneme nad okraj ráfku. 
       Po uvolnění jedné strany pláště z ráfku vyjmeme část duše na straně proti ventilku, ventilek pak vtlačíme otvorem v ráfku zcela dovnitř a vyjmeme duši. Můžeme sejmout i druhou stranu pláště, a to směrem ke straně již uvolněné. Plášt snímáme rukama bez použití pák.

Montáž pneumatiky

Montáž pneumatiky

Na ráfek navlečeme ochranný pás a umístíme jej tak, aby po celém obvodu ráfku překrýval matice drátu. Nasuneme na ráfek jednu stranu pláště. Potom vkládáme do plášte nepatrně nahuštenou duši. Nejprve vsuneme ventilek do otvoru v ráfku a pak teprve vložíme celou duši do pláště. 
       Na straně proti ventilku počínáme vsunovat plášt do ráfku, a to opět buď našlapáním (máme-li kolo na zemi), nebo vtlačením dlaněmi, popřípadě poklepáváním dřevěnou nebo pryžovou paličkou. 
       Pouze v krajním případě, nepodaří-li se nám plášť po celém obvodu nasunout na ráfek popsanými způsoby (jde-li o nový nebo zánovní plášť), pomůžeme si montovacími pákami, a to až při zasunování pláště v místě u ventilku. Musíme však postupovat velmi opatrně, abychom duši nepřiskřípli mezi montovací páky a ráfek a neproděravěli ji. 
       Po nasunutí plášte na ráfek duši poněkud nahustíme a plášť poklepáním po celém obvodu srovnáme, aby seděl správně na ráfku. Ventilek duše pak palcem zamáčkneme až na úroveň otvoru ráfku, aby se tak duše, byla-li priskřípnuta mezi plášt a ráfek, uvolnila a zaujala v plášti náležité místo. Ventilek ihned opět uvolníme, matici na něj zašroubujeme asi do jeho poloviny, a pak teprve dohustíme duši na předepsaný tlak. 
       Nedemontujeme ani nemontujeme pneumatiku nikdy hrubou silou. Postupujeme-li správně, jsou demontáž i montáž hladké. Je to věcí cviku. Duše doporučujeme opravovat vulkanizováním záplat, které dostaneme v každé prodejně Mototechny s jednoduchým vulkanizačním přístrojem. Vulkanizovaná záplata je trvanlivější a spolehlivější než záplata lepená

V. Provoz a údržba

- Zajíždění stroje a jeho přiměřené zatěžování v provozu

Zajíždění

Základním předpokladem dlouhé životnosti a dobré služby motocyklu je správný a pečlivý záběh nového stroje. Každý spalovací motor vyžaduje záběh, než jej můžeme plně zatížit. Vnitřní orgány motoru jsou při výrobě sice pečlivě opracovány, avšak přesto zůstanou na povrchu jednotlivých dílů, zejména pístu, pístních kroužků, vnitřku válce, zubů ozubených kol a hřídelů, nepatrné, okem nepozorovatelné nerovnosti, které se vyrovnají teprve po jisté době provozu, přibližne po ujetí 1500 až 2000 km. 
       Jemné nerovnosti povrchu těch součástí motoru, které se vzájemne třou, způsobují jejich zvýšené oteplování, a tím větší roztahování materiálu. To může zavinit zadření pístu ve válci, „zapečení" pístních kroužků v drážkách pístu nebo zadření hřídelu v ložiskách. 
       Dříve než se stroj zaběhne, je nebezpečí, že se při abnormálním zatížení motoru, zejména při nepřiměřeně vysokém počtu otáček, mohou vážně poškodit některé součásti. 
       Při neopatrném zajíždění se může ukázat i abnormální opotřebení, aniž vznikne nejaký zjevný defekt, což má podstatný vliv na zkrácení životnosti stroje. 
       Nejobvyklejší bývá „zapečení" pístních kroužků; pístní kroužky a povrch pístu v drážkách pro pístní kroužky se abnormálně zahřejí tak, že kroužky jsou v drážkách nepohyblivé, a proto netěsní. 
       U dvoudobých motorů, které jsou mazány olejem přimíšeným do benzinu, je účinnost mazání závislá na množství paliva, tj. na otevření šoupátka karburátoru. Nebezpečný stav nastává proto při zajíždění, zejména při jízdě s kopce, necháme-li zařazenou rychlost. Počet otáček motoru není úměrný otevření šoupátka (je vetší), a motor tedy není mazán přiměřeně (při jízdě z kopců je šoupátko zpravidla uzavřeno). Při zajíždění se doporučuje ponechávat sice při sjíždění z kopců zařazenou rychlost, avšak občas vypnout zapalování a přidat rukojeťí plyn, čímž jednak dosáhneme účinnějšího mazání, aniž se zvýší počet otáček motoru, jednak ochladíme čerstvou směsí příznivě vnitřní části motoru.

Při zajíždění je třeba dbát těchto zásad: 
       Prvních 500 km jezdíme pokud možno v málo kopcovitém terénu maximální rychlostí 50 km/h. Po ujetí 500 km můžeme rychlost postupně zvetšovat. Do paliva přidáváme více oleje, v poměru 1:20 až 1:16. Po 1000 km můžeme zmenšit poměr oleje k benzinu na 1:20. Po dalších 1000 km v poměru až 1:25. Na místě nenecháváme běžet motor na větší počet otáček. 
       Po ujetí prvních 500 km a po ujetí 1500 km vyměníme olej v převodovce. Doporučujeme ji vypláchnout vyplachovacím olejem. Při jízdě do kopců přeřazujeme včas na nižší rychlostní stupeň, aby se motor zbytečně nenamáhal a šel zlehka. 
       Při zajíždění motocykl zbytečně nepřetěžujeme. 
       „Zakousne-li" se motor při zajíždění tak, že se zastaví, musíme jej nechat vychladnout. Zadření pístu zabráníme, věnujeme-li pozornost motoru při zajíždění, zejména při najíždění prvních 1500 km. Zadření pístu bývá zaviněno přehřátím motoru, které je doprovázeno známým „jemným zvoněním motoru". Uslyšíme-li tento zvuk, musíme ilmed vypnout zapalování a přidat plyn, aby se motor čerstvou nezapalovanou směsí ochladil. Rozhodně však zastavíme a počkáme, až motor vychladne. 
       Jestliže jsme přeslechli „zvonení" a pociťujeme-li, že se motor začíná zadírat, musíme okamžitě vypnout spojku a zastavit. Po výchladnutí můžeme motor opět roztočit. Jestliže jsme zapomněli vypnout spojku a motocykl se zastavil, musíme demontovat hlavu a válec a zkontrolovat stav pístu, pístních kroužků a vnitřku válce. 
       Zjistíme-li, že píst nebo válec mají na svých plochách podélné drážky nebo rýhy, musíme dát stroj do opravy. Nedoporučuje se, aby se majitel stroje sám snažil jakýmkoli způsobem povrch pístu nebo vnitřku válce zahlazovat. Vězí-li pístní kroužky pevně v drážkách a nepohybují-li se volně, je lepší kroužky vyměnit nebo svěřit opravu odborné dílně. 
       Těmto závadám můžeme ovšem zabránit, budeme-li dbát potřebné opatrnosti při zajíždění.

Přiměřené zatěžování v provozu

Dalším předpokladem dlouhé životnosti je nepřetěžování stroje v provozu. Tím míníme:

- nepřetězování stroje dopravovaným nákladem,

- nezatěžování motoru příliš velkým počtem otáček.

Na začátku této knihy je mezi technickými údaji o motocyklech Jawa-ČZ uvedeno také maximální zatížení stroje a maximální zatížení předního a zadního kola. Tyto hodnoty nejsou ovšem míněny tak, že by se při malém překročení tohoto maxima musel stroj poškodit. Jsou však stanoveny jako maxima, za nichž se při normálním trvalém provozu stroj předčasně nepoškodí. Toto zatížení se týká především přetěžování stroje náklady. Jde nejen o to, aby nebylo porušeno správné rozložení váhy, které je vyjádřeno hodnotami zatížení předního a zadního kola a jejich vzájemným poměrem. Zavazadlo se umísťuje buď nad zadní kolo, nebo mezi obě kola, nikdy však ne za zadní kolo. Porušuje se tím rovnoměrné rozložení váhy a zhoršují se vlastnosti jízdy, především říditelnost stroje. 
       Stroje Jawa-ČZ jsou vybaveny čtyřrychlostními převodovkami. Poměr jednotlivých rychlostních stupňů je stanoven tak, aby bylo možno co nejlépe využít motorické síly. Motor má při různých počtech otáček různý výkon. Na obrázcích jsou zakresleny diagramy pruběhu výkonu podle počtu otáček. 
       Bez převodovky by měl motor dobrý výkon jen v jistém rozsahu rychlosti motocyklu. Převodové poměry v převodovce umožnují, že výkonu motoru může být využito při různých rychlostech motocyklu tak, jak toho vyžaduje terén. Má-li být motorické síly využito co nejlépe a nejhospodárněji, je nutno, aby se používalo různých rychlostních stupňů podle provozních podmínek. Vozidlu škodí, neřadíme-li včas potřebný rychlcstní stupeň. 
       Nedoporučuje se jezdit na nízký rychlostní stupeň s velkým počtem otáček motoru. Práve tak je škodlivé jezdit s malým počtem otáček motoru při zasunutém vysokém rychlostním stupni. 
       Každého rychlostního stupně se má používat vždy pro určité rozmezí rychlosti motocyklu, které uvádíme v tabulce.

| Zařazený rychlostní stupeň | Jawa-ČZ 250, 350 | Jawa-ČZ 125 | Jawa-ČZ 175 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | O až 3O | O až 2O | 0 až 28 |
| II. | 15 až 55 | 15 až 40 | 15 až 50 |
| III. | 30 až 75 | 30 až 60 | 30 až 70 |
| IV. | 40 až max. | 40 až max. | 40 až max. |

Z této tabulky je vidět, že nemáme na první rychlostní stupeň překročit rychlost 30 km/h a naopak, že je výhodné přeřazovat na první rychlost, jakmile rychlost motocyklu klesne pod 15 km/h.

- Příprava k jízdě

Před jízdou se přesvědčíme, zdali je v nádržce palivo. Před plněním nádržky smísíme palivo s olejem v poměru 1:20 až 1:25. Dírku v uzávěru plnicího hrdla je nutno obránit před ucpáním. Záložní zásoba paliva stačí asi na 30 km jízdy. V pravé polovině nádržky je i po vyčerpání této zásoby paliva další zásoba, která stačí asi na 4 km. Je-li třeba, přelejeme palivo naklonením stroje do levé poloviny nádrže. 
       Přezkoušíme nahuštění pneumatik. Přední má mít tlak 1,25 atp, zadní 1,5 až 2 atp (podle zatížení). Přesvědčíme se o činnosti brzd, světel a houkačky. Presvědčíme se dále, zdali státní poznávací značky jsou čitelné a zdali máme předepsané náhradní díly, dále předepsané nářadí a zdravotní potřeby (kapesní obvaz a lahvičku kožního desinfekčního prostředku).

- Spouštění motoru

- Přesvědčíme se, že v převodovce je zařazen hlavní neutrál. Při zasunutí klíčku zapalování se rozsvítí bílé kontrolní světlo na spínací skřínce.

- Otevřeme palivový kohout, uzavřeme přívod vzduchu do karburátoru a karburátor přeplavíme palivem stisknutím přeplavovacího kolíku plováku (karburátor přeplavujeme a vzduch zavíráme, jen když je motor studený).

- Zasuneme klíček do spínací skřínky a otočíme jej do příslušné polohy. Je-li akumulátor v pořádku, vychýlí se ručička ampérmetru. Nesvítí-li žárovka ukazatele neutrálu, musíme zasunout chod naprázdno mezi první a druhý rychlostní stupeň. Stroj nenecháváme delší dobu stát se zapjatým zapalováním, protože by se vybíjel akumulátor a mohly by se poškodit zapalovací cívky.

- Sešlápnutím spouštecí páky roztočíme motor. Je-li třeba, můžeme motor roztočit při zasunutém převodovém stupni, vypneme-li ruční spojku. Doporučujeme to dělat za chladného počasí.

- Jízda

- Při rozjíždění stiskneme levou rukou páku spojky, levou nohou zasuneme první rychlostní stupeň pohybem páky nožního řazení nahoru a páku spojky za stejnoměrného přidávání plynu pomalu povolujeme. Jakmile se stroj začne pohybovat, podržíme spojkovou páku v poloze, při níž se začal stroj rozjíždět, a přidáme více plynu. Pak teprve spojkovou páku pustíme úplně. Je-li přetrženo lanko spojky, můžeme stroj rozjet tím způsobem, že řadící páku spouštíme z horní polohy pomalu. 
       Druhý a další rychlostní stupeň řadíme sešlápnutím řadící páky směrem dolů a plyn opět přidáme. Při řazení na nižší rychlostní stupeň zasouváme páku nahoru. Doporučujeme z počátku vypínat spojku ruční pákou, než získáme cit, při jaké rychlosti je možno zasunout nižší rychlostní stupeň bez ručního vypínání spojky. U strojů Jawa-ČZ je další neutrální poloha mezi 3. a 4. rychlostním stupněm. 
       Neutrální polohy zařadíme pohybem páky řazení pouze do poloviny zdvihu.

- Při zastavování zavřeme plyn, stiskneme páku spojky, zabrzdíme a přesuneme řadící páku do polohy „neutrál" mezi prvním a druhým rychlostním stupněm. Teprve potom páku spojky povolíme. Zastavíme-li jen na krátkou chvíli (na křižovatce a podobně), přeřadíme na první rychlostní stupeň a spojku podržíme vypjatou. Při brzdění používáme též brzdy na přední kolo, avšak trochu později než brzdy zadní a jen při jízdě v přímém směru. Po zakončení jízdy uzavřeme palivový kohout, otočíme klíček ve spínací skřínce do nulové polohy a vyjmeme jej.

- Při jízdě v noci seřídíme nejvhodnejší vzdálenost dopadu světel seřizovacím knoflíkem na světlometu.

- Správné mazání

Převodové ústrojí

V létě používáme oleje EPU, v zimě oleje EPU nebo Z. Olej naléváme plnícím otvorem po vyšroubování uzavíracího šroubu, při čemž vyšroubujeme další šroub v místě označeném „OLEJ" (kontrolní otvor; u strojů Jawa ČZ 125 a 175 není kontrolní otvor označen značkou „OLEJ"). Množství oleje určíme tak, aby hladina byla ve výši kontrolního otvoru. Olej doplňujeme přibližně po ujetí 2000 až 2500 km. Při výměně oleje se doporučuje vypláchnout skříň převodovky vyplachovacím olejem. Olej vyměňujeme po ujetí 5000 až 6000 km.

Spojka

U spojky je nutno promazat včas vypínací tyčku. Vyšroubujeme seřizovací šroub samočinného vypínání spojky, vysuneme kuličku i vypínací tyčku. Otvor ve hnacím hřídeli naplníme menším množstvím tuku a kuličku i vypínací tyčku opět zasuneme. Po zašroubování seřizovacího šroubu seřídíme samočinné vypínáni spojky. Zároveň vyčistíme vačku a kladku samočinného vypínání a povrch obou dílu namažeme tukem.

Tlumiče přední vidlice

Po ujetí prvních 1000 km vypustíme tlumičovou kapalinu z přední vidlice po vyšroubování výpustného šroubu na spodku koncovky a plnicího šroubu (M6) na horní části vidlice (po vyjmutí paraboly světlometu). Pro dokonalejší vypuštění kapaliny několikrát vidlici propérujeme. Pak propláchneme tlumič benzínem a necháme jej vyschnout. Před zašroubováním výpustného šroubu zkontrolujeme, zdali koncovka s kolíkem zapadla do vybrání. Po uzavření vidlice výpustným šroubem naplníme tlumič olejem. Nemáme-li plnicí pumpičku, použijeme trychtýře s vyhnutým koncem.

Plán mazání Jawa-ČZ 125, 175, 250, 350

Kapalinu doplňujeme, zjistíme-li, že vidlice volně kmitá, klepe nebo doráží. Vyměňujeme ji (bez vyplachování benzinem) po ujetí 2000 až 3000 km. Při doplňování tlumičové kapaliny nepoužíváme jiného druhu oleje, než jakého jsme použili původně.

Tlumič zadní kyvné vidlice

Tlumič zadní kyvné vidlice doplňujeme tlumičovou kapalinou po vyjmutí z rámu. Vyšroubujeme oba šrouby (M5) na spodní části tlumiče a doléváme směs jedním otvorem. U provedení bez výpustných šroubu demontujeme částečně tlumič, vyměníme olej a tlumič smontujeme. 
       Směs vyměňujeme po částečné demontáži. Množství tlumičové kapaliny činí 65 cm. 
       Zadní kyvnou vidlici u typů vyrobených před rokem 1958 a vybavených mazací hlavicí promazáváme důkladně po ujetí asi 500 km automobilovým olejem ČZ několikerým stisknutím tlakové maznice. U typu, vyrobených v roce 1958 a v dalších letech, opatřených samočinným mazáním toto mazání odpadá.

Mazání kol

Po ujetí 5000 až 6000 km promažeme ložiska předního i zadního kola automobilovým tukem 2. Po 5000 až 6000 km promažeme ložiska bubnu brzdy zadního kola (buben je třeba demontovat).

Mazání dynama

Sejmeme pravé víko klikové skříně a přimažeme několika kapkami oleje píst v přerušovači a čep nebo čepy vahadel přerušovače. Přimazáváme opatrně, aby olej neodstřikoval na doteky přerušovače. V létě mažeme po 2000 až 2500 km, v zimě po 1500 až 2000 km.

Mazání lanovodu

Lanka spojky, přední brzdy a plynu mažeme po 2000 až 2500 km několika kapkami oleje.

Otočná rukojeť plynu

Rukojeť mažeme po 800 až 1500 km tukem 2 po sejmutí rukojetí s řídítka. Vyšroubujeme šroub upevňující zátku pravého řídítka otvorem v rukojeti a rukojeť sejmeme.

Mazání a ošetrování řetězu

Primární řetěz je zcela zakryt levým víkem skříně a běží v olejové lázni. Nevyžaduje žádného ošetrování. Je-li opotřeben, musí se vyměnit. Při výměně je třeba rozebrat spojku a sejmout primární řetězové kolo. (Doporučuje se opravu provést v odborné dílně, která má vhodné stahováky.) Sekundární řetěz sejmeme nejlépe, natočíme-li spojovací článek řetězu na zadní řetězové kolo a vyjmeme-li jej po vysunutí pojistky šroubovákem. Řetěz vypereme v petroleji. Po oschnutí jej vložíme na tři hodiny do mírně zahrátého grafitového mazadla (automobilového tuku 00, smíšeného s 3 % koloidního grafitu), které tak vnikne do článků. Potom řetěz vyjmeme mazadlo necháme ztuhnout a povrch řetězu důkladně otřeme. Při montáži dbáme, aby pojistka, kterou zajistíme spojovací článek, směřovala obloučkem do směru pohybu řetězu při jízdě.

Mazání pohonu rychloměru

Po ujetí asi 3000 km namažeme několika kapkami oleje pohon rychloměru. Odejmeme objímku s parabolou předního světlometu a odpojíme rychloměr.

Mazání kuliček v hlavě řízení

Po ujetí asi 8000 km mažeme tukem kuličky v hlavě řízení.

Ruzné

Po 5000 až 6000 km promažeme několika kapkami oleje čep páčky spojky, čep páčky brzdy a stojánek; tukem namažeme kuličky v hlavě řízení. Po 10 000 až 12 000 km promažeme též klíče brzd.

- Čištění

Předpokladem dobré údržby motocyklu je čistota. Hladký povrch motocyklu Jawa-ČZ usnadňuje značně udržování motocyklu v čistotě, neboť má minimální množství míst, kde by se nečistota hromadila. Proto je čištění motocyklu poměrně snadné. Stroj umýváme vodou a části znečištěné olejem a prachem čistíme petrolejem. Při mytí uzavřeme vzduchový čistič a dbáme, aby se voda nedostala do světlometu a do brzd. Motocykl můžeme ostříkat proudem vody. Chromované části je třeba dokonale osušit a vyleštit jelenicovou kůží. Lakované části vyleštíme po osušení lešticí pastou, která jim dodá nejen dobrý vzhled, ale udrzuje lak v dobrém stavu a zabraňuje jeho praskání.

- Údržba elektrického zařízení

Kabely občas prohlédneme a místa s poškozenou izolací ovineme izolační tkanicí. Poškožená místa by mohla způsobit zkrat a třeba i zničit akumulátor. 
       Zapalovací svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrábneme, popřípadě seřídíme elektrody opatrným přihnutím. 
       Pojistka je umístěna v bakelitovém pouzdru v levé schránce vedle akumulátoru. Při výměně nepoužívejte nikdy pojistky silnejší než 15 A. 
       Spínač brzdového světla seřizujeme po povolení šroubu (M4) posunutím bakelitového tělíska spínače podle potřeby vpravo nebo vlevo. Kontrolujeme jej vždy po seřizování zadní brzdy. 
       Údržba dynama: Po 5000 km zkontrolujeme, popřípadě seřídíme vzdálenost doteků přerušovače a předstih. (viz článek „Seřízení předstihu".) Po 10 000 km zkontrolujeme opotřebení uhlíku. Jsou-li nižší než 8 mm, vyměníme je. Nepohybují-li se volně v držácích, jsou znečištěny. Vyjmeme je a očistíme benzinem. Třecí plochy uhlíku nikdy nepilujeme a při zpětné montáži dbáme, abychom je zasadili tak, jak byly zasazeny původně. Kolektor čistíme hadříkem namočeným v benzinu. Vetší opravy dynama svěřujeme odborné dílně.

## Tabulka mazání strojů Jawa-ČZ 125, 175, 250, 350

| Mazat po ujetí km | Název mazané části | Mazací místo č. *) | Počet mazacích míst | Mazací oleje a tuky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | v létě | v zimě |
| 200-500 | Čep kyvné vidlice | 1 | 1 | automobilový olej C | automobilový olej CZ |
|  | Čep páky nožní brzdy | 2 | 1 | automobilový tuk 00 | automobilový tuk 00 |
|  | Čep páček ruční brzdy a spojky | 3 | 2 | automobilový olej EPU | automobilový olej EPU |
| 800-1500 | Otočná rukojeť plynu | 8 | 1 | automobilový tuk 00 | automobilový tuk 00 |
| 1500-2000 | Čep vahadla přerušovače | 7 | 1 (2) | automobilový olej EPU | automobilový olej EPU |
| 2000-2500 | Doplnění oleje v převodovce | 4 | 1 | automobilový olej EPU | automobilový olej EPU |
|  | Píst přerušovače | 7 | 1 (2) | automobilový tuk 2 | automobilový tuk 2 |
| 5000-6000 | Výměna oleje v převodovce | 4 | 1 | automobilový olej EPU | automobilový olej EPU |
|  | Ložiska předního kola | 6 | 1 | automobilový tuk 2 | automobilový tuk 2 |
|  | Ložiska zadního kola | 6 | 1 | automobilový tuk 2 | automobilový tuk 2 |
|  | Ložiska zadního řetězového kola | 15 | 1 | automobilový tuk 2 | automobilový tuk 2 |
|  | Čep stojánku | 13 | 1 | automobilový tuk | automobilový tuk |
|  | Klíče brzd | 11 | 2 | automobilový olej | automobilový olej |
|  | Kuličky v hlavě řízení | 18 | 2 | automobilový tuk 2 | automobilový tuk 2 |
|  | Lanko přední a zadní brzdy, spojky a plynu | 14 | 3 | automobilový olej | automobilový olej |
|  | Sekundární řetěz | 10 | 1 | automobilový tuk 00 + 3% koloid. grafitu | automobilový tuk 00 + 3% koloid. grafitu |
|  | Soukolí pohonu rychloměru strojů Jawa-ČZ 125 a 175 | 18 | 1 | automobilový tuk 2 | automobilový tuk 2 |
| 10000-12000 | Výměna oleje v tlumičích přední vidlice | 5 | 2 | tlumičový olej | tlumičový olej |
|  | Výměna oleje v zadních tlumičích | 12 | 2 | tlumičový olej | tlumičový olej |
|  | Ohebný hřídel pohonu rychloměru | 9 | 1 | automobilový olej EPU | automobilový olej EPU |

*) Ve schematu mazání motocyklu Jawa-ČZ jsou příslušná mazací místa označena čísly uvedenými v tomto sloupci.

VI. Přívěsné a postranní vozíky ke strojům Jawa-ČZ

Všeobecně o přívěsných a postranních vozících

Přívěsný vozík slouží ke zvýšení užitné hodnoty motocyklu. K motocyklům Jawa-ČZ 175/356, 250/353, 350/354 lze připojit přívěsný vozík, který slouží k dopravě nákladů. Přívěsný vozík se připojuje na konzolu, která se montuje na motocykl.  K motocyklům Jawa-ČZ 250/353 a 350/354 se také připojuje postranní vozík. Postranní vozík se připojuje na pravý bok motocyklu. Slouží k přepravě nákladů, nebo jedné dospělé osoby.

VI. 1. Přívěsné vozíky

Vozíky MOTEX n.p. Motex, v.d. Praha

  Vozíky národního podniku Motex, v.d. Praha jsou vyráběny pod značkou MOTEX. Jde o vozíky robusní konstrukce s dvoukolým podvozkem (jedna náprava, pneumatiky o rozměru12x4) a plechovou korbou uloženou na pryžových silentblocích. Korba lze zakrýt plachtou připevněnou ke korbě pomocí otočných turniketů. Připojení k motocyklu je realizováno dlouhou ojí a křížovým kloubem kloubem, který je k oji připevněný otočně.

  Vozík MOTEX není pro stroje Jawa-ČZ příliš vhodný. Jeho dvě kola mají velký dynamický odpor a zhoršují stabilitu motocyklu. Jeho použití se jeví jako ne příliš vhodné, na strojích Jawa-ČZ se mnohem lépe osvědčily vozíky typu Pav.

Vozík Motex v provozu

Vozíky PAv n.p. Kovozávody, podnik místního průmyslu Semily - závod Roztoky u Jilemnice

  Vozíky národního podniku Kovozávody Semily jsou vyráběny pod značkou PAv. Vozíky za motocykl jsou v tomto podniku vyráběny od roku 1964 a to jako typy 40, 40/b a 40/c (41) lišící se drobnými úpravami.

Vozík Pav 40

Vozíky mají pouze jedno kolo (čtyřplášťová pneumatika BARUM o rozměru12x4) a naklánějí se společně s motocyklem. Korba byla uložena na rámu odpruženém buď dvěma tlačnými pružinami s regulací předpětí pružin, nebo jedním pryžovým blokem. Objem ložného prostoru u vozíku PAv40 činí až 103,6 dm3. Korba je opatřena buď výklopným, nebo odjímacím víkem. Oba typy vík jsou zamykatelné. K vozíkům je možno dokoupit zahrádka namontovatelná na víko vozíku. Ložná plocha zahrádky činí 13,7 dm2 s nosností 10 kg.

Připojení k motocyklu je realizováno ojí a křížovým kloubem, který zajišťuje nezávislé zatáčení a pérování vozíku. K motocyklu je namontováno závěsné zařízení dodávané výrobcem vozíků.

Detail připojení vozíku za motocykl

Parametry vozíku PAv40 a 40/b:

- Délka: 910 mm

- Šířka: 620 mm

- Výška: 570 mm

- Pohotovostní hmotnost: 20 Kg

- Užitečná hmotnost: 30 Kg

- Max. rychlost: 70 Km/h

Parametry vozíku PAv 40/c (41):

- Délka: 944 mm

- Šířka: 620 mm

- Výška: 645 mm

- Pohotovostní hmotnost: 21 Kg

- Užitečná hmotnost: 30 Kg

- Max. rychlost: 70 Km/h

Upozornění: V době záběhu stroje se nedoporučuje používat přívěsný vozík.

VI. 2. Postranní vozíky

### Postranní vozík Velorex, typ 560

Postranní vozík Velorex typ 560 vyrábí lidové družstvo Velo, n. p. Hradec Králové speciálně pro stroje Jawa-ČZ 250 a 350.

Vozík Velorex 560

Vozík slouží k přepravě jedné dospělé osoby nebo nákladu. Je lehké, solidní konstrukce. Karoserie vozíku je provedena z laminátu. Je vhodné před montáží vozíku na motocykl namontovat přední řetězové kolečko s 15 zuby, protože se tak příznivě zvýší tah motocyklu. Vozík je uchycen k motocyklu v několika bodech na rám (viz. Návod k vozíku Velorex 560).

Při provozu stroje Jawa-ČZ s vozíkem Velorex 560 je nutné si uvědomit, že v zatáčkách nelze motocykl naklápět a jízda je tak obtížnější. Veškeré zatáčení je tak závislé na otáčení řidítek.

Rozměry vozíku Velorex 560 a jeho připojení k motocyklu

© 1959 - J. Jozíf, M. Kubíček, Dr. J. Pivrnec, ing. J. Hruška, Vl. Bezouška,

© 2002 - P. Rais (přepracované a doplněné vydání)

MOTOCYKLY JAWA ČZ 125, 175, 250, 350

DT 629.118.5

Grafická úprava a technická redakce Ludvík Charvát
Vydalo Státní nakladatelství technické literatury, n. p. Spálená 51, Praha 2
v dubnu 1959 jako svou 2989. publikaci, typové číslo L 13-B2-2-I-2305
v řadě strojnické literatury
212 stran, 123 obrázků

Odpovědný redaktor Karel Skála
Jazyková úprava Božena Svobodová
Tiskové korektury Libuše Šrojtrová

Z nové sazby písmem garmond Latinka vytiskl MÍR, n. p., novinářské
závody 01, Václavské nám. 15, Praha 2 Formát papíru 61 x 86 cm — 14,83 AA, 15,25 VA — D-591097 Sazba 11.7.1958, tisk 27.1.1959 — Výtisků 17200 — Vydání druhé
05/110

Cena váz. výtisku 14,60 Kčs

56/III-5-(B2) 
Publikace je určena řidičům motocyklů Jawa ČZ 125, 175, 250, 350 a bude
rovněž dobrou pomůckou pro školení řidičů v rámci Svazarmu.